ОАО «Головное ХППАП Бюро»

|  | Заказчик: Администрация городского поселения Красавино Экз. № |
| --- | --- |

Генеральный план городского поселения

Красавино Великоустюгского муниципального района Вологодской области.

Материалы по обоснованию и

положения о территориальном планировании.

# Пояснительная записка

Книга 1.

| Генеральный директор | Н. Н. Кузнецова |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Н.С. Пьянкова |

| 2011 год | Вологда | Объект № 1081 |
| --- | --- | --- |

# Состав проекта:

Инженерно-топографические изыскания (выполнены ООО «Валбэк-ру» в 2010 году).

1. Пояснительная записка

2. Топографический план. М 1:10000

3. Топографический план. М 1:5000

4. Топографический план. М 1:2000

Генеральный план городского поселения Красавино.

Книга 1.Пояснительная записка.

Глава 1. Материалы по обоснованию.

Глава 2. Положения о территориальном планировании.

Книга 2. Исходные данные.

Чертежи генерального плана городского поселения Красавино.

Материалы по обоснованию:

1.Схема расположения в структуре района, М 1:200000 (ГП-1).

2.Схема современного использования территории (опорный план), М 1:5000 (ГП-2).

3.Схема комплексной оценки территории поселения, М 1:5000 (ГП-3).

Положения о территориальном планировании:

4.Схема проектных предложений развития территории поселения (опорный план), М 1:5000 (ГП-4).

5.Схема инженерных коммуникаций. Водоснабжение и водоотведение, М 1:5000 (ГП-ВК).

6. Схема инженерных коммуникаций. Теплоснабжение и газоснабжение, М 1:5000 (ГП-ТГС).

7. Схема инженерных коммуникаций. Электроснабжение и слаботочные сети, М 1:5000 (ГП-ЭС).

8.Схема транспорта, М 1:5000 (ГП-5).

9.Схема защиты территории от опасных природных и техногенных воздействий, М 1:5000 (ГП-6).

Чертежи проекта планировки г. Красавино, д. Новая Деревня, д. Новое Село.

Положения о территориальном планировании:

1.План красных линий с эскизом застройки (основной чертеж), М 1:2000 (ПП-1).

2.План вертикальной планировки территории и инженерной подготовки территории, М 1:2000 (ПП-2).

3.План организации транспорта и улично-дорожной сети, М 1:2000 (ПП-3).

4. План размещения инженерных сетей и сооружений. Водоснабжение и водоотведение, М 1:2000 (ПП-ВК).

5.План размещения инженерных сетей и сооружений. Теплоснабжение и газоснабжение, М 1:2000 (ПП-ТГС).

6.План размещения инженерных сетей и сооружений. Электроснабжение и слаботочные сети, М 1:2000 (ПП-ЭС).

Правила землепользования и застройки городского поселения Красавино.

1.Порядок применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки.

2.Карта градостроительного зонирования, М 1:5000 (ПЗЗ-1).

3.Градостроительные регламенты использования территориальных зон.

В разработке проекта принимали участие:

| Генеральный директор | Кузнецова Н.Н. |  |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор | Пьянкова Н.С. |  |
| ГАП | Варягина О.Ю. |  |
| ГИП | Друговская Т.А. |  |
| Архитектурная часть: Руководитель группы Ведущий архитектор Ведущий инженер Архитектор | Головко Н.Ю. Юркова С.В. Мастерова Н.А. Мартемьянова Ю.В. |  |
| Инженерное оборудование: |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение Теплоснабжение, газоснабжение Электроснабжение | Иванова И.А. Баранов Н.А. Носков М.С. |  |
| Содержание. |  | cтр. |
| Введение. |  | 6 |
| ГЛАВА 1. Материалы по обоснованию. |  | 7 – 56 |
| I.Местоположение и краткая характеристика территории. |  | 7 |
| II.Историческая справка. |  | 8 – 10 |
| III.Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации. |  | 11 – 16 |
| IV.Природные и инженерно-строительные условия. |  | 17 – 21 |
| 1. Климат. |  | 17 |
| 2. Рельеф. |  | 18 |
| 3. Геология. |  | 18 |
| 4. Гидрогеология. |  | 18 |
| 5. Гидрология. |  | 18 – 19 |
| 6. Инженерно-строительные условия. |  | 19 – 20 |
| 7. Минерально-сырьевые ресурсы. |  | 20 |
| 8. Леса и лесосырьевые ресурсы. |  | 20 – 21 |
| V.Современное состояние и перспективы социально-экономического развития поселения. |  | 22 – 35 |
| 1. Экономическая база. |  | 22 – 33 |
| 2. Население. |  | 33 – 35 |
| VI.Современная организация территории поселения, анализ её состояния. |  | 36 – 45 |
| 1. Характеристика топографической основы. |  | 36 |
| 2. Земли в границе городского поселения и их использование. |  | 36 – 37 |
| 3. Архитектурно-планировочная характеристика. |  | 37 – 38 |
| 4. Культурно-бытовое обслуживание. |  | 38 – 40 |
| 5. Объекты культурного наследия. Туристический потенциал поселения. |  | 40 – 41 |
| 6. Жилой фонд. |  | 41 – 44 |
| 7. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон. |  | 44 |
| 8. Транспорт. |  | 44 – 45 |
| VII.Охрана окружающей среды. |  | 46 – 56 |
| - Планировочные мероприятия. |  | 46 |
| - Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских сооружений. |  | 46 – 48 |
| - Охрана водного бассейна. |  | 48 – 50 |
| - Защита от шумового воздействия. |  | 50 |
| - Растительность и охрана почв. |  | 50 – 51 |
| - Санитарная очистка территории и утилизация отходов. |  | 51 – 52 |
| - Опасность возникновения ситуаций природного характера. |  | 52 – 54 |
| - Радиационная обстановка. |  | 55 |
| - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. |  | 55 – 56 |
| - Особо охраняемые природные территории. |  | 56 |
| ГЛАВА 2. Положения о территориальном планировании. |  | 57 – 151 |
| VIII.Цели и задачи территориального планирования. |  | 57 – 58 |
| XIX.Проектная организация территории городского поселения Красавино, мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации. |  | 59 – 78 |
| 1. Проектное землепользование поселения. |  | 59 – 60 |
| 2. Общая характеристика проектного решения. |  | 60 – 61 |
| 3. Система культурно-бытового обслуживания. |  | 62 – 65 |
| 4. Объекты культурного наследия. Организация туризма. Туристические объекты. Туристические маршруты. |  | 65 – 67 |
| 5. Территории жилой застройки. |  | 67 – 69 |
| 6. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон. |  | 69 – 72 |
| 7. Внешний транспорт. Дороги, улицы, транспорт поселения. |  | 72 – 76 |
| 8. Ландшафтно-рекреационные территории. |  | 76 |
| 9. Инженерная подготовка и защита территории. |  | 77 |
| 10.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |  | 77 – 78 |
| XI. Инженерные сети. |  | 79 – 121 |
| 1. Водоснабжение. |  | 79 – 96 |
| 2. Водоотведение и санитарная очистка территории. |  | 96 – 100 |
| 3.Теплоснабжение |  | 100 – 108 |
| 4. Газоснабжение. |  | 108 – 115 |
| 5. Электроснабжение. |  | 115 – 116 |
| 6. Телефонизация. Телевидение. |  | 116 – 121 |
| XII.Технико-экономические показатели генплана городского поселения Красавино. |  | 122 – 123 |
| XIII. Проект планировки г. Красавино, д. Новая Деревня, д. Новое Село. |  | 124 – 151 |
| 1. Общая характеристика проектного решения. |  | 124 |
| 2. Проектная численность населения. |  | 125 |
| 3. Жилой фонд. |  | 125 – 126 |
| 4. Учреждения обслуживания. |  | 126 – 128 |
| 5. Благоустройство и озеленение. |  | 128 |
| 6. Дороги, улицы, транспорт. |  | 128 – 129 |
| 7. Вынос в натуру красных линий и главных осей улиц (проездов). |  | 130 |
| 8. Инженерные сети. |  | 130 – 149 |
| 9. Технико-экономические показатели по проекту планировки. |  | 150 – 151 |

Введение.

Данный проект выполнен на основании Муниципального контракта на выполнение научно-исследовательских работ по разработке проекта «Генерального плана городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района Вологодской области» и проекта «Правил землепользования и застройки поселения» от 07 июня 2010 года за № 00001.10.000006, а так же акта обследования и выбора участков развития городского поселения Красавино от 09.08.2010 года, утвержденного Главой городского поселения Красавино Великоустюгского района.

Ранее на всю территорию поселения градостроительная документация не разрабатывалась. Были выполнены:

- генеральный план г. Красавино Великоустюгского района Вологодской области в 1961 году Вологодской проектной конторой «Облпроект»;

- генеральный план г. Красавино с ПДП Великоустюгского района Вологодской области в 1987 году проектным институтом гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Вологдагражданпроект».

Настоящий генеральный план разработан с расчетным сроком 20 лет до 2031 года, с выделением I очереди до 2016 г.

Инженерно-геодезические работы для проекта генерального плана городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района выполнены ООО «Валбек-ру» в соответствии с техническим заданием от 12.08.2010 г. в М 1:10000, М 1:5000, М 1:2000.

Инженерные изыскания проводились на основе имеющихся материалов изысканий пошлых лет:

- землеустроительные планы, М 1:10000;

- материалы по описанию границ муниципальных образований (растры), М 1:10000, ООО «ГЕОКОМ» г.Череповец;

- топографические материалы, М 1:5000 (стереотопографическая съемка г. Красавино),1980 г.;

- техотчет о топографо-геодезических работах г. Красавино, ГУГК при СМ СССР Предприятие № 10, 1981 г..

ГЛАВА 1. Материалы по обоснованию.

I.Местоположение и краткая характеристика территории.

Городское поселение Красавино Великоустюгского муниципального района Вологодской области расположено в северо-восточной части Великоустюгского района. На севере, северо-востоке и востоке граничит с Архангельской области, на западе, юге и юго-востоке – с сельским поселением Красавинское Великоустюгского муниципального района.

Общая площадь городского поселения Красавино в существующих границах составляет 6091,64 га.

Связь городского поселения Красавино с районным центром городом Великий Устюг осуществляется по автодороге регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием (асфальт) Урень – Шарья – Никольск – Котлас. Расстояние до г. Великий Устюг – 27 км, расстояние до областного центра г. Вологда составляет 487 км.

Административный центр – город Красавино, расположен на левом берегу р. Малая Северная Двина. Так же через г. Красавино железнодорожная магистраль с направлением Ядриха – Великий Устюг.

Аэропорт отсутствует. Вертолетных площадок нет.

II.Историческая справка.

Город Красавино расположен на берегу реки Северная Двина, в 648 км к северо-востоку от города Вологда и в 25 км от города Великий Устюг.

Существует две версии происхождения названия города Красавино. Первая – от личного имени Красава, в вологодских говорах слово «Красава» и сейчас означает «красивый человек». Согласно второй – название указывало на красивое расположение села.

Несмотря на то, что Красавино является одним из самых молодых городов Вологодской области, о древности поселения говорят названия деревень. Так Городище было выстроено на крутых холмах, как неприступная крепость. Кроме того, названия деревень, ставших сейчас районами города, имеют финно-угорское происхождение. На месте деревни Лапино ранее возвышался хвойный лес, а район Зверинец указывал на место, где велся постоянный пушной промысел.

На материалах межевания Великоустюгского уезда, сделанного в XVIII веке, деревни Красавино – нет, а на месте современного города находятся деревни: Березняки, Город, Малетино, Снодгулово (?), Сандаиха. Возможно деревня Красавино появилась в результате объединения этих населенных пунктов.

В XIX веке в Красавино существовали две основные улицы: Трактовая (сейчас Советский проспект) – получила свое название по пролегавшему здесь тракту Великий Устюг – Сольвычегодск, и Савватиевская (улица Революции), получившая свое название от Зосимо-Савватиевской церкви.

В Церковно-историческом атласе Вологодской области Н.М. Македонской есть данные о церкви, находившейся непосредственно на территории современного города Красавино, (Князе-Владимирская Красавинская, 1889 г.)  и о трех, находившихся на близлежащий погостах (Пятницкая Погореловская церковь – Пятницкий погост, Успенская Синегодская – погост Синега, Зосимо-Свватиевская Шемогодская, 1618 г.)

Церковь Святого Владимира, построенная по одним данным в 1899 году, а по другим в 1889 году, была видна из любой точки округи. Однако в 1933 году здание церкви было разобрано на кирпичи для строительства одного из цехов фабрики.

На месте старого храма остались заброшенное кладбище и остатки церковной ограды.

В 2004 году была вновь построена на новом месте в центре города на холме Князе-Владимерская Красавинская церковь с зарегестрированным приходом храма Покрова Божьей Матери.

Одним из градообразующих предприятий города является льнокомбинат, одно из старейших текстильных предприятий России.

В «Вологодских губернских ведомостях» за 1851 год описано возникновение льнокомбината: «Проживающий в Великом Устюге купец первой гильдии и почетный гражданин Петр Карлович Люрс 6 июня 1851 года открыл и пустил в действие льнопрядильный завод... Завод этот... единственный в России по многосложному производству. Отстоит от Устюга в 27 верстах по почтовому тракту к Сольвычегодску на реке Синеге, при сельце Красавине, принадлежащем Никольскому первой гильдии купцу, почетному гражданину Илье Яковлевичу Грибанову — человеку, известному в торговом мире своей неутомимой деятельностью. В виду Красавина протекает царственная из рек нашей губернии — Северная Двина — составляющая обширный торговый путь к Архангельску. Словом, местность Красавина и его окрестностей напоминает особо чудесную природу Швейцарии».

Петр Люрс вначале арендовал землю у И. Я. Грибанова. Строительство завода начал с закладки кирпичного завода в 1842 году, и уже в 1851 году построенная фабрика была зарегистрирована как действующая. Эту дату принято считать годом основания Красавинского льнокомбината.

Фабрика была построена в долине речки Лапинки и оснащена английским оборудованием. В качестве привода станков использевались водяные колеса, установленные на плотине речки. Освоение мощности построенного предприятия растянулось на длительный срок, так как местные жители не шли на работу из-за пугавшего их сильного шума и стука. Поэтому вначале станки обслуживали жены и дочери мастеров-англичан.

Располагая скромными денежными средствами, из-за длительного освоения фабрики, Люрс не мог вовремя погасить задолженность и оказался несостоятельным должником. А так как главным кредитором был И. Я. Грибанов, то он и стал вскоре владельцем Красавинской фабрики. После его смерти в 1860 году владение фабрикой перешло его сыну — Владимиру Ильичу Грибанову. После смерти Владимира, наступившей в 1893 году, его жена организовала товарищество, и фабрика стала называться «Красавинская льнопрядильно-ткацкая фабрика наследников Якова Грибанова сыновей».

Правление товарищества сначала было в Санкт-Петербурге, а затем в Москве. Еще при жизни В. И. Грибанова началась реконструкция фабрики, осуществлялось постепенное превращение ее в крупное промышленное предприятие. Маломощные водяные двигатели заменили на современные по тому времени паровые машины, что позволило значительно увеличить выпуск продукции в ткацком и бельно-отделочном производствах. Фабрика начала выпускать богатый ассортимент тканей, улучшилось и качество продукции. К 1911 году продукция предприятия дважды была отмечена золотыми, дважды серебряными и пятью бронзовыми медалями.

Национализированная в 1918 году фабрика значительно увеличивает выпуск продукции, но недостаточность энерговооруженности, большой износ оборудования сдерживают дальнейшее развитие производства и выпуск товарной продукции.

Только в конце 50-х годов была построена ТЭЦ, что позволило провести генеральную реконструкцию предприятия на современной основе. Над старыми корпусами прядильного и пряжебельного производств надстроены третьи этажи, расширен корпус прядильного производства, построен дополнительный ткацкий корпус, а также новые корпуса бельно-отделочного и чесального производств. Во всех цехах заменено старое оборудование. Еще до окончания реконструкции сданы в эксплуатацию очистные сооружения.

За высокое качество продукции комбинат был награжден Большой золотой медалью на выставке в Брюсселе в 1958 году.

Наряду с реконструкцией производства уделялось большое внимание строительству жилья, спортивным и развлекательным учреждениям. Так же на месте, где ранее располагался дом бывшего хозяина фабрики, в 1982 году был построен санаторий-профилакторий.

Проложенная в 1970 году железная дорога способствовала развитию города. Для обеспечения строительных работ в городе был построен новый кирпичный завод.

В 1927 году Красавино получило статус рабочего поселка, а в 1947 году стал городом.

В школе города Красавино закончил восемь классов Герой российской Федерации, матрос-реакторщик АПЛ К-219 – Преминин Сергей Анатольевич.

В окрестностях Красавино  геологом- палеонтологом В.П. Амалицкимпри раскопках в 1899-1914 годах  на берегу Северной Двины были найдены кладбища огромных пресмыкающихся пермского периода, в районе Малой Северной Двины – пять цельных скелетов (длиной до 4 м) и многочисленные скопления черепов и костей, принадлежавших рептилиям и древним земноводным.

III.Анализ ранее разработанной градостроительной документации.

На населенные пункты на территории городского поселения Красавино была ранее разработана следующая градостроительная документация:

- генеральный план г. Красавино Великоустюгского района Вологодской области в 1961 году Вологодской проектной конторой «Облпроект»;

- генеральный план г. Красавино с ПДП Великоустюгского района Вологодской области в 1987 году проектным институтом гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Вологдагражданпроект».

На прочие населенные пункты генеральные планы разработаны не были, поэтому в данном разделе рассматривается  анализ реализации генерального плана г. Красавино 1987 года.

Так же ранее были проведены топографические изыскания:

- планшеты на твердой основе г. Красавино (частично), М 1:500;

- Топографические материалы, М 1:5000 (стереотопографическая съемка г. Красавино, 1980 г.); техотчет о топографо-геодезических работах г. Красавино, ГУГК при СМ СССР Предприятие №10, 1981 г.;

- техотчет по топографическим изысканиям, ВВТИСИЗ Рыбинский отдел, 1984 г..

Генеральный план рабочего г. Красавино был разработан проектным институтом гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Вологдагражданпроект» в 1987 г. на расчетный срок 25 лет до 2010 г.. Данный  генеральный план не был утвержден.

Рис. III.1. Генеральный план г. Красавино 1987 г.

1.Население.

На момент проектирования (1986 г.) в г. Красавино численность населения составляла 10200 человек. Согласно генеральному плану  численность населения на расчетный срок (до 2010 года) должна была составить 14600 человек. На момент разработки нового генерального плана городского поселения на 23.07.2010 года численность населения составила 8452 человек постоянного проживающего населения и 27 человек – дачников. Таким образом, на территории населенного пункта проживает 8479 человек.

Численность населения не только не увеличилась до предполагаемого значения, но и значительно уменьшилась по сравнению с исходным 1986 годом.

2.Жилищное строительство.

На момент 1986 года жилой фонд города  Красавино составлял 149,8 тыс. м2 общей площади, из них 53,9 тыс. м2 – усадебная застройка и 50,8 тыс. м2 – секционная 3-5 этажная застройка.

Согласно генеральному плану 1987 г. развитие жилой застройки намечалось в части города. Новое строительство вести в западной части города считалось вести не рационально ввиду отсутствия источников водоснабжения.

Проектируемая жилая застройка в новом микрорайоне предусматривалась в секционных 3, 4, 5 этажных жилых домах в процентном соотношении 50%, 30% и 20% соответственно. Также проектируемая жилая застройка предусматривалась и в 1 и 2-х квартирных домах усадебного и блокированного типа. Места для индивидуальных гаражей предусматривались на самих приусадебных участках.

На расчетный срок проектируемый жилой фонд составил – 262,8 тыс. м2.

По данным 23.07.2010 года жилой фонд составил – 176,5 тыс. м2, из них 71,3 тыс. м2 – усадебная застройка.

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом по расчетным периодам сведены в таблице III.2.1.

Таблица III.2.1.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | По генеральному плану 1987 года |  | Фактически на 23.07.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. положение (1986 г.) | Расчетный срок (2010 г.) |  |
| 1. | Численность населения | чел. | 10200 | 14600 | 8452 |
| 2. | Средняя обеспеченность жилым фондом | м2чел | 14,7 | 18,0 | 22,2 |
| 3. | Расчетный жилой фонд | тыс.м2 | 149,8 | 262,8 | 176,5 |

Таким образом, показатель жилой обеспеченности вырос с 14,7 м2чел до 22,2 м2чел, что превышает предполагаемые расчеты генерального плана г. Красавино на расчетный срок (2010 г.).

Увеличение застройки произошло в основном за счет индивидуальной застройки. Предполагаемые территории под развитие селитьбы не были полностью использованы. Запланированный резерв на расчетный срок сохранен.

3.Культурно-бытовое обслуживание.

3.1.Детские сады и школы.

По генеральному плану г. Красавино 1987 года на расчетный срок (2010 год) было запроектировано: вместимость детских садов – 1032 мест, школ – 2336 мест.

На момент 03.05.2010 г. вместимость дошкольных учреждений составила 465 места, фактическая посещаемость которых –  501 ребенок. В школах общеобразовательных и специальных нормативное количество мест составила 1160, а   фактически обучаются 767 учащихся.

Таким образом, вместимость дошкольных и школьных учреждений не достигла предполагаемых генпланом показателей, но она вполне удовлетворяет сложившейся ситуации так как роста численности населения не произошло.

3.2.Общественно-развлекательные и  спортивные учреждения.

Таблица III.3.1.

| № п/п | Наименование | По генплану 1987 г. | Фактически на 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дома культуры, клубы (мест) | 365 | 600 |
| 2. | Кинотеатры (мест) | 438 - 730 | - |
| 3. | Центр детского творчества (дом пионеров) (мест в кружках) | 73-88 | 180 |
| 4. | Спортзалы (м2площади пола) | 2190 | 1 ФОК |
| 5. | Бассейны (м2зеркала воды) | 423 | - |
| 6. | Спорт территория (га) | 13 | 1,97 |

Таким образом, в результате реализации генерального плана произошло развитие системы культурно-бытового обслуживания населения.

3.3. Учреждения здравоохранения и общественно-административные здания.

Таблица III.3.2.

| № п/п | Наименование | По генплану 1987 г. | Фактически на 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поликлиника (пос./смену) | 345 | 300 |
| 3. | Больница (коек) | 197 | 150 |

Показатели, предусмотренные предыдущим генеральным планом 1987 года не достигнуты.

3.4. Предприятия общественного питания и магазины.

| № п/п | Наименование | По генплану 1987 г. | Фактически на 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Магазины (м2 торговой площади) | 1752 | 5337,1 |
| 2. | Предприятия общественного питания (мест) | 584 | 150 |

Показатели, предусмотренные генеральным планом 1987 года, по строительству предприятий торговли перевыполнены в 3 раза, в то же время количество и вместимость учреждений общественного питания не были достигнуты.

4. Промышленные предприятия и коммунально-складские зоны.

На период разработки генплана г. Красавино 1987 года основные промышленные территории располагались в следующих районах города: северо-западный – кирпичный завод; центральный – льнокомбинат; юго-восточный – коммунально-складская зона.

На расчетный срок генеральным планом  на расчетный срок (2010 год) было запроектировано:  расширение территории кирпичного завода и вынос на северо-запад хлебозавода; увеличение мощности льнокомбината; развитие промышленных и коммунально-складских территорий в южной части города с наветренной стороны к жилой застройке.

На момент 07.10.2010 года в городе Красавино хлебозавод был закрыт, мощности льнокомбината минимальные, развитие промышленных и коммунально-складских территорий в южной части города не произошло.

Таким образом, развитие промышленных предприятий не произошло.

5.Внешний транспорт. Дороги, улицы, транспорт города.

По генеральному плану г. Красавино 1987 года проектные предложения были направлены на улучшение транспортного обслуживания сохраняемых и новых жилых образований и разгрузку города от потоков внешнего автотранспорта.

Транзитный автотранспорт предлагалось вынести с ул. Советский проспект на проектируемую объездную дорогу в восточной части города.

Ширина сложившихся улиц сохранялась, проектируемых принималась 30 метров.

На расчетный срок предусматривалось строительство пристани на р. Малая Северная Двина для пассажирских и грузовых судов линии Великий Устюг – Котлас.

На данный момент построена окружная дорога по западной границе г. Красавино с выносом транзитного пути Урень – Шарья – Никольск – Котлас.

Речной пристани построено не было.

6.Инженерные сети.

6.1. Водоснабжение.

На период составления предыдущего генплана источником централизованного хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения служила река Малая Северная Двина. Население индивидуальной застройки пользовалось для питьевых целей водой из родников и шахтных колодцев.

На расчетный срок (2010 год) было запроектировано в качестве централизованного источника водоснабжения принять водозабор из Малая Северная Двина. Существующие скважины сохранялись как резервный источник водоснабжения. Предусматривалось две зоны водоснабжения: первая – по сложившейся схеме; вторая – обеспечение водой застройки, находящейся на более высоких отметках.

В настоящее время в г. Красавино действует централизованная система водоснабжения. Источником централизованной системы водоснабжения служат поверхностные воды реки Малая Северная Двина. Водозабор исходной воды расположен к востоку от города.

Застройка, находящаяся на более высоких отметках водой не обеспечена.

6.2.Водоотведение.

На период составления генплана 1987 года город имел централизованную систему канализации с полной биологической очисткой сточных вод на очистных сооружениях производительностью 7700 м3/сут.

На расчетный срок (2010 год) была принята  норма водоотведения 7057,8 м3/сут.

В настоящее время в г.Красавино система канализации самотечно-напорная с отведением бытовых сточных вод от зданий центральной части города. Централизованной системой водоотведения охвачена жилая капитальная застройка, общественные здания, а также некоторые  объекты местной промышленности. Очистка сточных вод на станции биологической очистки, расположенной на северо-востоке города, восточнее деревни Бухинино, сброс очищенных вод производится в реку Малая Северная Двина. Проектная мощность КОС – 7700,0 м3/сут, максимальная фактическая нагрузка – 5500,0 м3/сутки.

Объемов канализационных очистных сооружений в настоящее время хватает, но оборудование требует реконструкции.

6.3.Теплоснабжение.

На 1986 год теплоснабжение осуществлялось от ТЭЦ, работающей на газе и 5-ти котельных (на твердом топливе).

На расчетный срок (2010 год) генеральным планом было запроектировано централизованное теплоснабжение многоэтажных и общественных зданий, поквартирное от газовых водонагревателей индивидуальных домов, закрытие мелких котельных.

В настоящее время в г. Красавино основной вид отопления жилых одно-двух квартирных домов частного сектора, части общественных и административных зданий – печное. Топливо – дрова.

Двух-трёх этажные капитальные жилые и общественные здания г. Красавино снабжаются теплом централизованно от отдельных котельных.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

Централизованным отоплением охвачено 62% жилищного фонда города, горячим водоснабжением 35%.

В 2009 году в городе Красавино функционировало 7 котельных, которые обеспечивали теплом объекты социальной сферы и население. Часть котельных работали на природном газе, остальные котельные  работали на угле и имели более низкий коэффициент полезного действия.

Таким образом, перехода к централизованному теплоснабжению не произошло.

6.4.Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей г. Красавино   на момент разработки генерального плана 1987 года осуществлялось от ТЭЦ. Потребительские подстанции 6/0,4 кВ были как комплексные, так и закрытого типа.

На расчетный срок (2010 год) было запроектировано сохранение существующей схемы, строительство новых подстанций.

В настоящее время электроснабжение городского поселения Красавино осуществляется от 24  трансформаторных подстанций на напряжении 6/0,4кв. Электропитание последних выполняется от РУ-6кв ГТ ТЭЦ 110/10/6  кВ –линиями 6кВ.

Основная схема электроснабжения города не изменилась.

В целом предложения по генеральному плану г. Красавино 1987 г. не были реализованы в полном объеме.

IV.Природные и инженерно-строительные условия.

1.Климат.

Район городского поселения характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной зимой и умеренно-теплым летом.

Холодный период в году продолжительный. Самая низкая температура отмечается в январе до –14°С. Снежный покров образуется к концу ноября и держится в течении четырех месяцев. Наиболее высокая влажность (86%) отмечается в октябре, ноябре и декабре.

Лето – умеренно-теплое.

Середина лета характеризуется обильным выпадением осадков.

Весна – кратковременная, часто с ранними заморозками.

Преобладающие в году являются ветра южные, среднегодовая скорость 3-4 м/сек.

Глубина промерзания грунта составляет в среднем 1,8-2,0 м.

Рис. IV.1. Роза ветров.

2.Рельеф.

Городское поселение Красавино расположен на слабоволнистой террасированной долине р. Малая Северная Двина, постепенно переходящей в моренную равнину.

Абсолютные отметки колеблются от 45,7 м БС до 116,3 м БС.

Уклоны в поселении на отдельных участках превышают 20%, встречаются обрывы, что требует особой планировки и подготовки строительной площадки.

3.Геология.

В геологическом строении района города принимают участие четвертичные отложения, которые представлены двумя горизонтами морен с разделяющими их песчано-глинистыми образованиями, озерно-ледниковыми песками, суглинками и глинами, аллювием и торфом.

Коренными породами главным образом являются мергели с прослоями известняков и линзами песков пермского возраста.

Коренные породы залегают на глубине от 4,0 до 50,0 м; в склонах речных долин они выходят на поверхность.

4.Гидрогеология.

По условиям водообеспеченности городское поселение Красавино относится к III  району.

Этот район, практически необеспеченный пресными подземными водами, занимает долину р. Сухона.

Подземные воды данного района характеризуются пестрыми по степени минерализации составом (воды флювио-гляциональных отложений).

Грунтовые воды вскрываются скважинами и колодцами на глубине 10-20 м от поверхности земли. Мощность обводненной толщи колеблется от 1,0 до 7,0 м.

5.Гидрология.

Реки городского поселения Красавино принадлежат к бассейну Северной Двины и Волги.

Наиболее значительные реки, протекающие по территории поселения –Малая Северная Двина, Лапинка,  Норка.

Река Малая Северная Двина. Город Красавино находится на левом берегу р. Малая Северная Двина. Река принадлежит к бассейну Северной Двины и является её истоком, находясь в 673 км от устья. Длина реки 71 км, площадь водосбора 88300 км2.

В Малую Северную Двину впадают такие крупные реки как Сухона и р. Юг. В период навигации они судоходны.

Режим реки характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летней меженью, летне-осенним паводком и устойчивой продолжительной зимней меженью.

Весенний подъем уровня на р. Малая Северная Двина начинается в третьей декаде ноября.

Наивысший подъем весеннего половодья наблюдается в конце апреля – начале мая. Продолжительность половодья 1,5 – 2 месяца.

Летне-осенняя межень ежегодно нарушается дождевыми паводками. Минимальные летние уровни наблюдаются в августе.

Ледовый режим характеризуется устойчивым ледоставом. Ледяной покров образуется в первой половине ноября и продолжается в среднем 160-190 дней.

Основное питание снеговое, его доля в годовом стоке составляет более 50%. В весеннее половодье проходит 65-75% годового стока, за летне-осенний период – 25-35%, за зимний – лишь 3-5%.

Вода реки характеризуется гидрокарбонатно-кальциевым составом с преобладанием ионов НСО3. Вода в реке мягкая, зимой умеренно-жесткая.

В результате хозяйственной деятельности природное качество воды значительно ухудшилось.

Исходя из химического состава поверхности воды, реки обладают питьевыми качествами, но перед подачей потребителям должны подвергаться очистке и обеззараживанию.

Водоотбор из реки может составлять от 9 до 30 м3/сек.

Река Лапинка. Берет начало на юго-западе сельского поселения Красавинское Великоустюгского района. Устье реки находится в 717 км по левому берегу реки Малая Северная Двина. Длина реки составляет 22 км.

6.Инженерно-строительные условия.

В соответствии с природными условиями и действующим законодательством выделяются следующие степени пригодности для застройки в пределах описываемой территории:

По инженерно-геологическим условиям и санитарным нормам на схеме комплексной оценки территории  (лист ГП-3) выделены следующие территории: пригодные, ограниченно пригодные, непригодные для строительства, территории, не подлежащие застройке.

Территории, пригодные для жилого строительства:

Территории пригодные по инженерно геологическим характеристикам и санитарным нормам.

Территории, ограничено пригодные для строительства:

а) сервитуты:

- территории в пределах водоохранных зон и прибрежно-защитных полос;

- территории, находящиеся в пределах II и III поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

б) природный фактор:

- территории с уклоном от 10% до 20%.

Территории, непригодные для строительства:

а) природный фактор:

- территории с уклоном более 20%;

- территории, подтопляемые паводком 1% обеспеченности (54,56 м БС);

- территории, подтопляемые паводком 2% обеспеченности (54,04 м БС);

- территории, подтопляемые паводком 10% обеспеченности (53,09 м БС).

Территории, не подлежащие застройке:

а) сервитуты:

- территории в пределах санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских объектов;

- береговые полосы;

- территории, находящиеся в пределах I  пояса охраны водозабора.

б) природный фактор:

- территории месторождений торфа категорий А и В.

7.Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным Министерства природных ресурсов Российской Федерации Департаментом природных ресурсов по Северо-Западному региону на 01.2001 год учтено месторождение торфа   № 1231«Попово» – 546 м3.

Также в 2,5 км к северо-западу от ж/д станции Красавино, на правом берегу р. Лапинка находится балансовое месторождение легкоплавких глин «Красавинское» с запасом 7605,1 тыс. м3.

Зарегистрированных месторождений питьевых вод в поселении не имеется. Требуется постановка на государственный учет в установленном порядке водозаборов, работающих на неутвержденных запасах.

8.Леса и лесосырьевые ресурсы.

Раздел составлен по данным Лесохозяйственного регламента Великоустюгского государственного лесничества Департамента лесного хозяйства Вологодской области от 2008 г.

47% территории городского поселения Красавино занято лесами. В лесосечном фонде преобладают лиственные породы (береза, осина). По запасу лиственная лесосека составляет порядка 72,6 %, хвойная 18,4%.

Структура лесничества отражена в таблице IV.8.1.

Таблица IV.8.1.

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Красавинское | 34310 |
| 2. | Колхоз «Красавино» | 2780 |
|  | ВСЕГО: | 37090 |

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам отражено в таблице IV.8.2.

Таблица IV.8.2.

| № п/п | Наименование | Лесораститель-ная зона | Лесной район | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Красавинское сельское участковое лесничество, | Таежная | Средне-таежный европейской части РФ | 1-117 | 34310 |
| 2. | Колхоз «Красавино» | Таежная | Средне-таежный европейской части РФ | 1-14 | 2780 |

По лесорастительному районированию территория лесничества  городского поселения Красавино  относится к таежной лесорастительной зоне и средне - таежному лесному району европейской части Российской Федерации. Территория  лесничества  находится  в  пределах  Скандинавско-Русской  провинции Евроазиатской области лесов умеренного пояса.

Леса  лесничества  в  соответствии с  Лесным  кодексом  Российской Федерации  по целевому назначению подразделяются на защитные леса и эксплуатационные леса.

Защитные леса  подлежат освоению в  целях сохранения   средообразующих,  водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Леса водоохранных зон выделены вдоль берегов водных объектов. Их ширина принята в соответствии с размером водоохраной зоны.

Защитные полосы лесов расположены вдоль железных и автомобильных дорог общего пользования. Выделены защитные полосы (шириной 500 м в каждую сторону, считая от полосы отвода железных дорог и 250 м в обе стороны от оси автодорог).

Леса зеленой зоны  выделены радиусом 5 км вокруг г. Красавино.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного  получения  высококачественной  древесины  и  других  лесных  ресурсов,  продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

V.Современное состояние и перспективы социально-экономического развития поселения.

1. Экономическая база.

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Экономика Великоустюгского района традиционно строится на использовании имеющихся разнообразных природных ресурсов, имеющих значительный потенциал, который может быть использован для наращивания объемов производства и повышения на этой основе благосостояния территориального сообщества.

Промышленность на территории городского поселения Красавино представлена текстильным и деревообрабатывающим производством.  Ведущими промышленными  предприятиями являются: промышленная площадка № 2 ОАО «Вологодский текстиль», ООО «Премиум - лес», ООО «Красавинские ЭТС» и ГТ ТЭЦ г. Красавино филиала «Вологдаоблкоммунэнерго», ООО «Красавинский кирпичный завод».

Городское поселение Красавино расположено на расстоянии 27 километра от районного центра г. Великий Устюг на границе с Архангельской областью.

Характеристика современного состояния экономической базы поселения принята на основании данных администрации городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района.

1.1.Развитие промышленного потенциала.

Промышленность на территории городского поселения Красавино представлена текстильным и деревообрабатывающими предприятиями, предприятиями строительных материалов, транспортом и предприятиями коммунального обслуживания.

1.1.1.Текстильная промышленность.

Исторически сложилось, что монопрофильность города Красавино непосредственно связана с финансово-хозяйственной деятельностью крупнейшего ранее градообразующего предприятия –  ОАО «Красавинский льнокомбинат имени В. Грибанова».  Льнотекстильное производство в городе занимало лидирующие позиции. Так, в 1985г. комбинат формировал 99% объемов промышленного производства города, более 50% жителей города работали на комбинате. Однако, рыночная экономика внесла свои коррективы – предприятие оказалось неконкурентоспособным в череде конъюнктурных колебаний рынка текстильной продукции.

ОАО «Красавинский льнокомбинат им. В. Грибанова» несколько раз подвергался масштабной реорганизации с целью адаптации к сложившимся экономическим условиям. Как следствие, подобные процессы «бумерангом ударили» и по текущей  деятельности предприятия – разительно возрос износ основных фондов, упал технологический уровень производства, нарушилась цепочка производственно-хозяйственных связей, объёмы производства резко «поползли вниз», часть работников покинули предприятие в поисках лучшего места работы.

По состоянию на 1 января 2010 г. доля населения, занятого на                          ОАО «Красавинский льнокомбинат им. В. Грибанова», ныне – промышленная площадка № 2 (ПМП № 2) ОАО «Вологодский текстиль» в общем числе работающих в городе составила 26,3%.

Комбинат выпускал ткани льняные гладкие, льняные жаккардовые, комплекты скатертей с салфетками жаккардовые ажурные, полотенца жаккардовые с ажуром, пряжу льняную, полульняные ткани бытового назначения, постельное и столовое белье, одежные ткани гладевого и жаккардового ассортимента.

Продукция экспортировалась в Италию, США, Польшу, Голландию, Швейцарию, Португалию. Также осуществлялась реализация продукции и на внутренний рынок России.

Мировой финансово-экономический кризис оказал достаточно негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность градообразующего предприятия, приведя к несбалансированности сбытовой политики, невостребованности продукции, а значит и значительному снижению физических объёмов производства, ухудшению финансовых результатов.

Так, если в 2003 г. объем производства льняных тканей составлял        3662 тыс. пог. м, то в 2009 г. этот показатель снизился в 4,7 раза и составил лишь 783 тыс. пог. м.

ПМП № 2 ОАО «Вологодский текстиль» – предприятие с полным производственным  циклом от переработки трепаного льна  до выпуска суровых тканей. Его структура состоит из трех основных производств и ряда вспомогательных служб. Работает на постоянной основе цех изделий домашнего текстиля,  выпуская комплекты постельного и столового белья, классическое направление.

Прядильное производство включает в себя три производственных участка:

- льночесальный;

- приготовительный;

- прядильный.

Ткацкое производство включает в себя два производственных участка:

- приготовительный;

- ткацкий.

Отделочное производство включает в себя только пряжебельный  участок.

ОАО «Вологодский текстиль» активно продвигает на рынке современный, модный продукт европейского качества, способный потеснить товары, импортированные в страну и перенасыщающие внутренний рынок.

Одним из факторов, влияющих на устойчивость финансово-хозяйственной деятельности предприятия, является его обеспеченность сырьевыми ресурсами, а также взаимоотношения с поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Дальнейшее развитее производства требуется разработка принципиально нового ассортимента экологически чистого льняного продукта в соответствии с требованиями рынка – с новыми дизайнами и колористическими решениями.

Сегодня на ОАО «Вологодский текстиль» проходит комплексная модернизация производственных мощностей, особое внимание уделяется отделочному производству.

1.1.2.Лесная и деревообрабатывающая промышленность.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность городского поселения Красавино представлена предприятиями по деревообработке (ООО «Премиум–лес», ООО «Экодом» и ИП Кузинский) и лесозаготовке (ИП Прошутинский).

Лесозаготовительные предприятия занимаются заготовкой, вывозкой и переработкой древесины.

Так же лесопромышленный комплекс включает в себя:

- уход и рубки, связанные с очисткой лесных массивов, посадка леса;

- охрана лесов, животного мира, рек, ручьев, озер, растительного мира.

Продукция деревоперерабатывающих предприятий реализуется как на внутреннем рынке, так и поставляется на экспорт. Основная часть продукции реализуется на внутреннем рынке, в основном Москвы и Санкт-Петербурга, а также в регионах Центрального федерального округа. Потребление производимой продукции на территории Вологодской области незначительно. На экспорт поставляются пиломатериалы и дома заводского изготовления.

Краткая характеристика лесоперерабатывающих предприятий,  действующих на территории  городского поселения Красавино представлена в таблице V.1.1.

Таблица V.1.1.

| № п/п | Наименование предприятия | Основные виды продукции | Объем производства | Занимаемая территория в поселении, га | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лесопромышленный комплекс |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Премиум – лес» | пиломатериалы, древесина деловая | 28,4 тыс.м3 | 22,8 | 191 |
| 2. | ООО «Экодом» | пиломатериалы, древесина | 2,4 тыс.м3 | 1,6 | 18 |
| 3. | ИП Кузинский | пиломатериалы, древесина | нет данных | нет данных | нет данных |
| 4. | ИП Прошути-нский | заготовка леса | нет данных | нет данных | нет данных |
| ВСЕГО: |  |  |  | 24,4 | 209 |

ООО «Премиум–Лес»

Основная номенклатура производимой продукции:

- комплектующие строительные материалы (погонажные изделия);

- комплектующие мебельные материалы.

На территории города Красавино предприятие ООО «Премиум-лес» является основным переработчиком древесины.

На сегодняшний день предприятие перерабатывает до 150 тыс. м3 хвойного сырья в год, выпуская высококачественную продукцию, отвечающую высоким требованиям мировых стандартов.

ООО «Премиум–лес» ежегодно вводит новые промышленные мощности, расширяет производственные площади. По мере увеличения производственных мощностей, растет и кадровый состав предприятия. Трудовой коллектив предприятия – это квалифицированные кадры, способные решать задачи современного лесопиления, качественно выполнять ремонтные и строительные работы, чему во многом способствует существующий на предприятии климат взаимопонимания  и эффективный менеджмент. Персонал предприятия находится в режиме постоянного профессионального самосовершенствования. Одной из стратегических задач предприятия является сохранение численного состава сотрудников и благоприятных условий труда, повышение заработной платы и социальной защищенности рабочего коллектива.

Основной вектор развития ООО «Премиум–лес» направлен на углубленную переработку древесины. Целью работы является обеспечение стабильной деятельности при максимальной среднедневной производительности труда.

В перспективе развития отрасли необходимо развитие более глубокой переработки древесины с увеличением мощностей действующих предприятий и строительством новых деревоперерабатывающих производств на территории поселения.

Инвестирование в модернизацию предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности повысит качество производимой продукции, а, следовательно, повысится конкурентоспособность предприятия. Развитие лесной промышленности положительно сказывается на экономике поселения.

В перспективе необходимость размещения на территории города предприятий по строительству малоэтажного деревянного домостроения. В развитие данного направления в качестве базовых производств могут рассматриваться как переработчики древесины, так и производители продукции строительных материалов, функционирующие на сегодняшний день на территории города. Дальнейшее развитие данных производств позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой ими продукции и улучшить ситуацию с формированием рынка доступного жилья.

1.1.3.Промышленность строительных материалов.

Промышленность строительных материалов городского поселения Красавино представлена предприятием ООО «Красавинский кирпичный завод», ООО «Красавинский комбинат строительных материалов» и ПМК «Устюгстрой» цех ЖБИ.

Краткая характеристика предприятий строительных материалов,  действующих на территории  городского поселения Красавино представлена в таблице V.1.2.

Таблица V.1.2.

| № п/п | Наименование предприятия | Основные виды продукции | Объем производства | Занимаемая территория в поселении, га | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Предприятия промышленности строительных материалов |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Красавин-ский кирпичный завод» | Керамический строительный кирпич | 2,236 мил. штук | 5,2 | 56 |
| 2. | ООО «Красавин-ский комбинат строительных материалов» |  |  |  |  |
| 3. | ПМК «Устюг-строй» цех ЖБИ | Железобетонные изделия, бетон | 1100 м3 800 м3 | 1,5 | 18 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 6,7 | 74 |

ООО «Красавинский кирпичный завод»

Завод основан в 1844 году (практически одновременно с началом строительства ОАО «Красавинский льнокомбинат  им. В. Грибанова»). Промышленная площадка предприятия общей площадью 4,5 га расположена на северо-западной окраине г. Красавино, имеется возможность её расширения.  На расстоянии  0,3 км от промышленной площадки завода расположена автомобильная дорога регионального (межмуниципального) значения Урень – Шарья – Никольск – Котлас. Сообщение с областным центром осуществляется по автодорогам регионального (межмуниципального) значения  Урень – Шарья – Никольск – Котлас, Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг и Чекшино – Тотьма – Никольск, а также по автодороге федерального значения «М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска».

Основной вид деятельности предприятия:

- производство  керамического строительного кирпича (проектная мощность – 9 млн. штук условного кирпича в год);

- строительный камень;

- тротуарная плитка;

- дорожные и тротуарные бордюры.

В настоящее время предприятие выпускает одинарный полнотелый керамический строительный кирпич. Из-за отсутствия достаточного по объему строительства в Великоустюгском районе предприятие вынуждено постоянно искать новые рынки сбыта. Поставка продукции сегодня производится в основном в северо-восточные районы Вологодской области и приграничные районы соседних областей – Архангельской, Кировской, республики Коми.

Предприятием  ООО «Красавинский кирпичный завод» используется местное сырьё: глина, песок. Поставка сырья (глины) производится из карьера площадью 42 га, находящегося в долгосрочной аренде. Данное месторождение изучено. При выпуске продукции до 20 млн. штук условного кирпича в год, обеспечение сырьем достаточно для работы завода на 50 лет. Расстояние от площадки до районного центра составляет 27 км.

С момента последней реконструкции предприятия прошло более 30 лет. На сегодняшний день существующее оборудование и технология завода не позволяет удовлетворить потребности стройиндустрии в керамическом кирпиче, как по объёмам, так и по качеству.

Требуется расширение ассортимента выпускаемой продукции, освоение выпуска высокомарочного строительного керамического кирпича, полуторного пустотелого и облицовочного кирпича, стеновых блоков и камней, что является перспективным направлением в строительстве. Подобная модернизация завода позволит на ближайшие 15-20 лет полностью удовлетворить рынок стройиндустрии прилегающих районов в качественном керамическом кирпиче.

Эффективность экономического и социального развития города связано с развитием капитального строительства, обновлением и расширением существующего фонда. Потребность в промышленном и жилищном строительстве способствует развитию строительной индустрии, росту промышленности строительных материалов, а также других отраслей промышленности.

1.1.4.Коммунальные предприятия.

Коммунальное обслуживание предприятий и населения городского поселения Красавино представлена предприятием ООО «Красавинские ЭТС», ГТ ТЭЦ г. Красавино филиала «Вологдаоблкоммунэнерго» и ООО «Теплосервис».

Краткая характеристика предприятий коммунального обслуживания,  действующих на территории  городского поселения Красавино представлена в таблице V.1.3.

Таблица V.1.3.

| № п/п | Наименование предприятия | Основные виды продукции | Объем производства | Занимаемая территория в поселении, га | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Коммунальные предприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Красавин-ские ЭТС» | тепловая энергия электроэнергия вода техническая вода питьевая сточная жидкость | 73,8 тыс.Гкал 11,6 млн.кВт.ч 497 тыс. м3 303 тыс. м3 458 тыс. м3 | 1,8 | 167 |
| 2. | ГТ ТЭЦ г. Краса-вино филиала «Вологдаоблком-мунэнерго» | электроэнергия тепловая энергия в горячей воде технологический пар | 62 МВт/ч 40 Гкал/ч 25 т/час | 7,1 | 66 |
| 3. | ООО «Тепло-сервис» | производство пара горячая вода тепловая энергия | нет данных | нет данных | нет данных |
| ВСЕГО: |  |  |  | 8,9 | 233 |

ООО «Красавинские ЭТС» осуществляет следующие виды деятельности: выработку  теплоэнергии в виде пара и горячей воды, передачу электроэнергии, распределение воды, удаление и обработку сточных вод и другие, включая оказание коммунальных услуг населению.

ООО «Теплосервис»	 создано и зарегистрировано для хозяйственной деятельности как юридическое лицо. Основной целью создания общества является оказание услуг по договору технического обслуживания с ООО «Красавинские электротеплосети». ООО «Теплосервис» имеет право осуществлять следующие виды деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, передача пара и горячей воды, распределение пара и горячей воды, передача электрической энергии, распределение воды, удаление и обработка сточных вод и другие.

ГТ ТЭЦ г. Красавино филиала «Вологдаоблкоммунэнерго» строилось на основе современных парогазовых блоков. Предметом поставки является новый источник энергии – парогазовый агрегат, вырабатывающий примерно 62 МВт электроэнергии, 40 Гкал тепловой энергии в горячей воде с параметрами 130/70 градусов Цельсия и технологический пар с избыточным давлением 5 бар в количестве 25 т/час.

Основой нового источника являются 3 газовые турбины, сжигающие природный газ. Отработанное тепло будет использоваться в котлах - утилизаторах, которые будут вырабатывать пар для привода паровой конденсационной турбины и тепло для нужд теплоснабжения. Для повышения надёжности источник будет иметь 2 паровых котла на газовом и резервном (жидком) топливе мощностью по 25 т/час пара с такими же параметрами, которые вырабатывают котлы за газовыми турбинами.

1.1.5.Транспорт.

Транспорт – важнейшая составная часть производственной инфраструктуры, его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием для экономики, улучшения условий и уровня жизни населения.

Транспортная освоенность территории обеспечивается автомобильной дорога регионального (межмуниципального) значения Урень – Шарья – Никольск – Котлас. Сообщение с областным центром осуществляется по автодорогам регионального (межмуниципального) значения  Урень – Шарья – Никольск – Котлас, Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг и Чекшино – Тотьма – Никольск, а также по автодороге федерального значения «М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска».

1.2. Туризм.

Анализируя изменения основных экономических показателей туризма, можно сделать вывод о том, что на территории Вологодской области он развивается достаточно динамично. Существенная особенность туризма – его влияние на развитие других отраслей народного хозяйства: транспорта, торговли, связи, бытового обслуживания, сельского хозяйства и т.д. Кроме того, туризм является средством доступа к человеческим ценностям, культурному наследию, средством развития интеллекта. В отличие от других отраслей туристская деятельность не сопровождается изъятием природных ресурсов и их последующей переработкой.

В концепции развития туристического кластера городское поселение Красавино выступает активным участником развития туристской индустрии « в связке» с проектом международного уровня «Великий Устюг – родина Деда Мороза». Ресурсный потенциал города и его территориальную близость с районным центром – г. Великий Устюг предполагается задействовать на  выпуске туристической исконно русской продукции, «говорящей о связи времён и поколений», выполняющей своего рода роль «носителя национальной идеи». Развитие туристской индустрии возможно не только в масштабе крупных производств, но и в поддержке кустарного способа изготовления продукции, иными словами, в поддержке малого бизнеса.

Выпуск продукции туристической направленности повлечет необходимость формирования объектов туристической инфраструктуры, что также активно встраивается в единую цепочку формирования регионального туристического кластера.

Необходимость формирования базовой туристической инфраструктуры на территории городского поселения создает возможности для размещения новых видов производств, повышения конкурентоспособности действующих и  выявления новых направлений деятельности в обслуживающем секторе экономики города.

Для развития туризма на территории городского поселения Красавино данным проектом предусмотрено:

- формирование площадок для размещения объектов питания;

- строительство и ремонт дорог;

- развитие инфраструктуры торговли и услуг;

- создание условий для проживания туристов.

Туристская деятельность должна стать частью  экономической деятельности городского поселения Красавино, что позволит создать новые рабочие места для жителей и привлечь дополнительные доходы в бюджет поселения.

1.3. Развитие инвестиционной деятельности.

Основную роль потенциального роста интереса со стороны инвесторов играет наличие рынков сбыта, развитая транспортная сеть, наличие трудовых ресурсов, поддержка со стороны органов власти. Для повышения инвестиционного потенциала необходимо формирование на территории городского поселения Красавино системы инвестиционных площадок (подготовка свободных земель под промышленную застройку в местах, обеспеченных соответствующей производственной инфраструктурой: транспортными коммуникациями, газо-, тепло- и электроснабжением, средствами связи).

Для привлечения инвестиционных вливаний в экономику поселения проектом предусмотрено размещение промышленных площадок, имеющих необходимый начальный ресурсный потенциал (инженерные сети, транспортная доступность и т.д.). Выделенные инвестиционные площадки имеют ограничения по использованию в виде оговоренного в проектном решении класса опасности производства, с соблюдением регламентируемой санитарно-защитной зоной.

В основу реализации комплексного плана модернизации городского поселения Красавино, заложено проведение масштабной модернизации основных производственных фондов и повышение качественного уровня технологических процессов на градообразующем предприятии, а также реализация инвестиционных проектов в области деревопереработки, стройиндустрии, туризма и придорожного сервиса. Указанный комплекс мероприятий обусловлен необходимостью диверсификации экономики города путем трансформирования в кластерную систему региона в рамках областной Стратегии социально-экономического развития на долгосрочную перспективу.

Пилотный проект «Развитие льняного комплекса Вологодской области путем межотраслевой и межтерриториальной кооперации» разработан в соответствии с п.3 Поручений Президента Российской Федерации от 03.07.08 г. по итогам заседания Президиума Госсовета по мерам поддержки текстильной и легкой промышленности и повышению социально-экономической защищенности работников отрасли от 20.06.08 г.

Объем инвестиций в части модернизации производства ПМП № 2           ОАО «Вологодский текстиль» (г. Красавино)  – 2 990, 847 млн. руб., из них:

- собственные средства и средства инвестора – 329,94 млн. руб. (11%);

- средства областного бюджета – 200,954 млн. руб. (6,8%);

- средства федерального бюджета – 2 459,953 млн. руб. (82,2%).

1.4.Развитие малого предпринимательства.

Одним из основных условий развития  экономики, решения проблем занятости населения, повышения качества обслуживания населения, снижения социальной напряженности, а также повышения налоговых поступлений в доходную часть районного бюджета является малое предпринимательство.

Малое предпринимательство в городском поселении Красавино является одним из механизмов решения экономических и социальных проблем, создания прогрессивной структуры экономики и конкурентной среды, расширения налогооблагаемой базы для местного бюджета, снижения уровня безработицы, обеспечения занятости населения путем создания новых предприятий и рабочих мест, насыщения рынка товарами собственного производства, создания стабильности в поселении.

В последние годы малый бизнес развивался достаточно динамично – возросло количество индивидуальных предпринимателей, увеличилась доля населения занятого в этом секторе экономики,  в эксплуатацию введены новые объекты торговли и общественного питания.

Вместе с тем, экономика городского поселения Красавино объективно нуждается в развитии малого предпринимательства, так как предприятия не могут обрести нужную гибкость производства без опоры на хорошо развитую сеть обслуживающих их малых предприятий, дополняющих крупное производство.

Приоритетным является развитие малых предприятий в деревопереработке, строительной индустрии, жилищно-коммунальном хозяйстве, производстве продуктов питания, в сфере предоставления туристических услуг, включая как размещение объектов туристической инфраструктуры (придорожный сервис), так и возрождение народных промыслов и ремесленничества (прежде всего в части женского надомного труда).

Дальнейшее развитие малого предпринимательства в городском поселении Красавино сдерживает ряд факторов:

- низкая степень доступности банковского кредитования;

- недостаток помещений для размещения мелких производств;

- высокая степень как физического, так и морального износа технологического оборудования (особенно у производственных предприятий);

- недостаток квалифицированных кадров;

- трудности выхода на внешние рынки и ведения экспортной деятельности;

- низкий уровень развития информационно-консультационных услуг по вопросам ведения бизнеса.

Меры по развитию материально-технической базы малого предпринимательства:

  - создание на муниципальном уровне реестра и целевых фондов нежилых помещений (в том числе – объектов незавершенного строительства), предназначенных для передачи в аренду или продажи малым предприятиям на льготных условиях;

  - установление специальных условий (с возможностью применения льгот) и порядка передачи производственных площадей и технологического оборудования предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, малым предприятиям на условиях долгосрочной аренды, выкупа, передачи оборудования в лизинг.

Осознание крупными предприятиями городского поселения важности развития кооперации с малым бизнесом является важным фактором поддержки субъектов малого бизнеса.

Городскому поселения Красавино предстоит расширять свою экономику с целью ослабления зависимости от льнотекстильного сектора производства, используя стратегию роста для субъектов малого предпринимательства в сфере новых отраслей и услуг населению.

Для целей стимулирования развития новых малых производственных предприятий необходимо облегчить доступ начинающим субъектам малого предпринимательства к технологиям, производственным помещениям, необходимой технологической и организационной информации.

1.5.Прогноз изменения экономической базы.

Развитие современной экономики во многом зависит от того, насколько высока привлекательность того или иного предприятия, отрасли и даже территории. Правильно продуманная схема развития народнохозяйственного комплекса городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района будет стимулировать  развитие предприятий. Участие во всех возможных федеральных и областных программах, привлечение в дополнение к собственным средствам – средства инвесторов, которые помогут предприятиям развиваться и реализовывать свои идеи, что, в свою очередь, увеличит рост благосостояния поселения и  поможет решить проблему занятости населения.

Целями и задачами обеспечивающими устойчивый экономический рост и повышение качества жизни населения является:

- повышение конкурентоспособности  экономики городского поселения;

- снижение социальной напряжённости на рынке труда;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- создание постоянных новых рабочих мест;

- модернизация и развитие комплексной инфраструктуры городского поселения;

- развитие льняного и туристического кластера;

- развитие  лесного кластера во взаимодействии с кластером индустриального малоэтажного деревянного домостроения.

Для расширения конкурентных преимуществ экономики городского поселения Красавино и наращивание выпуска конкурентоспособной продукции в приоритетных секторах экономики – текстильном производстве, деревопереработке, строительстве, энергетике необходимо:

- реконструкция и модернизация действующих производств, размещение новых видов производств с учётом ресурсных возможностей территории при использовании инновационных подходов к повышению качества выпускаемой продукции;

- формирование на базе возникающих производств элементов  высокотехнологической цепочки в системе региональных кластеров (льняной, лесной, малоэтажного домостроения);

- обеспечение инновационных усовершенствованных рабочих процессов квалифицированным кадровым ресурсом, решение проблемы с формированием качественной образовательной инфраструктуры, обладающей высоким уровнем практической значимости.

Учитывая имеющийся потенциал, основными стратегическими  направлениями развития городского поселения Красавино на перспективу определены:

- развитие текстильного производства;

- развитие глубокой переработки древесины;

- развитие производства строительных материалов;

- развитие туризма.

Результатом реализации перечисленных  мер станет увеличение производства конкурентоспособной продукции, завоевание новых рынков сбыта продукции, повышение качества продукции, улучшение финансового состояния предприятий, увеличение поступлений в доходную часть бюджета городского поселения Красавино, увеличение количества рабочих мест.

2.Население.

В градостроительной  практике прошлых лет перспективные масштабы населенных пунктов определялись на основании расчета населения по методу трудового баланса на основе планируемой численности кадров действующих и намечаемых к строительству промышленных предприятий.

В настоящее время расчет населения целесообразней вести методом естественного прироста и с учетом наметившихся тенденций занятости населения. В данном случае это сфера развитие текстильного производства, глубокой переработки древесины, производства строительных материалов, туризма.

Анализ численности населения городского поселения Красавино приведен в таблице V.2.1.

Таблица V.2.1.

|  | 1986 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г/п Красавино | 10200 чел. | --- | 8553 чел. | 8382 чел. | 8340 чел. | 8452 чел. |

Как видно из представленной выше таблицы, за последние 4 года  наблюдается уменьшение численности населения поселения на 36 человек в год.

Данные изменения рождаемости, смертности в городском поселении Красавино за ряд лет приведены в таблице V.2.2.

Таблица V.2.2.

| № п/п |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рождаемость, чел. | 104 | 95 | 76 | --- |
| 2. | Смертность, чел. | 195 | 158 | 156 | --- |
| 3. | Естественный прирост населения, чел. | -91 | -63 | -80 | --- |

На основании данных таблицы V.2.2., следует отметить уменьшение смертности населения и относительно стабильный процент рождаемости.

Согласно статистическим данным смертность в среднем за 3 года на 78 человек превышает рождаемость.

Проанализируем половозрастной состав жителей города Красавино на 2010 год.

Таблица V.2.3.

| Возраст | Ед.изм. | Численность населения всего |  | Мужчины |  | Женщины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Общая численность населения | чел. | 7966 | 100% | 3303 | 100% | 4663 | 100% |
| В том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-2 лет | чел. | 762 | 9,57% | 408 | 12,35% | 354 | 7,59% |
| 2-6 лет | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 7-15 лет | чел. | 1193 | 14,98% | 567 | 17,17% | 626 | 13,42% |
| 16-17 лет | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 18-55 лет (Ж) 18-60 лет (М) | чел. | 4966 | 62,34% | 2220 | 67,21% | 2746 | 58,89% |
| Старше 55 лет (Ж) Старше 60 лет (М) | чел. | 1045 | 13,11% | 108 | 3,27% | 937 | 20,10% |

Из таблицы V.2.3. видно, что к концу расчетного срока произойдет стабилизация населения за счет младшей возрастной группы.

Данные о расселении на территории городского поселения Красавино на 2010 год, а также изменение структуры населения по поселению представлены в таблице V.2.4.

Таблица V.2.4.

| № п/п | Населенный пункт | Числен-ность населе-ния, чел. | Постоянно проживающее население, чел. |  |  | Временно проживающее население (дачники), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | моложе трудоспо-собного возраста | трудоспо-собного возраста | старше трудоспо-собного возраста |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | г. Красавино | 7966 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2. | д. Бухинино | 386 | 17 | 131 | 238 | 5 |
| 3. | д. Новая Деревня | 43 | 7 | 29 | 7 | 7 |
| 4. | д. Новое Село | 38 | 4 | 22 | 12 | 4 |
| 5. | д. Коробовское | 3 | - | 2 | 1 | 4 |
| 6. | д. Подгорье | 14 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 7. | д. Королево | 2 | - | - | 2 | 4 |
|  | ВСЕГО: | 8452 |  |  |  |  |

Таблица V.2.5.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста | чел. | 1589 | 1578 | 1570 | --- |
| 2. | Трудоспособного возраста | чел. | 4664 | 4404 | 4313 | --- |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | чел. | 2300 | 2400 | 2457 | --- |
|  | ВСЕГО: |  | 8553 | 8382 | 8340 | 8452 |

В целом существующая ситуация не позволяет говорить о значительном росте населения в ближайшие 20 лет, но принимая в расчет стабильный показатель рождаемости за последние годы и уменьшение смертности на 8%, расчетная численность населения на расчетный срок (2030 г.) составит 9100 человек, на I очередь (2015 г.) – 8500 человек.

Таблица V.2.6.

| № п/п | Название населенного пункта | Динамика развития населенных пунктов (пост/дачники) | Прогноз по внутрихозяйственному расселению (пост/дачники) |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | I оч. – 2015 г. | Р.С. – 2030 г. |  |
| 1. | г. Красавино | 7966/ 0 чел. | 7970/0 чел. | 8470/0 чел. |  |
| 2. | д. Бухинино | 386/5 чел. | 398/5 чел. | 435/5 чел. |  |
| 3. | д. Новая Деревня | 43/7 чел. | 60/7 чел | 115/10 чел. |  |
| 4. | д. Новое Село | 38/4 чел. | 53/4 чел. | 55/5 чел. |  |
| 5. | д. Коробовское | 3/4 чел. | 3/4 чел. | 5/5 чел. |  |
| 6. | д. Подгорье | 14/3 чел. | 14/3 чел. | 15/5 чел. |  |
| 7. | д. Королево | 2/4 чел. | 2/4 чел. | 5/5 чел. |  |
| ИТОГО: |  | 8452/27 чел. | 8500/27 чел. | 9100/35 чел. |  |

Рассматривая оптимистичный прогноз, как наиболее рациональный для решения градостроительных задач, в данном генеральном плане расчет территорий произведен при прогнозируемой численности населения на расчетный срок – 9100 человек постоянного населения и 35 дачников, на  очередь – 8500 человек постоянного населения и 27 дачников, с учетом предложений администрации городского поселения Красавино, потребности в жилищном строительстве и резервировании  земель под развитие населенных пунктов за пределами расчетного срока.

VI. Современная   организация   территории   поселения, анализ её состояния.

1.Характеристика топографической основы.

Для разработки генерального плана поселения была выполнена подоснова (корректировка имеющихся плановых материалов) М 1:10000, М 1:5000 в 2010 г. фирмой ООО «Валбэк-ру», г. Вологда.

Подробно отчет по инженерным изысканиям выдан отдельно в составе настоящего проекта.

2. Земли в границе городского поселения и их использование.

Городское поселение Красавино Великоустюгского муниципального района Вологодской области расположено в северо-восточной части Великоустюгского района.

На севере, северо-востоке и востоке городское поселение граничит с Архангельской области, на западе, юге и юго-востоке – с сельским поселением Красавинское Великоустюгского муниципального района.

Больше половины территории городского поселения занимают земли: лесного фонда (46,37%) – 2824,72 га от всего земельного фонда поселения, сельскохозяйственного назначения (33,78%) – 2058,22 га. Оставшуюся часть делят земли населенных пунктов (18,22%) – 1109,67 га и земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (1,63%) – 99,03  га.

Общая площадь городского поселения Красавино в существующих границах составляет  6091,64 га.

Анализ распределения земель по составу и формам собственности сделан на основании обмера чертежей и представлен в таблице VI.2.1.

Таблица VI.2.1.

| № п/п | #### Наименование | Существующая площадь территории, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Земли населенных пунктов |  |  |  |
|  | Итого по землям населенных пунктов: | 1109,67 га |  |
| #### Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2058,22 га |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  |  |
| 1. | Земли промышленности | 3,55 га |  |
| 2. | Земли транспорта | 94,90 га |  |
| 3. | Земли иного спецназначения | 1,08 га |  |
|  | Итого по землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 99,03 га |  |
| Земли запаса |  |  |  |
| 1. | Земли запаса | 0,0 га |  |
| Земли лесного фонда |  |  |  |
| 1. | Земли лесного фонда | 2824,72 га |  |
|  | Итого по городскому поселению Красавино | 6091,64 га |  |

3. Архитектурно-планировочная характеристика.

Так как большую часть территории городского поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения и леса, населенные пункты сконцентрированы центре и на юге городского поселения.

Сложный рельеф повлияли на  планировочную структуру населенных пунктов.

Самые крупные населенные пункты – г. Красавино, д. Новая Деревня, д. Бухинино, д. Новое Село расположены  на берегу р. Малая Северная Двина, р. Лапинка и искусственно созданных водных объектов оз. Верхний Пруд и оз. Нижний Пруд. Они являются самыми крупными производственными центрами в данной местности, в них также сосредоточены основные общественные здания, предприятия обслуживания.

Город Красавино является административным центром городского поселения Красавино. Здесь расположены: детские дошкольные учреждения, образовательные школы, детская школа искусств, дом культуры и спорта, учреждения бытового обслуживания населения, учреждения здравоохранения, библиотека, РОВД, детский приют, почта, железнодорожный вокзал, автостанция, банно-прачечный комплекс, профилакторий, церковь, училище, предприятия общественного питания и предприятия торговли.

В городе Красавино кварталы вытянуты вдоль городской магистрали ул. Советский проспект. На Советском проспекте находятся основные объекты жилищного, культурно-бытового, производственного назначения. К нему примыкают кварталы секционной застройки, которая вместе со встроено-пристроенными учреждениями обслуживания населения составляет в настоящее время центр города.

Жилые территории находятся в основном в пойменной части р. Малая Северная Двина. Это сравнительно ровная территория, затопляемая 1 раз в 10 лет до отметки 53,09 м БС. Часть жилой и общественной застройки находятся в нагорной части на возвышенной платформе. Перепад высот составляет около 50 м.

В д. Бухинино расположен дом-интернат для инвалидов.

В д. Новая Деревня имеются предприятия торговли.

В остальных населенных пунктах нет производственных предприятий и общественных зданий. Большую часть территории занимают жилые дома, а также незначительное количество дачных домов, использующихся преимущественно в летний период.

4.Культурно-бытовое обслуживание.

Большая часть предприятий общественного обслуживания сосредоточена в городе, как в самом крупном населенном пункте. В остальных деревнях общественная застройка представлена в основном торговыми точками. Данные о состоянии общественной застройки по городскому поселению Красавино приведены в таблице VI.4.1.

Таблица VI.4.1.

| № п/п | Наименование учреждения | Ед. изм | Существ. положение |  | Фактич. на 1000 жителей | Норма по СП на 1000 жителей | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормат. ёмкость | фактич. посещает |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Город Красавино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад №4 «Сказка» | мест | 95 | 105 | 66% от возрастной группы | 85% от возрастной группы | от 0 до 6 лет |
| 2. | Детский сад №2 «Чебурашка» | мест | 140 | 134 |  |  |  |
| 3. | Детский сад №1 «Радуга» | мест | 120 | 124 |  |  |  |
| 4. | Детский сад №13 | мест | 110 | 138 |  |  |  |
| 5. | Средняя школа №17 | мест | 460 | 430 | 64% от возрастной группы | 100% от возрастной группы | от 7 до 17 лет |
| 6. | Средняя школа №15 им. С. Преминина | мест | 700 | 337 |  |  |  |
| 7. | Детская школа искусств | мест | 180 | 173 | 15% от числа школьников | 10% от числа школьников |  |
| 8. | Дом культуры и спорта | мест | 600 | 600 | 20 мест на 1 тыс. человек | 80 мест на 1 тыс. человек |  |
| 9. | ФОК | объект | 1 | 1 | - | по заданию |  |
| 10. | Стадион | объект | 1,97 га | 1,97 га | 0,02 га | 0,7-0,9 га | Трибуны на 1500 мест. |
| 11. | Стрелковый тир | мест | - | 28 | - | по заданию | Трибуны на 200 мест. |
| 12. | Спортзал | мест | - | 70 | 20 м2 | 60-80 м2 |  |
| 13. | Стационар | коек | 150 | 56 | - | по заданию |  |
| 14. | Поликлиника | посещ. всмену | 300 | 300 | - | по заданию |  |
| 15. | Аптека | объект | - | 2 | - | по заданию |  |
| 16. | Станция скорой помощи | объект | - | 1 | 1 на 8,5 тыс. чел. | 1 на 10 тыс. чел. |  |
| 17. | Банно-прачечный комплекс | мест | нет данных | 148 | 0,2 места | 5 мест |  |
| 17. | Пожарная часть | объект | 1 | 1 | - | по заданию | На 2 машины |
| 18. | Здание адми-нистрации | объект | 1 | 1 | - | по заданию |  |
| 19. | Офисное здание | объект | 1 | 1 | - | по заданию |  |
| 20. | Ателье | рабочихмест | 5 | 5 | 0,06 рабочих мест | 5 рабочих мест | Встроенное |
| 21. | Парикмахерская | рабочихмест | 2 | 2 | 0,02 рабочих мест | 5 рабочих мест | Встроенное |
| 22. | Обувная мастерская | рабочихмест | 2 | 2 | 0,02 рабочих мест | 5 рабочих мест | Встроенное |
| 23. | Студия «Загара» | рабочихмест | 2 | 2 | 0,02 рабочих мест | 5 рабочих мест | Встроенное |
| 24. | Салон «Лилия» | рабочихмест | 4 | 4 | 0,05 рабочих мест | 5 рабочих мест | Встроенное |
| 25. | Шиномонтаж | рабочихмест | 1 | 1 | 0,01 рабочих мест | 5 рабочих мест |  |
| 26. | «Ритуал-Сервис» | объект | 1 | 1 | - | 1 объект на 0,5-1 мил.чел. |  |
| 27. | Церковь Святого равноапостоль-ного князя Владимира | объект | 1 | 1 | - | - |  |
| 28. | Библиотека | тыс. ед. хранения | нет данных |  |  | 4-4,5 |  |
|  |  | чит. мест |  |  |  | 2-3 |  |
| 29. | Здание РОВД | объект | 1 | 1 | - | по заданию |  |
| 30. | Училище | мест | нет данных |  | - | по заданию |  |
| 31. | Отделение Сбербанка | объект | 1 | 1 | - | 1 место на 2-3 тыс.чел. |  |
| 32. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - | по заданию |  |
| 33. | Детский приют | мест | нет данных |  | - | по заданию |  |
| 34. | Профилакторий | мест | нет данных |  | - | по заданию |  |
| 35. | Автостанция | объект | 1 | 1 | - | по заданию |  |
| 36. | Железнодорож-ный вокзал | объект | 1 | 1 | - | по заданию |  |
| 37. | Кафе, столовая | мест | 150 | 150 | 18 мест | 40 мест |  |
| 38. | Магазины | S, м2 | 5337,1 | 5337,1 | 670 м2 на 1 тыс.чел. | 280 м2 на 1 тыс.чел. |  |
| Деревня Бухинино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дом-интернат для инвалидов | мест | - | 256 | 30 мест на 1 тыс. чел. | 28 мест на 1 тыс. чел. |  |
| Деревня Новая Деревня |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Магазин | S, м2 | нет данных |  | - | 280 м2 на 1 тыс.чел. |  |

Из приведенной выше таблицы следует, что фактическая посещаемость дошкольных детский учреждений ниже нормативной, но при увеличении численности населения на расчетный срок потребуется строительство новых дошкольных учреждений большей емкости.

Также на расчетный срок необходимо предусмотреть в городском поселении Красавино строительство Дома культуры, внешкольных учреждений, отделения связи, пунктов бытового обслуживания населения, стадионов, филиалов библиотеки, гостиницы, объектов придорожного сервиса, пунктов общественного питания, магазинов.

5.Объекты культурного наследия. Туристический потенциал поселения.

Согласно письму №4437/1-13 от 03.11.2010 года Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области  на территории городского поселения Красавино объектов культурного наследия, в том числе памятников археологии не выявлено.

В то же время, при обследовании территории был выявлен ряд объектов, которые претендуют на статус объектов культурного наследия. Их список приведен ниже в таблице VI.5.1.

Таблица VI.5.1.

| № п/п | Наименование объекта | Местополо-жение | Состояние | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограда и кладбище вокруг утраченной Князе – Владимирская Красавинской церкви, 1889 г д. | г. Красавино | не удовл., требуется реставрация ограды и установка памятного креста | Фото 2010 года Фото начала ХХ века |
| 2. | Дом при церкви | г. Красавино | хорошее |  |
| 3. | Князе – Владимирская Красавинская церковь, 2004 год | г. Красавино | хорошее |  |
| 4. | Красавинский льнозавод, с 1851 года. | г. Красавино | удовлетв. |  |

Кроме того, на прибрежных территориях в районе реки Северной Двины обнаружены останки доисторических животных.

Туристический потенциал поселения.

Туристический потенциал городского поселения связан с природными особенностями местности, а именно наличием ярко выраженного рельефа местности и водными объектами.

6.Жилой фонд.

Ввиду отсутствия данных по городскому поселению, анализ раздела «Жилой фонд» проведен только по городу Красавино.

Жилой фонд города Красавино, согласно исходным данным, на 23.07.2010 г. составил 176,5 тыс. м², из него:

71,3 тыс. м² – в одноквартирных жилых домах;

105,2 тыс. м² – в многоквартирных домах (64,8 тыс. м² в муниципальной собственности).

Средняя норма жилой обеспеченности составила 22,2 м² на человека.

Общее количество квартир в городе составляет 4110, из них количество квартир в индивидуальных усадебных домах составляет 1383, количество квартир в многоквартирных домах – 2727.

Жилой фонд и средняя обеспеченность по городу Красавино характеризуются следующими величинами:

Таблица VI.6.1.

|  | Всего, жилой фонд, м2 общей площади | Средняя обеспеченность жилым фондом, м2/чел |
| --- | --- | --- |
| Всего по городу Красавино | 176500 | 22,2 |

Жилой фонд городского поселения Красавино представлен усадебными, деревянными многоквартирными и секционными домами.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, дате постройки и проценту износа представлено в таблице VI.6.2.

Таблица VI.6.2.

| № п/п | Материал стен | Общая площадь жил. помещений, м² | Число одноквартирных жил. домов, ед. | Число многоквартирных жил. домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. По материалу стен. |  |  |  |  |
| 1. | Каменные, кирпичные | 52000 | 23 | 32 |
| 2. | Панельные | 2600 | - | 1 |
| 3. | Деревянные | 121600 | 1353 | 229 |
| 4. | Прочие | 300 | 7 | - |
| Б. По дате постройки. |  |  |  |  |
| 1. | До 1920 г. | 7300 | 109 | 2 |
| 2. | 1921-1945 гг. | 36800 | 182 | 55 |
| 3. | 1946-1970 гг. | 74600 | 293 | 100 |
| 4. | 1971-1995 гг. | 45800 | 731 | 103 |
| 5. | После 1995 г. | 12000 | 68 | 2 |
| В. По проценту износа. |  |  |  |  |
| 1. | от 0 до 30% | 76100 (43,1%) | 323 | 58 |
| 2. | от 31 до 65% | 95600 (54,2%) | 1029 | 187 |
| 3. | от 66 до 70% | 4800 (2,7%) | 31 | 17 |
| 4. | Свыше 70% | - | - | - |
|  | Итого: | 176500 | 1383 | 262 |

Распределение жилых домов по количеству комнат в  г. Красавино сведены в таблицу VI.6.3.

Таблица VI.6.3.

| № п/п | Наименование показателей | Число квартир | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-комнатных | 2-х комнатных | 3-х комнатных | 4-х комнатных и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Многоквартирные, ед. | 2727 | 1070 | 1156 | 478 | 23 |
| 2. | Общая площадь в многоквартирных домах, тыс. м2 | 105,2 | 32,4 | 42,8 | 28,5 | 1,5 |
| 3. | Индивидуальные дома, ед. | 1383 | 690 | 317 | 314 | 62 |
| 4. | Общая площадь в индивидуальных домах, тыс. м2 | 71,3 | 25,6 | 18,8 | 18,5 | 8,4 |

Сведения об индивидуальном жилищном строительстве по городу Красавино за последние пять лет приведены в таблице VI.6.4.

Таблица VI.6.4.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отведено участков под индивидуальное жилищное строительство, шт. | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| Общая площадь отведенных участков, га. | Нет данных |  |  |  |  |
| Выдано разрешений на строительство, шт. |  |  | 7 | 19 | 9 |
| Число домов сданных в эксплуатацию (выстроенных) | Нет данных |  |  |  |  |
| Их общая площадь, м2 | Нет данных |  |  |  |  |

Данные о новом многоквартирном секционном строительстве по городу Красавино за последние 5 лет приведены в таблице VI.6.5.

Таблица VI.6.5.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект, шт. | - | 2 | - | - | - |
| Этажность, этажей. | - | 2-3 | - | - | - |
| Количество квартир, шт. | - | 40 | - | - | - |
| Их общая площадь, м2 | - | 2321,2 | - | - | - |
| Сроки строительства, год. | - | 2007г.-н.в. | - | - | - |

Как видно из таблицы VI.6.4. и VI.6.5. в последние годы наиболее активно ведется строительство индивидуального жилья.

Новое строительство жилых домов секционного типа ведется не активно, стройки «заморожены».

Данные по ветхому и аварийному фонду представлены в таблице VI.6.6.

Таблица VI.6.6.

| № п/п | Наименование показателей | Жилой фонд |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ветхий | Аварийный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2, в том числе: в индивидуальных домах, тыс. м2; в многоквартирных домах, тыс. м2. | 4,9 1,3 3,6 | 7,4 - 7,4 |
| 2. | Число жилых домов, ед., в том числе: индивидуальных домов, ед.; многоквартирных домов, ед.. | 51 34 17 | 32 - 32 |

Из таблицы VI.6.6. можно сделать вывод, что процент ветхого и аварийного жилого фонда составляет 6,97% (12,3 тыс. м²) от общей площади жилого фонда. Процент ветхого и аварийного фонда по многоквартирным жилым домам составляет 6,2% (11 тыс. м2) от общей площади жилого фонда.

В городе Красавино находится 83 дома, требующих расселения.

В результате натурного обследования территории поселения и Актом обследования территории и выбора участков для развития городского поселения Красавино от 09.07.2010 г. определены наиболее перспективные населенные пункты для первоочередного развития: г. Красавино, д. Новое Село, д. Новая Деревня, д. Бухинино.

6.Территории промышленных предприятий, производств и коммунально-складских зон.

В настоящее время на территории городского поселения  Красавино основное производство сконцентрировано в городе Красавино. Основой его экономического развития являются предприятия текстильной, лесной, лесоперерабатывающей, пищевой промышленности.

В сложившейся планировочной структуре города Красавино,  промышленная территория не выделилась в отдельную планировочную зону. Промышленные предприятия и коммунально-складские зоны расположены в основном в центральной, северной и западной части города вдоль железнодорожной магистрали Ядриха – Великий Устюг. Промышленная зона представлена: льнокомбинатом, предприятиями строительной промышленности (кирпичный завод, завод ЖБИ), предприятиями лесопромышленного комплекса (пилорамы), нефтебазой и складами, а также предприятиями пищевой промышленности (хлебозавод) и коммунального хозяйства (КОС, поля фильтрации).

Многие промышленные предприятия размещены в жилой застройке с грубыми нарушениями требований санитарных норм.

7.Транспорт.

В городском поселении Красавино основной объем грузо- и пассажироперевозок осуществляется по автомобильным и железным дорогам. Сеть автомобильных дорог общего пользования городского поселения состоит из автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения,  местного (внутрирайонного) значения, а так же полевых и лесных дорог.

По данным администрации от 08.12.2010 г. на территории поселения 22,09 км автодорог общего пользования, из них 17,24 км – автодороги регионального (межмуниципального) значения, 14 мостов (иных переходов).

На территории городского поселения расположен железнодорожный вокзал, который обслуживается Сольвычегодским центром организации железнодорожных станций дирекции управления движением Северной железной дороги, а  также есть автостанция.

Причалов, речных портов, речных вокзалов, пристаней и других водных объектов на территории поселения не имеется.

Характеристики дорог приведены в таблице VI.7.1

Таблица VI.7.1.

Автомобильные дороги общего пользования на территории городского поселения Красавино.

| № | Наименование автомобильных дорог | Протяженность по поселению, км | Категория дороги | Материал покрытия | Собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодороги регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Урень – Шарья – Никольск – Котлас | 9,74 | IV | асфальт | государственная |
| 2. | Подъезд г. Красавино (северный) | 3,50 | IV | асфальт | - |
| 3. | Подъезд к ст. Красавино | 4,00 | IV | асфальт | - |
| ИТОГО |  | 17,24 |  |  |  |
| Автодороги местного (внутрирайонного) значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Подъезд к д. Подгорье | 1,25 | V | грунт | муниципальная |
| 2. | Подъезд к д. Коробовское | 0,95 | V | грунт | - |
| 3. | Подъезд к д. Королево | 1,70 | V | грунт | - |
| 4. | Дорога на кладбище | 0,95 | V | грунт | - |
| ИТОГО |  | 4,85 |  |  |  |

VII. Охрана окружающей среды.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» №150 в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

1. Планировочные мероприятия.

Архитектурно-планировочные мероприятия на рассматриваемой территории сводятся, в основном, к следующему:

  - функциональное зонирование застройки;

  - вынос существующих и размещение проектируемых коммунально-складских и промышленных территорий за пределами жилой зоны;

  - рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских зон;

  - создание санитарно-защитных зон вокруг действующих предприятий и коммунально-складских территорий;

  - развитие системы зеленых насаждений общего пользования;

  - решение транспортной схемы.

2. Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских сооружений.

Крупные источники загрязнения воздушного бассейна с особо опасным производством на территории городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района – нефтебаза, поля фильтрации и мазутное хозяйство. Размер санитарно-защитной зоны этих предприятий составляет 500 метров. Следующими по классу опасности являются предприятия с санитарно-защитной зоной 300 метров – пункт подогрева газа, завод ЖБИ, ГТ ТЭЦ, кирпичный завод, ГРС, КОС. В виду того, что большинство предприятий расположены вблизи жилой застройки, необходимо разработать проект санитарно-защитных зон с целью улучшения состояния окружающей среды с последующей возможностью уменьшения санитарно-защитной зоны. Так же источником загрязнения воздушного бассейна являются выбросы автомобильного и железнодорожного транспорта.

На территории поселения отсутствуют данные о превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Предприятия и группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий. Установлены следующие размеры санитарно-защитных зон:

объекты I класса – 1000 м;

объекты II класса – 500 м;

объекты III класса – 300 м;

объекты IV класса – 100 м;

объекты V класса – 50 м.

В таблице VII.2.1 приведен список производств и предприятий по классам опасности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, действующий в настоящее время. Санитарно-защитные зоны приняты согласно санитарным нормам, ввиду отсутствия разработанных проектов.

Таблица VII.2.1

| № п/п | Наименование предприятий | Отрасль производс-тва, назначение | Класс опасности | СЗЗ по СанПин, м | По факту (разрыв до жилой застройки), м | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Несанкционирован-ная свалка | Спец. назначение | I | 1000 | 2262,5 |  |
| 2. | Мазутное хозяйство | Коммунально-складская | II | 500 | 39,5 |  |
| 3. | Нефтебаза | Коммунально-складская | II | 500 | 2050 |  |
| 4. | Поля фильтрации | - | II | 500 | 200 |  |
| 5. | Водоочистные сооружения | - | - | 200 | 12,3 |  |
| 6. | Насосная станция I подъёма | - | - | - | 457,5 |  |
| 7. | Канализационные очистные сооружения (КОС) | - | III | 300 | 283 |  |
| 8. | ГРС | - | III | 300 | 1210 |  |
| 9. | Кирпичный завод | Строительная промышлен-ность | III | 300 | 69,2 |  |
| 10. | ГТ ТЭЦ | Производство тепловой энергии и электричества | III | 300 | 26,4 |  |
| 11. | Завод ЖБИ | Строительная промышлен-ность | III | 300 | 69 |  |
| 12. | Пункт подогрева газа | - | III | 300 | 147 |  |
| 13. | Кладбище (S= 1,5га) | Спец. назначение | IV | 100 | 383 |  |
| 14. | Льнокомбинат | Текстильная промышлен-ность | IV | 100 | 1 |  |
| 15. | Пилорама (2 штуки) | Лесопильное производство | IV | 100 | 543 |  |
| 16. | Склад леса (3 штуки) | Коммунально-складская | IV | 100 | 1312 -1350 |  |
| 17. | АЗС | Транспортная инфраструк-тура | IV | 100 | 41 |  |
| 18. | Котельная (4 штуки) | Производство тепловой энергии | V | 50 | 35м-1140 |  |
| 19. | Склад (7 штук) | Коммунально-складская | V | 50 | 12,8м-1513 |  |
| 20. | Гаражи (4 штуки) | Коммунально-складская | V | 50 | 17м-1190 |  |
| 21. | Силосные ямы (3 штуки) | с/х | V | 50 | 45м-115 |  |
| 22. | Закрытое кладбище | Спец. назначение | V | 50 | 13 |  |
| 23. | Пекарня | Пищевая | V | 50 | 1 |  |
| 24. | Автосервис | Транспортная инфраструк-тура | V | 50 | 10 |  |
| 25. | Шиномонтаж (2 штуки) | Транспортная инфраструк-тура | V | 50 | 8-9 |  |
| 26. | Ветеринарная станция | - | V | 50 | 13 |  |
| 27. | Котельная (4 штуки) | Производство тепловой энергии | V | 50 | 35-1140 |  |

По проекту генерального плана санитарно-защитная зона для котельных принята 50 м. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал размер устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

На территории городского поселения Красавино скотомогильники, склады ядохимикатов и минеральных удобрений отсутствуют.

Также на юго-западе на границе с сельским поселением Красавинское находится несанкционированная свалка ТБО, на которую осуществляется вывоз отходов, образующихся на территории поселения.

Для предприятий находящихся в жилой застройке и непосредственно примыкающей к ней, требуется разработка проекта санитарно-защитных зон с проектом благоустройства.

3. Охрана водного бассейна.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в целях защиты рек Малая Северная Двина, Лапинка и других водных объектов, находящихся на территории городского поселения Красавино учитываются водоохранные зоны (таблица VII.3.1), прибрежные защитные полосы шириной от 30 до 50 метров (таблица VII.3.2) и береговые полосы шириной 5-20 метров, в которых допускается режим водопользования, исключающий загрязнение водных объектов.

Таблица VII.3.1.

| № п/п | Название водного объекта | Длина, км (в границе поселения) | Длина, км (всего) | Ширина водоохранной зоны, м (нормативн.) | Прибрежная защитная полоса | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Малая Северная Двина | 10,18 | 74 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | Лапинка | 5,61 | 22 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | Норка | 5,86 | 5,86 | 50 | 50 | 5 |
| Озера |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тагун |  |  | 50 | 50 | 20 |
| 2. | Харитоновс-кое |  |  | 50 | 50 | 20 |
| 3. | Светлая Яма |  |  | 50 | 50 | 20 |
| 4. | Романовское |  |  | 50 | 50 | 20 |
| 5. | Лебединое |  |  | 50 | 50 | 20 |

Таблица VII.3.2

| Ширина прибрежной полосы (м) при крутизне прилегающих склонов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обратный и нулевой уклон | До 30 | Более 30 |
| 30 | 40 | 50 |

В водоохраной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних     лагерей, ванн.

Кроме того, согласно п.6 ст.5 Водного Кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для общего пользования и составляет 20 м для водных объектов протяженностью более 10 км, а менее 10 км – 5 м.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

- размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

В целях предохранения водоемов от загрязнения на расчетный срок  проектом предусматривается централизованная канализация в населенных пунктах г. Красавино, д. Бухинино, д. Новая Деревня, д. Новое Село. Приведенные мероприятия подробнее представлены в соответствующем разделе проекта.

4. Защита от шумового воздействия.

Основными источниками шумового воздействия на территории городского поселения Красавино являются: промышленные предприятия и производства, грузовой, автомобильный и железнодорожный транспорт.

От всех промышленных предприятий и коммунально-складских зон предусмотрены нормативные санитарно-защитные зоны. В ряде случаев проектом предлагается дополнительно зонирование территории предприятия для уменьшения санитарно-защитной зоны.

В новых жилых микрорайонах запроектированы расширенные профили улиц от 18 до 25 метров в красных линиях, что также влияет на снижение уровня шума. В условиях сложившейся застройки центра рекомендации сводятся к проектированию шумозащитных зданий.

5. Растительность и охрана почв.

Зеленые насаждения выполняют весьма важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную. Санитарно-гигиенические функции включают очищение воздуха от пыли и газов, ветрозащитную роль, фитонцидное действие, теплорегулирующий фактор, влияние на влажность воздуха и шумозащитную роль.

Зеленые насаждения представляют собой сложную систему, включающую в себя участки озеленения общего и ограниченного пользования, а также участки специального назначения.

Наибольшую площадь занимают участки озеленения ограниченного пользования, состоящие из придомовых участков усадебной застройки, а также озеленения дошкольных и школьных образовательных учреждений.

Также проектом предусмотрено озеленение специального назначения.

В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:

- организация планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от твердых отходов со складированием их на санкционированной свалке, расположенной в сельском поселении Красавинское  и жидких отходов (нечистот) с вывозом их на сливную станцию очистных сооружений канализации (КОС) в северной части города Красавино;

- устройство на существующих промпредприятиях, коммунально-складских объектах очистных сооружений сточных вод (бензомаслоуловителей);

- устройство специализированных моек проектируемых АЗС;

- строительство централизованной системы канализации в городе Красавино и прилегающих населённых пунктах заменив септики и выгребные ямы.

6. Санитарная очистка территории и утилизация отходов.

Очистка населенных пунктов городского поселения Красавино от твердых отходов и нечистот не удовлетворяет современным требованиям.

Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот неканализованных зданий.

На юго-западе на границе с сельским поселением Красавинское в 1,5 км от ур. Большое Клепиково находится несанкционированная свалка ТБО, на которую осуществляется вывоз отходов, образующихся на территории поселения. Согласно разработанной, но не утвержденной в настоящее время администрацией Великоустюгского муниципального района, схеме оптимального размещения объектов захоронения отходов, а также схеме территориального планирования Великоустюгского района данную свалку предлагается переоборудовать под полигон ТБО.

На полигоне ТБО будут приниматься отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами. Сбор таких отходов согласовывается местными органами Роспотребнадзора. На полигон ТБО  запрещается прием химически- и эпидемически- опасных отходов, которые должны захораниваться на специальных сооружениях.

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений регламентировано «Правилами санитарного содержания территорий населенных мест».

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий и вывоз спецавтотранспортом на полигон.

Расчет количества образующихся отходов рассчитан согласно Приложению 11 СНиП 2.07.01-89*.

Общее количество отходов с учетом общественных зданий составит:

- на расчетный срок – 200 кг/год х 9135 чел.=1827000 кг/год=1827 т/год, где 9135 – сумма постоянных жителей и дачного населения,

200 – удельная норма накопления отходов на 1 человека в год,

- на I очередь –200 кг/год х 8527 чел.=1705400 кг/год=1705,4 т/год, где 8527 – сумма постоянных жителей и дачного населения.

Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков составит:

- на расчётный срок – ,

- из них на первую очередь – , где

5 – удельная норма накопления отходов на 1 м2 твердых покрытий, кг.

Итого:  на расчетный срок – (1827т/год+2611,5т/год) х 20 лет=88770т

из них, на I очередь – (1705,4т+1800т) х 5 лет =17527т

Площадь территории полигона  необходимой для городского поселения на расчётный срок в соответствии с таблицей 12 СНиП 2.07.01-89** составит:

- на расчетный срок –0,05га х 88,77тыс.т=4,4га;

- на первую очередь –0,05га х 17,5тыс.т=0,88га.

0,05 га – площадь земельного участка на 1000 т отходов в год.

Таким образом, площадь полигона ТБО должна быть не менее 5 га, чтобы удовлетворять нуждам городского поселения на ближайшие 20 лет, то есть потребуется увеличение площади полигона с 0,5 га до 5 га.

При нормальной эксплуатации территория полигона ТБО должна иметь четыре годовые карты, на которых поочередно происходит загрузка, перегнивание

7.Опасность возникновения ситуаций природного характера.

7.1.Состояние защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Организация и осуществление мероприятий по действиям имеющихся сил и средств в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций возложены на областную подсистему единой  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проводится работа по созданию областной нормативно-законодательной базы для её функционирования и по совершенствованию системы управления действиями при чрезвычайных ситуациях и расширению областной поисково-спасательной службы.

7.2.Оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Исходя из особенностей рельефа, климатических, гидрографических и природных условий на территории городского поселения Красавино возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера:

- пожары в лесах и торфяниках;

- сильные снегопады, гололед, мороз, метель;

- обледенение линий электропередач;

- ураганные ветры;

- подтопление территории 1% обеспеченности – 54,56 м БС;

- подтопление территории 2% обеспеченности – 54,04 м БС;

- подтопление территории 10% обеспеченности – 53,09 м БС.

Выше указанные отметки подтопления по реке Малая Северная Двина.

7.3.Опасность возникновения ситуаций природного характера.

При возникновении ситуаций природного метеорологического характера может сложиться следующая обстановка:

- обрыв линий электропередач и линий воздушной связи;

- прекращение электроэнергии до 1-3 суток;

- прерывание связи между населенными пунктами до 1,5 суток;

- обледенение ЛЭП, линий связи, антенно-мачтовых устройств и т.д.;

- временное прекращение движения на автодорогах;

- временный выход из строя инженерных сооружений и коммуникаций;

- подтопление застроенной территории.

Возможный ущерб при возникновении стихийных бедствий:

- при лесных пожарах – 15-20% от балансовой и фондовой стоимости и до 20% стоимости техники и имущества лесопромышленных объектов;

- при метеорологических явлениях экстремального характера – до 10-15% стоимости муниципальной и ведомственной собственности и до 40-80% стоимости других форм собственности.

7.4.Мероприятия по снижению масштабов чрезвычайных ситуаций и ущерба от них.

Основные чрезвычайные ситуации в городском поселении Красавино – дороги с экстремальным уклоном и сползающие склоны.

Городское поселение Красавино расположено на территориях, подверженных оползневым процессам, необходимо предусмотреть упорядочение поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами, террасирование склонов, посадку зеленых насаждений. Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий районов.

Борьба со сползанием склонов – укрепление или стабилизация земного покрова может происходить несколькими путями. В качестве меры по укреплению может использоваться смешение природного грунта с искусственными добавками, которые улучшают его механические свойства. В качестве добавки может использоваться цементы, битумные вяжущие или другие химически модифицированные вещества.

Если природный грунт не может быть улучшен по каким-то причинам, можно использовать другие меры, например, георешетка или геосетка. Она представляет собой рулон металлической сетки, содержащей ячейки. Георешетки могут быть плоскими и объемными, при этом второй тип считается более эффективным, но подходит далеко не ко всем типам грунта. Если земельный покров не планируется использовать для строительных целей, к вопросу о его укреплении можно подойти с иной стороны, а именно высадить на всей поверхности участка растительный покров. Для этого можно использовать траву особых сортов с мощной корневой системой или другую растительность, которую возможно использовать в данной местности. В случае, если необходимо укрепить насыпь и создать дренажную систему, используется геотекстиль. В качестве геотекстиля может выступать нетканое или тканое полотно с повышенными характеристиками водо- и воздухопроницаемости. Геотекстиль является самым удобным материалом при укреплении сыпучего грунта, например, песочных берегов водоемов.

Также возможно применение габионов, это позволит армировать и укрепить грунт, повышая устойчивость склонов практически любого уклона. Склоны до 45% уклона можно укрепить травами по вертикали и горизонтали. Некоторые виды трав, благодаря развитой корневой системе – до 1,5-2 м. в глубину – укрепляют склоны по вертикали. Другие виды трав благодаря быстрому развитию вегетативных побегов укрепляют склоны по горизонтали, создавая плотно сплетенную с их корнями поверхность. Третьи виды трав придают декоративность. Этот вид укрепления называется – биоматы.

К укреплению земляного покрова нужно подходить со всей ответственностью, так как ошибки могут привести к еще большему разрушению почвы и возникновению обвалов.

Большинство лесных пожаров связано с деятельностью людей. Для борьбы с пожарами в лесах и на торфяниках проводятся следующие мероприятия:

- в пожароопасный период организуется оперативное дежурство для своевременного выявления, быстрой локализации возгорания и тушения очагов пожара;

- проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению пожаров в средствах массовой информации и борьбы с ними.

В городском поселении возможно значительное потопление прибрежных территорий паводковыми водами: 1% подтопление – до отметок 54,56 м БС (р. Малая Северная Двина).

7.5.Предупреждение возникновения эпизоотий, эпифитотий, вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных растений и леса.

За последние годы на территории городского поселения Красавино и прилегающего района вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось.

Бруцеллёз, туберкулёз, стригущий лишай, ящур крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, чума свиней и птицы возможны при внесении возбудителей из-за пределов области.

Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории района не наблюдалось.

На территории городского поселения Красавино и прилегающих к нему территорий наблюдается активное распространение зарослей борщевика. В целях борьбы с этим опасным растением разработана программа, целями которой  являются: предотвращение дальнейшего распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории области; сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения. К задачам Программы отнесены: выявление очагов распространения борщевика на территории области; разработка мероприятий по предотвращению распространения борщевика, определение способов борьбы в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01; проведение всего комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы одновременно на площадях, засоренных борщевиком; проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика и соблюдении предосторожности при борьбе с ним.

8. Радиационная обстановка.

Радиационная обстановка на рассматриваемой территории, как и в целом на территории Вологодской области, определяется естественным радиационным фоном и естественно распределенными радионуклидами  во внешней среде. Контроль радиационной обстановки осуществляется Вологодским гидрометеоцентром путем непосредственного  измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, анализа проб атмосферных выпадений и аэрозолей, а также посредством отбора и анализа проб атмосферных осадков, поверхностных вод водоёмов территории. Мощность экспозиционной дозы на местности соответствует естественному фону. Концентрации радионуклидов в почве, водах рек и водоёмов ниже допустимых более чем в 2000 раз. Радиационная обстановка в районах размещения радиационно-опасных объектов организаций и учреждений удовлетворительная.

Дозовые нагрузки на население за счет техногенных источников составляют менее 10 % допустимых значений.

Надзор за радиационной обстановкой на территории области осуществляет Коми-Вологодский отдел инспекции  радиационной безопасности Госкомнадзора России. В целом состояние радиационной безопасности на рассматриваемой территории удовлетворительное, аварий и инцидентов, связанных с облучением персонала выше предельно допустимой дозы, нет. Основными мерами по повышению уровня безопасности объектов является продолжение работы по лицензированию предприятий и совершенствованию физической защиты радиационных источников.

9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

От пожароопасных и взрывоопасных объектов предусмотрен разрыв до жилой застройки и территорий других объектов защиты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расчет территорий под различные виды застройки произведен с учетом норм, позволяющих обеспечить противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями, а так же подъезд пожарных машин согласно 123-ФЗ.

Количество одновременных пожаров в поселении определено по табл. 5 СНиП 02.04.02-84 и при численности населения 9000 человек на расчётный срок составляет 1 расчётный пожар.

Наружное пожаротушение объектов города Красавино предусматривается от автонасосов пожарных машин и гидрантов, установленных на сети водопровода. Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов.

Также проектом предусмотрена система наружного пожаротушения из прудов или  реки с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.

10. Особо охраняемые природные территории.

На территории городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района особо охраняемые природные территории согласно исходным данным отсутствуют.

ГЛАВА 2. Положения о территориальном планировании.

VIII. Цели и задачи территориального планирования.

Генеральный план – основной документ территориального планирования на территории городского поселения, целью которого является установление основных параметров и стратегии перспективного развития на 20 лет в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Концепцией пространственного развития РФ, с учетом документов территориального планирования РФ и Вологодской области, архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами.

Решения, которые принимаются в документе территориального планирования, адресуются не только органам власти, но и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам.

Цель территориального планирования – определение функционального назначения территорий городского поселения Красавино, установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, зон с особыми условиями использования территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета согласованности документов территориального планирования Вологодской области и муниципальных образований, имеющих общую границу с городским поселением Красавино.

Основными задачами территориального планирования являются:

- разработка предложений по функциональному зонированию территории;

- реорганизация территорий населенных пунктов городского поселения путем реконструкции существующей застройки, а также создания новой современной застройки на свободных территориях, обеспечивающей комфортные условия проживания;

- развитие производственно-хозяйственного комплекса с увеличением численности рабочих мест, современной организации производственной среды;

- насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- совершенствование транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

- формирование рекреационной среды, объектов туристической инфраструктуры;

- сохранение выявленных объектов культурного наследия;

- сохранение лесопаркового окружения населенных пунктов городского поселения, организация по периферии жилой застройки буферных зон с парковым режимом;

- улучшение экологической ситуации;

- установление границ населенных пунктов городского поселения.

IX. Проектная    организация   территории   городского поселения Красавино, мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации.

1.Проектное землепользование поселения.

Согласно данному генеральному плану городское поселение Красавино к концу расчетного срока должно представлять планировочное образование с четким функциональным зонированием территории.

Распределение территорий по видам использования произведено в результате обмера чертежей и отображено в таблице IX.1.1.

Таблица IX.1.1.

| № п/п | #### Наименование территории | Фактическая существующая площадь территории, га | Проектируемая площадь территории на Р.С. , га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | Итого по землям населенных пунктов: | 1109,67 | 1206,61 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения |  |  |  |  |
| 1. | Земли транспорта, в том числе автомобильного | 94,90 | 95,81 |  |
| 2. | Земли промышленности | 3,55 | 105,48 |  |
| 3. | Земли иного специального назначения | 1,08 | 1,08 |  |
|  | Итого по землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения: | 99,03 | 202,37 |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2058,22 | 1961,78 |  |
| Земли лесного фонда |  |  |  |  |
| 1. | Земли лесного фонда | 2824,72 | 2720,88 | уменьшается за счет создания пром.зоны |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |
| 1. | Земли особо охраняемых природных территорий | --- | --- |  |
| Земли запаса |  |  |  |  |
| 1. | Земли запаса | --- | --- |  |
| Земли водного фонда |  |  |  |  |
|  | Земли водного фонда | --- | --- |  |
|  | Итого по городскому поселению Красавино | 6091,64 | 6091,64 |  |

2. Общая характеристика проектного решения.

Городское поселение Красавино Великоустюгского муниципального района Вологодской области расположено в северо-восточной части Великоустюгского района. На севере, северо-востоке и востоке граничит с Архангельской области, на западе, юге и юго-востоке – с сельским поселением Красавинское Великоустюгского муниципального района.

Территорию городского поселения пересекают:

- с севера на юг автодорога общего пользования регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием Урень – Шарья – Никольск – Котлас;

- с запада на юг автодорога общего пользования регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием Подъезд к ст. Красавино;

- с севера на юг за границей населенного пункта г. Красавино нитка газопровода высокого давления;

- с севера на юг по западной границе поселения железнодорожная магистраль Ядриха – Великий Устюг.

Большую часть поселения занимают леса (46,37%).

Разработка генерального плана городского поселения тесно увязана с оценкой его экономико-географического, социального, промышленного и природного потенциала.

При этом при проработке общих направлений территориального развития различных территорий также учитывались:

- предельно допустимые нагрузки на окружающую среду;

- рациональное использование территориальных ресурсов;

- обеспечение наиболее благоприятных условий жизни населения;

- недопущение разрушения естественной экологической среды.

В акте обследования и выбора участков для развития городского поселения Красавино  от 09.07.2010 года, утвержденного Главой городского поселения Красавино, было принято решение о дальнейшем развитии территорий поселения.

В основе проектного решения лежит четкое функциональное зонирование территорий городского поселения.

Основным планировочным центром по генеральному плану является г. Красавино.

Новая зона промышленного освоения территории сосредоточена около  планировочного центра г. Красавино на западной части поселения с выходом на железнодорожную магистраль Ядриха – Великий Устюг. Здесь запроектированы площади для размещения как текстильной, так и лесоперерабатывающей промышленности для предприятий III, IV, V классов опасности, необходимых для дальнейшего развития поселения как промышленного центра Великоустюгского района и Вологодской области.

Зона туризма расположена в центре городского поселения с организацией в городе Красавино туристической базы на территории бывшего профилактория, расположенного на искусственно созданных водоемах – озеро Верхний Пруд и озеро Нижний Пруд.

Зона лесоэксплуатации сосредоточена в западной, северо-западной и южной части поселения.

Согласно проекта генерального плана существующая планировочная структура населенных пунктов в основном сохранится, и получит дальнейшее развитие.

В настоящий момент незначительная часть жилой застройки расположена за существующими границами населенных пунктов. Настоящим генеральным планом предусмотрено включение застройки в границы населенных пунктов, за счет чего возрастает площадь их земель.

Территории сельскохозяйственного назначения уменьшатся на 96,44 га, за счет развития населенных пунктов и строительства новых транспортных связей. Частично данные земли уже застроены.

В границах городского поселения Красавино не выделены площади под резервирование земельных участков для создания особо охраняемых природных территорий.

Рекомендуемый режим расселения на территории городского поселения Красавино представлен в таблице IX.2.1.

Таблица IX.2.1.

| Перспективные населенные пункты | Малая перспектива | Прочие населенные пункты | Н.П., вошедшие в состав других Н.П.* |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Красавино | д. Коробовское | - | - |
| д. Бухинино | д. Подгорье |  |  |
| д. Новая Деревня | д. Королево |  |  |
| д. Новое Село |  |  |  |

*Н.П. – населенные пункты

Таким образом, выделены приоритетные населенные пункты для развития на расчетный срок: г. Красавино, д. Бухинино, д. Новая Деревня, д. Новое Село. Данные населенные пункты обладают возможностью территориального развития и расположены в пределах транспортной доступности.

Данным проектом не предусматривается значительного изменения в системе расселения и численности населенных пунктов. Все существующие населенные пункты сохраняются.

3. Система культурно-бытового обслуживания населения.

Для удовлетворения потребности населения городского поселения Красавино в учреждениях культурно-бытового назначения генеральным планом предусматривается единая система обслуживания.

Все учреждения делятся по характеру использования на учреждения повседневного (детские сады, школы, предприятия торговли) и эпизодического использования (медицинские учреждения, культурно-досуговые центры, спортивные сооружения, предприятия общепита, бытового обслуживания и т.п.) и распределены исходя из потребности в них по всей территории поселения.

Расчет нормативной вместимости зданий произведен в соответствии с Региональными нормами градостроительного проектирования, на основании принятой данным проектом структуры населения и  на основании статистических и демографических данных.

При расчете численность населения поселения была принята численность постоянно проживающего населения на первую очередь – 8500 человек, на расчетный срок – 9100 человек.

Проектом предлагается размещение  учреждений обслуживания:

- в составе общественных центров;

- на территориях жилых кварталов;

- на обособленных участках.

Крупный общественный центр исторически сложился на территории г. Красавино. В его состав входят: здание администрации, детские дошкольные учреждения, общеобразовательная школа, стадион, Дом культуры и спорта, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания населения (ателье, парикмахерская, банно-прачечный комплекс), библиотека, здание РОВД, Церковь Святого равноапостольного князя Владимира, аптека, училище с мастерскими, почта, предприятия торговли и озеленение общего пользования (парки).

В д. Бухинино расположен дом-интернат для инвалидов.

В д. Новая Деревня имеются предприятия торговли.

В соответствии с Актом обследования и выбора участков развития городского поселения Красавино от 09.07.2010 года предусматривается:

- детский сад по расчету;

- реконструкция бани;

- реконструкция здания ФОКа, клуба;

- капитальный ремонт школы №17;

- снос и строительство нового Дома детского творчества;

- развитие системы предприятий общественного питания;

- станция скорой помощи;

- стадион и спортивные площадки в новых проектируемых районах;

- придорожный сервис и АЗС в районе ул. Чекмарева;

- офис врача общей практики;

- бассейн;

- Олимпийская деревня Деда Мороза (на территории профилактория).

Расчет потребности учреждений культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с СП 42.13330.10 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» и «Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области» (утверждены постановлением Правительства области от 12.07.2010 года №816) и приведен в таблице IX.3.1.

Таблица IX.3.1.

| № п/п | Объект | Существ. положение (фактич.) | Необходи-мо на I оч. | Необходи-мо на Р.С. | Принято по ГП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ДОУ | 465 мест | 694 места | 743 мест | +280 мест | 2 д/с по 140 мест |
| 2. | Школы | 1160 мест | 767 мест | 1365 мест | +115 мест | начальная школа на 115 мест |
| 3. | Внешкольные учреждения | 180 мест | 128 мест | 137 мест | +100 мест | 2 объекта по 50 мест |
| 4. | Дома-интернаты для престарелых | 256 мест | 238 мест | 255 мест | - |  |
| 5. | Стационар | 150 мест | 168 мест | 180 мест | + 30 мест | восстановление здания детской консультации |
| 6. | Поликлиника | 300 посещ/смена | по заданию | по заданию | - |  |
| 7. | Офис врача общей прак-тики | - | по заданию | по заданию | + 1 объект | в здании детской консультации |
| 8. | Аптека | 2 объекта | по заданию | по заданию | + 2 объекта |  |
| 9. | Молочная кухня | - | 466 порц/в сутки | 499 порц/в сутки | 500 порц/в сутки | + 2 объекта по 250 порц/сутки, S=40 м2 |
| 10. | Станция скорой помощи | 1 объект | по заданию | по заданию | - | капитальный ремонт |
| 11. | Стадионы | 1,97 га | 7,7 га | 8,2 га | +6,23 га | + 2 объекта |
| 12. | ФОК | 1 объект | по заданию | по заданию | +1 объект | реконструкция старого здания ФОКа |
| 13. | Спортивный зал | 70 м2 | 1190 м2 | 1274 м2 | +1205 м2 | в здании нового ФОКа |
| 14. | Бассейн | - | 212,5 м2 | 227,5 м2 | +227,5 м2 | в здании нового ФОКа |
| 15. | Стрелковый тир | 1 объект | по заданию | по заданию | - |  |
| 16. | Дом культуры и спорта | 600 мест | 680 мест | 728 мест | + 1 объект | 1 объект на 128 мест, реконст-рукция Дома культуры и спор-та |
| 17. | Кинотеатр | - | 213 мест | 228 мест | + 228 мест | в здании нового ДК |
| 18. | Библиотека | нет данных | 38,3 тыс. ед. | 41 тыс. ед. | - | + 1 объект |
|  |  |  | 26 мест | 27 мест | - |  |
| 19. | Магазины | 5337,1 м2 | 2380 м2 | 2548 м2 | + 900 м2 | + 6 объектов по 150 м2 |
| 20. | Кафе, столовые | 150 мест | 340 мест | 364 мест | +215 мест | + 2 объекта |
| 21. | Предприятия бытового обс-луживания | 15 мест (5 объектов) | 60 мест | 64 места | + 50 мест | + 2 объекта по 25 мест |
| 22. | Бани | 148 мест | 43 места | 46 мест | - | реконструкция банного комп-лекса |
| 23. | Шиномонтаж | 1 объект | по заданию | по заданию | - |  |
| 24. | Отделение связи | 1 объект | по заданию | по заданию | + 2 объекта |  |
| 25. | Отделение банка | 1 опер. касса | 4,3 опер.касс | 4,6 опер.касс | + 4 опер.кассы | + 2 объекта на 2 места |
| 26. | Гостиницы | - | 51 место | 55 мест | + 55 мест | + 2 объекта |
| 27. | РОВД | 1 объект | по заданию | по заданию | - |  |
| 28. | Администра-ция | 1 объект | по заданию | по заданию | - |  |
| 29. | Офисы | 1 объект | по заданию | по заданию | - |  |
| 30. | Пожарная часть | 2 машины | 3,4 машины | 3,6 машин | + 2 машины |  |
| 31. | Церковь | 1 объект | по заданию | по заданию | - |  |
| 32. | Училище | 1 объект | по заданию | по заданию | - | капитальный ремонт |
| 33. | Детский приют | 1 объект | по заданию | по заданию | - |  |
| 34. | Туристическая база | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | восстановление на базе профила-ктория |
| 35. | Автостанция | 1 объект | по заданию | по заданию | - |  |
| 36. | Железнодорож-ный вокзал | 1 объект | по заданию | по заданию | - |  |
| 37. | Бюро похорон-ных услуг | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - |  |
| 38. | Общественные уборные | - | 9 приборов | 9 приборов | + 9 приборов | формирование в центре г. Краса-вино |
| 39. | Кладбище | 4,9 га | 2,04 га | 2,18 га | + 2,3 га |  |

Емкость и количество школ и детских дошкольных учреждений принято в зависимости от проектной численности городского поселения на расчетный срок и с учетом требуемых радиусов обслуживания для учреждений данного типа.

К первоочередному строительству следует отнести возведение в новом планировочном районе на севере г. Красавино:

- детского сада на 140 мест;

- молочной кухни на 250 порций в сутки;

- внешкольных учреждений на 50 мест;

- аптеки при больнице;

- ФОКа с бассейном;

- стадиона;

- культурно-массового комплекса на 128 мест;

- отделения связи;

- кафе;

- объектов бытового обслуживания.

Также необходимо предусмотреть реконструкцию Дома культуры и спорта, здания ФОКа, реконструкции здания детской консультации, капитальный ремонт скорой помощи, реконструкцию банно-прачечного комплекса, капитальный ремонт здания училища.

К первоочередному строительству также относится строительство гостиницы на 20 мест и общественных уборных в центре г. Красавино.

4.Объекты культурного наследия. Организация туризма. Туристические объекты. Туристические маршруты.

4.1. Первоочередные мероприятия по охране культурного наследия.

Первоочередными мероприятиями по охране культурного наследия являются:

- составление первичной учетной документации для выявленных при комплексном исследовании объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (табл. VI.5.1);

- внесение выявленных объектов в списки объектов культурного наследия;

- постановка на кадастровый учет границ выявленных объектов и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия,

- проведение противоаварийных работы на выявленных настоящим проектом  объектах;

- установка памятного креста на бывшем кладбище.

4.2. Перспективные мероприятия по охране культурного наследия.

Перспективные мероприятия:

- реставрация выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии с графиком согласованным между органами охраны объектов культурного наследия Вологодской области и органами местного самоуправления;

- благоустройство территорий объектов культурного наследия;

- мероприятия по популяризации исторической среды и истории города Красавино Великоустюгского района.

4.3.Организация туризма. Туристические объекты. Туристические маршруты.

Согласно положениям схемы территориального планирования (далее СТП) Великоустюгского района территория города Красавино входит в центральную туристическую зону с преимущественно событийным, лечебно-оздоровительным, познавательным туризмом, особенности местоположения позволяют развивать экстремальные виды туризма.

Зона транзитного туризма накладывается на зону активного туризма и сконцентрирована по основным транспортным магистралям: Северо-Двинской водной системе (включая реки Сухона и Малая Северная Двина), автодороге регионального (межмуниципального) значения Урень – Шарья – Никольск – Котлас.

Основная цель в туристической отрасли – перейти от транзитного туризма к познавательному с более долгим пребыванием туристов.

Для создания туристической структуры на территории всего района проектом выделены подцентры по развитию туризма первого и второго уровня.

Город Красавино, по принятой в СТП классификации относится к подцентрам первого уровня в связи с удобным географическим положением и потенциальной возможностью для приема значительных групп туристов.

Организация туризма на территории Великоустюгского района основана на пяти основных факторах:

- активно развивающийся проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза»;

- значительное количество объектов культурного наследия в городе Великом Устюге и на территории района, в том числе выявленных;

- сохранившиеся народные промыслы;

- разнообразный рельеф и природа района;

- бальнеологические ресурсы.

«Великий Устюг – родина Деда Мороза».

Участие города Красавино в программе «Великий Устюг – родина Деда Мороза» заключается в поставке продукции ткацкого производства с новогодней символикой, символикой района.

Народные промыслы.

Народные промыслы на территории города не развиты.

Проектом предлагается создание мастерских народных промыслов с развитой сетью мастер-классов в рамках основных туристических центров.

Рельеф и природные факторы.

Рельеф городского поселения Красавино ярко выражен. Уклон склонов позволяет размещать трассы для экстремальных видов спорта.

На базе воссоздаваемого профилактория в его зеленой зоне запроектирована лыжероллерная трасса.

Кроме непосредственно объектов показа и отдыха необходимо создание туристической инфраструктуры, включающей в себя:

- объекты проживания (гостиницы, профилактории, туристические базы, гостевые дома, размещение на квартирах);

- объекты питания (рестораны, кафе, закусочные, придорожные кафе, организованные туристические стоянки с возможностью приготовления на открытом огне);

- спортивные объекты;

- лечебные учреждения;

- торговые точки продуктов питания и сувенирной продукции;

- автостоянки;

- автозаправочные станции и станции технического обслуживания;

- причалы и пирсы.

Расчет необходимых объектов проживания, питания, торговли, спортивных и лечебных учреждений приведен в разделе IX.3 данной записки.

Перечень проектируемых объектов и мероприятий для устойчивого развития туризма в поселении приведен в таблице IX.4.1.

Таблица IX.4.1.

| Наименование поселения | Существующее положение | Проектное предложение по мероприятиям по развитию туризма. |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение Красавино | Познавательный туризм: 1. Музей Сергея Преминина 2. «Русская изба» в ГДК | 1.Благоустройство зон отдыха и пляжей на берегах рек. 2. Создание музея льноводства. 3. Благоустройство территории кладбища и ограды утраченного Владимирского храма. 4. Формирование придорожного сервиса. 5. Создание лыжероллерных трасс. 6. Воссоздание профилактория. 7. Строительство гостиницы. |

Основная задача, стоящая перед туристской отраслью, это повышение вклада от туризма в социально-экономическое развитие поселения, а также сохранение и восстановление культурного наследия.

5.Территории жилой застройки.

Организация и выбор территории под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития населенных пунктов городского поселения:

- намечается увеличение численности населения с 8452 человек до:

- на I очередь (2015 год) – до 8500 человек;

- на расчетный срок (2030 год) – 9100 человек;

- увеличение жилищной обеспеченности с 22,2 м2чел до 30 м2чел на расчетный срок;

- учет мероприятий по охране окружающей среды, куда входят: создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий; создание водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

Существующий жилой фонд составляет 176500 м2, обеспеченность жилым фондом – 22,2 , ветхий и аварийный фонд составляет – 12300 м2, что составляет 6,97% от общей площади жилого фонда.

Показатели по жилому фонду сведены в таблицу IX.5.1.

Таблица IX.5.1.

| № п/п | Показатели | Площадь, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Существующий жилой фонд | 176,50 |
| 2. | Убыль существующего жилого фонда на расчетный срок (7 % при норме 0,35 % в год) | 12,30 |
| 3. | Сохраняемый жилой фонд | 164,20 |
| 4. | Потребность в жилом фонде (при обеспеченности 30 м2/чел) на расчетный срок | 273,00 |
| 5. | Объем нового жилищного строительства, в том числе требующего реконструкции или компенсационного строительства | 108,80 |

В поселении преобладает усадебная застройка, а также многоквартирное 2-х и 3-х и 5-и этажное секционное жилье. Новое жилищное строительство в последние годы ведется достаточно активно.

Проектом предлагается на все проектные периоды строительство нового жилья усадебного и секционного типа, а также строительство 2-4 квартирных блокированных жилых домов с сохранением площади участка при каждой квартире 0,15 га.

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам сведены в таблицу IX.5.2.

Таблица IX.5.2.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Исходный год - 2010 | Расчетные периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2015 г. | Расчетный срок – 2030 г. |
| 1. | Численность населения | чел. | 8452 | 8500 | 9100 |
| 2. | Средняя жилая обеспеченность |  | 22,2 | 24,2 | 30 |
| 3. | Расчетный жилой фонд | тыс. м2 | 176,50 | 205,7 | 273,00 |

Средний состав семьи по поселению равен – 2,5 человека.

Квартира на среднестатистическую семью к концу расчетного срока составит 75,0 м2.

Таким образом, потребуется строительство 1450 новых квартир, в том числе с выносом существующего жилья из санитарно-защитных зон предприятий по мере амортизации и замене ветхого аварийного фонда – 164 квартир.

При новом строительстве предполагается ввод жилья усадебного типа – 50%, 2-3-х этажного секционного жилья – 40% и 1-2-х этажного блокированного жилья с приквартирными участками – 10%.

Для проектирования усадебной застройки принимаем участок площадью ≈ 0,15 га, для блокированного – 0,06 га.

Согласно пункту 2.20 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», территории необходимые под застройку составят:

На I очередь:

- 181 квартиры × 0,23 га = 41,63 га – усадебная застройка

- 145 квартир× 0,04 га = 5,8 га – секционная застройка;

- 37 квартир × 0,13 га = 4,81 га – блокированная застройка.

На расчетный срок:

- 725 квартир × 0,23 га = 166,75 га – усадебная застройка;

- 580 квартир × 0,04 га = 23,2 га – секционная застройка;

- 145 квартир × 0,13 га = 18,85 га – блокированная застройка.

Таким образом, площадь под развитие селитебной зоны составит порядка 210 га.

6. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон.

Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон находятся как в границах населенных пунктов, так и за их пределами на землях промышленности.

Планировочная структура производственных зон определена предложенными проектом зонированием  и экономической базой развития поселения, а также экологическими требованиями.

Проектом сохраняются существующие производственные зоны в населенных пунктах и рядом  с ними с более четким функциональным зонированием и созданием санитарно-защитных зон.

Новая зона промышленного освоения территории сосредоточена около  планировочного центра г. Красавино на западной части поселения с выходом на железнодорожную магистраль Ядриха – Великий Устюг. Здесь запроектированы площади для размещения как текстильной, так и лесоперерабатывающей промышленности для предприятий III, IV, V классов опасности, необходимых для дальнейшего развития поселения как промышленного центра Великоустюгского района и Вологодской области.

Ниже в таблице IX.6.1. приведен список существующих и проектируемых предприятий и производств на территории городского поселения с подразделением на различные виды производства.

Таблица IX.6.1.

| № п/п | Наименование поселения | Существующие предприятия | Проектируемые предприятия и производства дополнительно к существующим |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства |  |  |  |
| 1. | Городское поселение Красавино | - шиномонтаж; - автосервис. | -станция авторемонта и техобс-луживания в зоне придорожного сервиса силами малого бизнеса |
| Текстильные производства и производств легкой промышленности |  |  |  |
| 2. | Городское поселение Красавино | - ОАО «Красавинский льнокомбинат имени В. Грибанова»; - ОАО «Вологодский текстиль» | - модернизация ОАО «Красавинский льнокомбинат имени В. Грибанова» + новая площадка. |
| Добыча нерудных ископаемых |  |  |  |
| 3. | Городское поселение Красавино | - нет производств | - нет производств |
| Строительная промышленность |  |  |  |
| 4. | Городское поселение Красавино | -ООО «Красавинский кирпичный завод»; - завод ЖБИ; - ОАО «Экодом» | -ООО «Красавинский кирпичный завод», завод по производству керамического кирпича + новая площадка: -производство деталей для деревянного домостроения; -предприятие по производству каркасно-сборного домостроения |
| Лесной комплекс |  |  |  |
| 5. | Городское поселение Красавино | - ООО «Примиум Лес» г. Красавино. | В производственной зоне города Красавино: - лесопильное производство; -ООО «Примиум Лес»- расширение производства (лесопиление, детали деревянного домостроения, сушка) |
| Пищевая промышленность |  |  |  |
| 6. | Городское поселение Красавино | - пекарня | - склады пищевых продуктов |
| Производство, транспортировка электрической и тепловой энергии, эксплуатация сетей |  |  |  |
| 7. | Городское поселение Красавино | - ООО «Красавинские электросети» г.Красавино |  |
| Коммунально-складское хозяйство, транспорт |  |  |  |
| 8. | Городское поселение Красавино | -ООО «ПАТП» (автос-танция) | -обновление и реструктуризация автопарка; - улучшение материально-технической базы транспортных организаций; - приобретение специальной техники для обеспечения восстановительных ремонтов подвижного состава; - склады стройматериалов в составе общей производственной зоны. |
| Заготовка дикорастущих |  |  |  |
| 9. | Городское поселение Красавино | -нет данных | - пункты приема дикорастущих; -холодильники и упаковка дикорастущих |
| Издательская и полиграфическая деятельность |  |  |  |
| 10. | Городское поселение Красавино | - нет данных | - типография |
| Сельскохозяйственные производства и объекты |  |  |  |
| 11. | Городское поселение Красавино | -нет данных |  |

В настоящий момент основное развитие получила отрасль строительства и ремонта дорог. На расчетный срок данного проекта предлагается ее расширение для организации процесса строительства, как автодорог общей сети, так и автодорог лесовозных, необходимых для использования имеющихся запасов древесины.

Проектом предлагается размещение предприятий по ремонту дорог (создание баз и их филиалов) в основной производственной зоне. В основном их размещение учитывает наличие трудовых ресурсов и точки наибольшей потребности строительства дорог.

Также на территории новой промышленной зоны расположены предприятия по производству деталей и конструктивных элементов зданий и экспорту элементов домостроения.

Также в настоящий момент значительна переработка леса. В районе поселения и на прилегающих территориях есть потребность и в строительных материалах и в столярных изделиях. Проектом предлагается развитие переработки лесных ресурсов в объемах требуемых как для внутрирайонного потребления, так и для экспорта.

Проектом предлагается размещение лесоперерабатывающих предприятий по территории новой промышленной зоны г. Красавино. Их размещение учитывает следующие факторы: близость основного ресурса – древесины, наличие устойчивого электроснабжения и снабжения инженерными сетями, наличие трудовых кадров.

Отрасль заготовки дикорастущих недостаточно развита, несмотря на наличие соответствующего ресурса. В пределах первой очереди предлагается организация пунктов приема дикорастущих, а к расчетному сроку и развитие предприятий по фасовке.

Организация заготовки дикорастущих возможна как силами малого бизнеса, так и населения, что положительно скажется на занятости населения.

Развитие сферы издательской деятельности необходимо, и связано в первую очередь с развитием туристических маршрутов и необходимостью публикации буклетов.

Таким образом, общая площадь проектируемой промышленной зоны г. Красавино составит порядка 150 га.

На территории городского поселения Красавино находятся 2 кладбища:

- закрытое кладбище в границах населенного пункта г. Красавино, площадью S=1,06 га;

- действующее общепоселковое кладбище д. Бухинино в границах населенного пункта, площадью S=4,90 га;

Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчет потребности земельного участка для кладбища 0,24 га на 1 тыс. человек.

Таким образом, на расчетный срок потребуется:

Проектом предусмотрено расширение существующего кладбища на 2,3 га.

Согласно проекта генерального плана несанкционированная свалка, расположенная в 1,5 км от ур. Большое Клепиково переоборудована под полигон ТБО, площадью 5 га.

7. Внешний транспорт. Дороги, улицы, транспорт поселения.

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего транспорта, классификацию дорожной сети городского поселения, улицы в населенных пунктах. Транспортное сообщение в городском поселении Красавино осуществляется автомобильным  и железнодорожным транспортом.

Формирование оптимальной маршрутной сети, обновление основных средств транспортных предприятий, строительство объектов транспортной инфраструктуры и т.д. будет способствовать развитию отрасли и благотворно скажется на развитии городского поселения Красавино в целом.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- развитие отрасли на основе нормативных документов, отвечающих условиям современной экономической системы;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения;

- повышение эффективности и безопасности функционировании транспорта.

Улучшение качества транспортного обслуживания населения может быть достигнуто посредством реализации следующих аспектов:

- формирование рынка транспортных услуг;

- оптимизация маршрутной сети.

Повышение эффективности и безопасности функционирования пассажирского транспорта может быть достигнуто посредством:

- улучшения состояния улично-дорожных сетей транспортных маршрутов;

- улучшения технико-эксплуатационных характеристик автодорог между поселениями, обустройства подъездов к населенным пунктам в твердом исполнении;

- создания условий для безопасного проезда по искусственным сооружениям (мостам, путепроводам, искусственным неровностям).

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

- обеспечение безопасных транспортных связей со всеми населенными пунктами поселения, лесным массивом, с/х угодьями, а также с объектами и сооружениями внешнего транспорта;

- экологические проблемы – создание санитарно-защитных зон от крупных автодорог, защита от шума и загрязнения;

- создание новых транспортных связей.

Связь городского поселения Красавино с районным центром городом Великий Устюг осуществляется по автодороге регионального значения с твердым покрытием (асфальт) Урень – Шарья – Никольск – Котлас. Расстояние до города Великий Устюг – 27 км.

Расстояние до областного центра г. Вологда – 469 км, сообщение осуществляется по автодорогам регионального (межмуниципального) значения  Урень – Шарья – Никольск – Котлас, Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг и Чекшино – Тотьма – Никольск, а также по автодороге федерального значения «М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска».

Ближайший аэропорт находится в городе Великий Устюг.

Вертолетных площадок нет.

Принятое проектом решение отражено в таблицах IX.7.1. и IX.7.2.

Таблица IX.7.1.

| №п/п | Наименование | Протяженность, км |  |  | Категория |  |  | Тип покрытия |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | I оч. | Р.С. | Сущ. | I оч. | Р.С. | Сущ. |  | I оч. |  | Р.С. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Автодороги регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Урень – Шарья – Никольск – Котлас | 9,74 | 9,74 | 9,74 | IV | IV | IV | асфальт | асфальт |  | асфальт |  | плановый ремонт |
| 2. | Подъезд г. Красавино (северный) | 3,50 | 3,50 | 3,50 | IV | V | V | асфальт | асфальт |  | асфальт |  | плановый ремонт |
| 3. | Подъезд к ст. Красавино | 4,00 | 4,00 | 4,00 | IV | V | V | асфальт | асфальт |  | асфальт |  | плановый ремонт |
| Автодороги местного (внутрирайонного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подъезд к д. Подгорье | 1,25 | 1,25 | 1,25 | V | V | V | грунт | асфальт |  | асфальт |  | капитальный ремонт на 1 очередь |
| 2. | Подъезд к д. Коробовское | 0,95 | 0,95 | 0,95 | V | V | V | грунт | асфальт |  | асфальт |  | капитальный ремонт на 1 очередь |
| 3. | Подъезд к д. Королево | 1,70 | 1,70 | 1,70 | V | V | V | грунт | асфальт |  | асфальт |  | капитальный ремонт на 1 очередь |
| 4. | Дорога на кладбище | 0,95 | 0,95 | 0,95 | V | V | V | грунт | грунт |  | грунт |  | текущий ремонт |
| 5. | Подъезд к пром.зоне | - | - | 3,4 | - | - | V | - | - |  | асфальт |  | строительство на Р.С. |
| Железная дорога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подъезд к пром.зоне | - | - | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство на Р.С. |

Таблица IX.7.2.

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения |  | Водоток | Материал объекта | Техническое состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | дорога |  |  |  |  |
| Существующие мосты, трубопереезды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мост | г.Красавино |  | р. Лапинка | железобетонный | удовлетворительное | текущий ремонт |
| 2. | Мост | г.Красавино | Проезд на базу | р. Лапинка | железобетонный | хорошее | плановый ремонт |
| 3. | Мост | г.Красавино | проезд на ППГ | р. Лапинка | железобетонный | хорошее | плановый ремонт |
| 4. | Мост | г.Красавино | у АЗС | р. Лапинка | железобетонный | хорошее | плановый ремонт |
| 5. | Мост | г.Красавино | проезд на ул.Чекмарево | руч.Грушицкий | дерево | удовлетворительное | текущий ремонт |
| 6. | Мост | г.Красавино | объезд вокруг Красавино | р. Лапинка | железобетонный | хорошее | плановый ремонт |
| 7. | Мост | г.Красавино |  | р. Лапинка | дерево | удовлетворительное | текущий ремонт |
| 8. | Мост | г.Красавино | ГТС на Верхнем пруду | р. Лапинка | бетон | хорошее | плановый ремонт |
| 9. | Мост | г.Красавино | ГТС на Нижнем пруду | р. Лапинка | бетон | хорошее | плановый ремонт |
| 10. | Мост пешеходный | г.Красавино | с ул. Набережная на ул.Дружбы | р. Лапинка | дерево | удовлетворительное | текущий ремонт |
| 11. | Трубопереезд | г.Красавино | с ул.Застройщиков до ул.Речная | руч.Грушицкий | Ж/б труба | удовлетворительное | текущий ремонт |
| 12. | Трубопереезд | г.Красавино | с Советского пр. до ул.Г.Коншина | р. Лапинка | металлич.труба в бетоне | удовлетворительное | текущий ремонт |
| 13. | Дюкер канализационный | г.Красавино | ул.Набережная у пешеходного моста | р. Лапинка | чугун | удовлетворительное | текущий ремонт |
| 14. | Дюкер водопроводный | г.Красавино | ул.Набережная у автомобильного моста | р. Лапинка | полиэтилен | хорошее | плановый ремонт |

На первую очередь проектом генерального плана предусмотрено капитальный ремонт таких дорог как, подъезд к д. Подгорье, подъезд к д. Коробовское, подъезд к д. Королево.

На расчетный срок планируется строительство автодороги местного значения и железнодорожной ветки  – подъезд к промышленной зоне, протяженностью 3,4км и 0,9км соответственно.

Так как преимущественная застройка в городском поселении – усадебная, хранение индивидуального автотранспорта предусмотрено в усадебной застройке на приусадебных участках с соблюдением норм Федерального закона РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Гаражи и автостоянки грузового транспорта расположены в производственных зонах.

8. Ландшафтно-рекреационные территории.

Ландшафтно-рекреационные территории в поселении находятся как внутри населенных пунктов, так и за  их  пределами.

К ландшафтно-рекреационным территориям также можно отнести леса, окружающие населенные пункты.

В генеральном плане городского поселения Красавино предусмотрены зоны отдыха, ландшафтно-рекреационные зоны внутри населенных пунктов, а также открытые спортсооружения и детские площадки. За пределами населенных пунктов ландшафтно-рекреационная зона включает в себя  береговые территории рек.

В генеральном плане городского поселения Красавино следует предусмотреть следующие мероприятия:

- озеленение санитарно-защитных зон от промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, территорий специального назначения;

- благоустройство береговой территории рек и ручьев;

- благоустройство существующего пляжа на р. Малая Северная Двина;

- создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке лесных массивов.

К концу расчетного срока общая площадь зеленых насаждений общего пользования внутри населенных пунктов составит 22,8  при норме 12 .

В ландшафтно-рекреационных зонах населенных пунктах необходимо предусматривать размещение общественных туалетов, площадок для размещения мусорных контейнеров.

Также необходимо размещение площадок для мусорных контейнеров вблизи общественных зданий, в многоквартирной и усадебной застройке в соответствии с нормативными радиусами обслуживания и не ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий.

9. Инженерная подготовка и защита территории.

Мероприятия по инженерной подготовке территории зависят от инженерно-геологических и природных условий, а также от характера намечаемого использования и планировочной организации территории.

Итак, требуемые мероприятия включают в себя:

- очистку русел рек и ручьёв и благоустройство их берегов;

- подсыпка пониженных участков;

- водоотведение с заболоченных участков;

- соблюдению режима использования земель в пределах водоохранных зон водных объектов.

Территории населенных пунктов, где сложилось и намечается жилищное строительство, с точки зрения инженерно-геологических условий, в основном не требуют специальных мероприятий по подготовке для ведения строительства, за исключением отдельных территорий.

Рельеф в поселении экстремальный. Требует планировочных мероприятий  и детальной трассировки улиц и дорог.

В проектируемых планировочных районах в населенных пунктах предусмотрены профили улиц, при которых по твердому покрытию проезжей части и лоткам ливневой канализации ливневые воды отводятся в пониженные места рельефа и после очистки на локальных сооружениях сбрасываются в существующие водотоки.

10. Мероприятия по снижению масштабов чрезвычайных ситуаций и  ущерба от них.

В целях охраны леса от пожаров на территории поселения проводятся следующие профилактические работы:

- очистка от захламленности;

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

- устройство противопожарных барьеров и уход за ними;

- установка аншлагов с устройством мест отдыха.

Для тушения возникающих пожаров все лесхозы и лесопользователи обеспечены необходимой противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем.

Большинство пожаров связано с деятельностью людей. Для борьбы с пожарами в лесах и торфяниках проводятся следующие мероприятия:

- в пожароопасный период организуется оперативное дежурство для своевременного выявления, быстрой локализации возгорания и тушения очагов пожара;

- проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению пожаров в средствах массовой информации и борьбы с ними;

- соблюдение норм Федерального закона РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при реконструкции и новом строительстве в населенных пунктах.

XI. Инженерные сети.

1. Водоснабжение.

1.1. Существующее положение.

По данным МУ Служба «Заказчика» в городском поселении Красавино действуют: одна централизованная система водоснабжения и три локальных водопровода: ж/д станции Красавино, кирпичного завода и д. Бухинино.

В г. Красавино действует централизованная система водоснабжения.         Источником централизованной системы водоснабжения служат поверхностные воды реки Малая Северная Двина. Водозабор исходной воды расположен к востоку от города.

Система централизованного водоснабжения – объединённая: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения. Схема водоснабжения – в основном кольцевая, с тупиковыми участками для отдалённых объектов: частная застройка, некоторые предприятия и пр. По существующей схеме водоснабжения сырая (исходная вода) забирается из реки Малая Северная Двина насосами насосной станции 1-го подъёма (НС-1) и по одной нитке водовода подаётся на водопроводные очистные сооружения (ВОС), расположенные на территории города  Красавино в районе ТЭЦ.

Мощность береговой насосной станции I подъема – 8,249 тыс. м3/год, фактическая максимальная нагрузка – 13,7 тыс.м3/сутки, 500 м3/час. Установлены насосы – 3шт марки 8НДВ производительностью 500м3/час напором 30 метров.

Существующая водопроводная очистная станция (ВОС) работает по методу напорной фильтрации с последующим хлорированием.   Производительность ВОС: проектная – 7000 м3/сут.; фактическая – 1100 м3/сут.

Очищенная вода питьевого качества подаётся в резервуары чистой воды, объемом 800 м3/сут и 500 м3/сут, затем двумя насосами Грундфос марки NВ-50 производительностью 75 м3/час и напором 60 метров станции 2-го подъёма (НС-2) направляется в разводящие сети водопровода. Проектная мощность насосной станции 2-го подъёма (НС-2) – 3400 м3/сут, фактическая мощность – 1000 м3/сутки.

На территории городского поселения  Красавино имеются 8 действующих водозаборных скважин с общим дебитом 680,0 м3/сут., подающих воду в локальные водопроводы.

Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин представлены в таблице XI.1.1.

Таблица XI.1.1.

| № п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения | Дебит проектный фактический, м3/сут | Место размещения | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 50,0 | 1970 | 140,0 30,0 | ул. Вокзальная | требует капитального ремонта |
| 2. | 2 | 50,0 | 1970 | 140,0 30,0 | ул. Вокзальная | требует капитального ремонта |
| 3. | 43783 | 59,0 | 1971 | 140,0 30,0 | район больницы д. Новое Село | требует капитального ремонта |
| 4. | 18858 | 60,0 | 1981 | 140,0 30,0 | район больницы д. Новое Село | требует капитального ремонта |
| 5. | 43796 | 60,0 | 1980 | 140,0 75,0 | д. Бухинино | требует капитального ремонта |
| 6. | 78084 | 60,0 | 1981 | 140,0 75,0 | д. Бухинино | требует капитального ремонта |
| 7. | 1 | 78,0 | - | 10 | кирпичный завод | рабочая |
| 8. | 2 | 78,0 | - | 10 | кирпичный завод | резервная |

Актов обследования воды из артскважин не предоставлено.

Схемы существующих локальных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения – тупиковые. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин под напором погружных скважинных насосов подается в водонапорные башни и одновременно в  магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода. В неканализованном жилом секторе – в основном это частная жилая застройка, снабжение питьевой водой  осуществляется от водозаборных колонок, установленных на водопроводных сетях.  В остальных населенных пунктах используется вода из шахтных колодцев и родников.

Сети водопровода проложены подземно из труб различных материалов: сталь, чугун. На сети водопровода установлены 3 водонапорные башни, железобетонные колодцы с запорной арматурой, водоразборными колонками и пожарными гидрантами. Трубопроводы водоснабжения в плохом состоянии, требуют капитального ремонта. Протяженность водопроводных сетей составляет по г. Красавино – 8202 м, по ж/д станции Красавино – 3891м, протяженность водопроводных сетей д. Бухинино – 1327м.

Пожарная безопасность в городе Красавино обеспечивается силами ПЧ №102, имеющей пожарное депо на 2 автомашины. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов (11 шт.) с помощью пожарных автонасосов. Забор воды на тушение пожаров осуществляется из сети водопровода, открытых водоёмов, а также из пожарного резервуара (1 соор.), расположенных на территории города.

1.1.1. Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 10 л/с  в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84) – для города  Красавино;

- 5 л/с в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84) – для сельских  населенных пунктов;

- 15 л/с  на предприятиях местной промышленности (табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84).

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84);

- 2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение производственных и складских зданий объёмом более 5 тыс. м3 (табл. №2 СНиП 2.04.02-84).

Таблица XI.1.2.Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения городского поселения Красавино.

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм | 1-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  | Расчётный срок строительства |  |  |  |  |  |  | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопотреблен. |  | Водоотведение |  | Безвоз врат-ные потери м3/сут | В сеп- тик, жиже- сборн. м3/сут | Кол- во | Водопотреблен. |  | Водоотведение |  | Безвоз- вратные потери м3/сут. | В сеп- тик, жиже- сборник м3/сут. |  |
|  |  |  |  | Нор- ма потр л/сут | Суточн. расход м3/сут | Нор-ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  | Нор-ма потр.л/сут | Суточн. расход м3/сут. | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| г. Красавино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | А. Жилая зона | чел. | 8125 |  |  |  |  |  |  | 8690 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Необорудованных внутренним водо- проводом и кана- лизацией | чел. | 1625 | 50 | 81,25 | 25 | - | 40,625 | 40,625 | - | - | - | - | - | - | - | п. 2.4 СНиП 2.04.03 – 85 |
| б). | Оборудованных водопроводом и канализацией, с ванными и водонагревателями | _ ,, _ | 3250 | 160 | 520,0 | 160 | 520,0 | - | - | 3480 | 160 | 556,8 | 160 | 556,8 | - | - | Прилож. 1 табл. п. 2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
| в). | То же, с централи- зованным горячим водоснабжением | _ ,, _ | 3250 | 230 | 747,5 | 230 | 747,5 | - | - | 5210 | 230 | 1198,3 | 230 | 1198,3 | - | - |  |
|  | Всего по п. 1 |  | - | - | 1348,75 |  | 1267,5 | 40,625 | 40,625 | - | - | 1755,1 |  | 1755,1 | - | - |  |
| 2. | Общественные здания,подлежа- щие учёту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Гостиница | мест | 51 | 120 | 6,12 | 120 | 6,12 | - | - | 55 | 120 | 6,6 | 120 | 6,6 | - | - | Таблица 3 СНиП 2.04.01 - 83 |
| б). | Районная боль- ница / ЦРБ/ | чел. | 168 | 115 | 19,32 | 115 | 19,32 | - | - | 180 | 115 | 20,7 | 115 | 20,7 | - | - |  |
| в). | Поликлиника | пос. | 300 | 13 | 3,9 | 13 | 3,9 | - | - | 300 | 13 | 3,9 | 13 | 3,9 | - | - |  |
| г). | Баня | - ,, - | 60 | 180 | 10,8 | 180 | 10,8 | - | - | 64 | 180 | 11,52 | 180 | 11,52 | - | - |  |
| д). | ФОК | чел. | 70 | 100 | 7,0 | 100 | 7,0 | - | - | 70 | 100 | 7,0 | 100 | 7,0 | - | - |  |
| е). | Предприятия об- ществ. питания | мест | 340 | 16х3 | 16,32 | 16х3 | 16,32 | - | - | 364 | 16х3 | 17,47 | 16х3 | 17,47 | - | - |  |
|  | Всего по п. 2 |  |  |  | 63,46 |  | 63,46 |  |  |  |  | 67,19 |  | 67,19 |  |  |  |
|  | Итого по п.п. 1,2 |  |  |  | 1412,21 |  | 1330,96 | 40,62 | 40,62 |  |  | 1822,29 |  | 1822,29 | - | - |  |
| 3. | С/хоз сектор, личный скот | 10% |  |  | 60,125 |  |  | 60,125 |  |  |  | 55,68 |  |  | 55,68 |  | От п.1а,б раздела А |
|  | Всего по п. 3 |  |  |  | 60,125 |  |  | 60,125 |  |  |  | 55,68 |  |  | 55,68 | - |  |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 1472,34 |  | 1330,96 | 100,75 | 40,625 |  |  | 1877,97 |  | 1822,29 | 55,68 | - |  |
|  | Б. Производст- венная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПМП №2 ОАО «Вологодский текстиль» | чел. | 450 | 25 | 11,25 | 25 | 11,25 | - | - | 450 | 25 | 11,25 | 25 | 11,25 | - | - | Текстильная Промышлен-ность |
| 2. | ООО « Красавинские электротеплосети» | _ ,, _ | 167 | 25 | 4,175 | 25 | 4,175 | - | - | 167 | 25 | 4,175 | 25 | 4,175 | - | - | Теплоэнергия |
| 3. | ГТ ТЭЦ г. Красавино филиал «Вологдаоблком-мунэнерго» | _ ,, _ | 66 | ,, | 1,65 | ,, | 1,65 | - | - | 66 | ,, | 1,65 | ,, | 1,65 | - | - | Теплоэнергия |
| 4. | ООО «Красавинский кирпичный завод» и ООО «Красавинский комбинат строительных материалов» | _ ,, _ | 56 | ,, | 1,40 | ,, | 1,40 | - | - | 56 | ,, | 1,40 | ,, | 1,40 | - | - | Строительная Промышлен-ность |
| 5. | ПМК «Устюгстрой» цех ЖБИ | _ ,, _ | 18 | ,, | 0,45 | ,, | 0,45 | - | - | 18 | ,, | 0,45 | ,, | 0,45 | - | - | Строительные ра-боты |
| 6. | ООО «Премиум –Лес» | _ ,, _ | 191 | , | 2,275 | ,, | 2,275 | - | - | 191 | ,, | 2,275 | ,, | 2,275 | - | - | Дерево-обработка |
| 7. | ОАО «ЛУКОЙЛ-Волганефте- продукт» | - ,, - | 16 | ,, | 0,40 | ,, | 0,40 | - | - | 16 | ,, | 0,40 | ,, | 0,40 | - | - |  |
| 8. | ООО «Устюггаз» | _ ,, _ | 12 | ,, | 0,30 | ,, | 0,30 | - | - | 12 | ,, | 0,30 | ,, | 0,30 | - | - | Электроэнергия Теплоэнергия |
|  | Всего: |  |  |  | 21,90 |  | 21,90 |  |  |  |  | 21,90 |  | 21,90 |  |  |  |
| 9. | Расход на нужды местной пром. | % | 20 |  | 294,47 |  | 294,47 |  |  | 20% |  | 375,60 |  | 375,60 |  |  | От раздела А |
|  | Итого по зоне Б |  |  |  | 316,37 |  | 316,37 | - | - |  |  | 397,50 |  | 397,50 | - | - |  |
|  | В. Полив территорий | чел. | 8125 | 50 | 406,25 |  | - | 406,25 | - | 8690 | 50 | 434,50 |  | - | 434,50 | - | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по городу Краса-вино: |  |  |  | 2194,96 |  | 1647,33 | 507,0 | 40,625 |  |  | 2709,97 |  | 2219,79 | 490,18 | - |  |
| Перспективные населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Бухинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | А. Жилая зона В том числе проживающих в домах: | чел. | 401 |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | необорудованных внутр. водопроводом и канализацией | _ ,, _ | 101 | 50 | 5,05 | 25 | - | 2,525 | 2,525 | - | - | - | - | - | - | - | Прилож. 1 табл. п. 2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
| б). | Оборудованных водопроводом и канализацией, с ванными и водонагревателями | _ ,, _ | 50 | 160 | 8,0 | 160 | 8,0 | - | - | 167 | 160 | 26,72 | 160 | 26,72 | - | - | Прилож. 1 табл. п. 2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
| в). | То же, с централи- зованным горячим водоснабжением | _ ,, _ | 250 | 230 | 57,50 | 230 | 57,50 | - | - | 250 | 230 | 57,50 | 230 | 57,50 | - | - |  |
| 2). | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | 10% | - | - | 1,31 | - | - | 1,31 | - | - | - | 2,67 | - | - | 2,67 | - | От п.1а,б раздела А |
| 3). | Полив зеленых насаждений | чел | 401 | 50 | 20,05 |  |  | 20,05 |  | 417 | 50 | 20,85 |  |  | 20,85 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по зоне А |  |  | - | 91,91 | - | 65,50 | 23,885 | 2,525 | - | - | 107,74 | - | 84,22 | 23,52 | - |  |
|  | Б. Производст- венная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Экодом» | _ ,, _ | 18 | 25 | 0,45 | 25 | 0,45 | - | - | 18 | 25 | 0,45 | 25 | 0,45 | - | - | Дерево-обработка |
| 2. | Расход на нужды местной пром. | % | 20 |  | 18,38 |  | 18,38 |  |  | 20% |  | 21,55 |  | 21,55 |  |  | От раздела А |
|  | Итого по зоне Б |  |  |  | 18,83 |  | 18,83 | - | - |  |  | 22,00 |  | 22,00 | - | - |  |
|  | Итого по д. Бухинино: |  |  |  | 110,74 |  | 84,33 | 23,885 | 2,525 |  |  | 129,74 |  | 106,22 | 23,52 | - |  |
| д. Новая Деревня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | А. Жилая зона В том числе проживающих в домах: | чел. | 53 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | необорудованных внутр. водопроводом и канализацией | _ ,, _ | 26 | 50 | 1,30 | 25 | - | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | Прилож. 1 табл. п. 2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
| б). | оборудованных водопроводом и канализацией, с ванными и водонагревателями | _ ,, _ | 27 | 160 | 4,32 | 160 | 4,32 | - | - | 65 | 160 | 10,40 | 160 | 10,40 | - | - | Прилож. 1 табл. п. 2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
| в). | Животные и птица, находящиеся в личном поль-зовании населения | 10% | - | - | 0,562 | - | - | 0,562 | - | 10% | - | 1,04 | - | - | 1,04 | - | от расхода на хоз-питьевые нужды |
| г). | Полив зеленых насаждений | чел. | 53 | 50 | 2,65 |  |  | 2,65 |  | 65 | 50 | 3,25 |  |  | 3,25 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по зоне А |  |  | - | 8,832 | - | 4,32 | 3,862 | 0,65 | - | - | 14,69 | - | 10,40 | 4,29 | - |  |
|  | Итого по д. Новая Деревня |  |  |  | 8,832 | - | 4,32 | 3,862 | 0,65 | - | - | 14,69 | - | 10,40 | 4,29 | - |  |
| д. Новое Село |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | А. Жилая зона В том числе проживающих в домах: | чел. | 44 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | необорудованных внутр. водопроводом и канализацией | _ ,, _ | 22 | 50 | 1,10 | 25 | - | 0,55 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | Прилож. 1 табл. п. 2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
| б). | оборудованных водопроводом и канализацией, с ванными и водонагревателями | _ ,, _ | 22 | 160 | 3,52 | 160 | 3,52 | - | - | 55 | 160 | 8,80 | 160 | 8,80 | - | - | Прилож. 1 табл. п. 2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
| в). | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | 10% | - | - | 0,462 | - | - | 0,462 | - | 10% | - | 0,88 | - | - | 0,88 | - | от расхода на хоз-питьевые нужды |
| г). | Полив зеленых насаждений | чел. | 44 | 50 | 2,20 |  |  | 2,20 |  | 55 | 50 | 2,75 |  |  | 2,75 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по зоне А |  |  | - | 7,282 | - | 3,52 | 3,212 | 0,55 | - | - | 12,43 | - | 8,80 | 3,63 | - |  |
|  | Итого по д. Новое Село |  |  |  | 7,282 | - | 3,52 | 3,212 | 0,55 | - | - | 12,43 | - | 8,80 | 3,63 | - |  |
| Населенные пункты с малой перспективой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Коробовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | А. Жилая зона В том числе проживающих в домах: | чел. | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | необорудованных внутр. водопроводом и канализацией | _ ,, _ | 7 | 50 | 0,35 | 25 | - | 0,17 5 | 0,17 5 | 7 | 50 | 0,35 | 25 | - | 0,17 5 | 0,17 5 | Прилож. 1 табл. п. 2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
| б). | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | 10% | - | - | 0,035 | - | - | 0,035 | - | 10% | - | 0,035 | - | - | 0,035 | - | от расхода на хоз-питьевые нужды |
| в). | Полив зеленых насаждений | чел. | 7 | 50 | 0,35 |  |  | 0,35 |  | 7 | 50 | 0,35 |  |  | 0,35 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по зоне А |  |  | - | 0,735 | - | - | 0,56 | 0,175 | - | - | 0,735 | - | - | 0,56 | 0,175 |  |
|  | Итого по д. Коробовское |  |  |  | 0,735 | - | - | 0,56 | 0,175 | - | - | 0,735 | - | - | 0,56 | 0,175 |  |
| д. Подгорье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | А. Жилая зона В том числе проживающих в домах: | чел. | 19 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | необорудованных внутр. водопроводом и канализацией | _ ,, _ | 19 | 50 | 0,95 | 25 | - | 0,47 5 | 0,47 5 | 25 | 50 | 1,25 | 25 | - | 0,62 5 | 0,62 5 | Прилож. 1 табл. п. 2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
| б). | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | 10% | - | - | 0,095 | - | - | 0,095 | - | 10% | - | 0,12 5 | - | - | 0,12 5 | - | от расхода на хоз-питьевые нужды |
| в). | Полив зеленых насаждений | чел. | 19 | 50 | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 25 | 50 | 1,25 |  |  | 1,25 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по зоне А |  |  | - | 1,995 | - | - | 1,52 | 0,475 | - | - | 2,625 | - | - | 2,00 | 0,625 |  |
|  | Итого по д. Подгорье |  |  |  | 1,995 | - | - | 1,52 | 0,475 | - | - | 2,625 | - | - | 2,00 | 0,625 |  |
| д. Королево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | А. Жилая зона В том числе проживающих в домах: | чел. | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | необорудованных внутр. водопроводом и канализацией | _ ,, _ | 6 | 50 | 0,30 | 25 | - | 0,1 5 | 0,1 5 | 6 | 50 | 0,30 | 25 | - | 0,1 5 | 0,1 5 | Прилож. 1 табл. п. 2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
| б). | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | 10% | - | - | 0,03 | - | - | 0,03 | - | 10% | - | 0,03 | - | - | 0,03 | - | от расхода на хоз-питьевые нужды |
| в). | Полив зеленых насаждений | чел. | 6 | 50 | 0,30 |  |  | 0,30 |  | 6 | 50 | 0,30 |  |  | 0,30 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по зоне А |  |  | - | 0,63 | - | - | 0,48 | 0,15 | - | - | 0,63 | - | - | 0,48 | 0,15 |  |
|  | Итого по д. Королево |  |  |  | 0,63 | - | - | 0,48 | 0,15 | - | - | 0,63 | - | - | 0,48 | 0,15 |  |
|  | Итого по ГП Красавино | чел. | 8500 |  | 2325,170 |  | 1739,50 | 540,519 | 45,15 | 9100 |  | 2870,82 |  | 2345,21 | 524,66 | 0,95 |  |

Как видно из таблицы XI.1.2, среднесуточный расход воды без учета воды на полив составляет:

ГП  Красавино

на 1-ю очередь  –   1900,170 м3/сут.

на расчетный срок  –  2415,82 м3/сут.

город  Красавино

на 1-ю очередь  –  1788,710 м3/сут.

на расчетный срок  –  2275,47 м3/сут.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.ma х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max = 1,1, составят:

ГП  Красавино

на 1-ю очередь      – Q1сут.max  = 1,1 х 1900,1 7 = 2090,19 м3/сут. ;

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 2415,82 = 2657,40 м3/сут.

город  Красавино

на 1-ю очередь      – Q1сут.max  = 1,1 х 1788,71 = 1967,58 м3/сут. ;

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 2275,47= 2503,02 м3/сут.

Баланс водопотребления и водоотведения по городскому поселению Красавино приведён ниже в таблице XI.1.3.

Таблица XI.1.3.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Сроки строительства |  | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок | в т.ч. I очередь |  |
|  | Разница между водопотреблением и водоотведением: |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | м3/сут. | 525,61 | 585,67 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Расход воды в неканализо-ванной зоне | _ ,, _ | - | 45,15 |  |
| 2. | Потери на содержание животных и птиц, | _ ,, _ | 69,66 | 115,52 |  |
| 3. | Полив зеленых насаждений, улиц и дорог с усоверш. покрытием | м3/сут. | 455,00 | 425,00 |  |
| 4. | В септики | м3/сут | 0,95 | 45,15 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием и технологические нужды.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

1.1.2. Источник питьевого водоснабжения.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. = [ Qсут.max / 24  + ( 20 + 2 х 2,5) х 3,6 х 3 / 72 ] х 1,2     [2], где

Qcут.max  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

- продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

20 + 2,5х 2 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час. ;

1,2 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов водозабора, час.

Город  Красавино:

На 1-ю очередь: Q1ист.=[ 1967,58/24+(20+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 103,0 м3/час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 2503,02/24+(20+2x2,5)x3,6x3/72 ] x 1,2 = 130,0 м3/час.

Из расчёта понятно, что проектная мощность насосной станции 1-го подъёма (НС-1) 500м3/час, проектная производительность ВОС – 7000 м3/сут и проектная мощность насосной станции 2-го подъёма –  3400м3/сут достаточны для обеспечения водой г. Красавино на расчётный срок.

Перспективные населенные пункты

д. Бухинино:

На 1-ю очередь: Q1ист.=[ 99,759/24+(1x2,5)x3,6x3/72 ] x 1,2 = 5,44 м3/час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 119,78/24+(1x2,5)x3,6x3/72 ] x 1,2 = 6,44 м3/час.

Из расчёта, что дебит скважины составляет 140 м3/сут (5,8м3/час), количество принятых артезианских скважин составляет 2 (1 рабочая и 1 резервная) на 1-ю очередь и на расчетный срок  3 (2 рабочих и 1 резервная).

д. Новая Деревня:

На 1-ю очередь: Q1ист.=[ 6,80/24+(1x2,5)x3,6x3/72 ] x 1,2 = 0,79 м3/час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 12,58/24+(1x2,5)x3,6x3/72 ] x 1,2 = 1,08м3/час.

д. Новое Село:

На 1-ю очередь: Q1ист.=[ 5,59/24+(1x2,5)x3,6x3/72 ] x 1,2 = 0,73 м3/час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 10,65 /24+(1x2,5)x3,6x3/72 ] x 1,2 = 0,98м3/час.

1.1.3. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения.

Для открытого водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО установлена по акватории от водозабора – 100 м; по прилегающему к водозабору берегу – 100м от уреза воды (гл.10 СНиП 2.04.02-84).

Границы второго и третьего поясов ЗСО источника водоснабжения включают акваторию, прилегающую к водозабору в пределах фарватера.

Санитарные мероприятия на территории поясов ЗСО должны быть разработаны отдельным проектом и приняты к реализации в соответствии с требованиями п.п.10.21-10.30 СНиП 2.04.02-84 и действующего СанПиН.

В связи с отдалённостью артезианских скважин друг от друга, рассмотрим границы ЗСО для одной скважины производительности  140м3/сут (№№ 43783,18858,43796, 78084, № 1, 2).

Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м  (гл. 10 СНиП 2.04.02 – 84).

Границы второго и третьего поясов  ЗСО определяется расчетом:

(11.1.1)

где  Q – производительность артскважины, м3/сут;

Q = 140,0 м3/сут

Т -  продолжительность продвижения микробного загрязнения воды до водозабора  (для II – го  пояса   Т = 400 сут.,   для   III – го  пояса  Т = 9125 сут.);

= 3,14;

m – коэффициент водоотдачи  (0,1 – 0,2);

m = 0,15

Н – мощность водоносного горизонта  (Н = 45 м);

Н = 45,0 м

Граница второго пояса ЗСО составит:

Граница третьего пояса ЗСО составит:

Таким образом, для скважин принятых в качестве рабочих и резервных источников водоснабжения, на основании расчетов приняты три пояса ЗСО:

- 1- й пояс радиусом 30,0 м;

- 2-й пояс радиусом 52,0 м;

- 3- й пояс радиусом 246,0 м.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории  2-го пояса  ЗСО источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом.

На территории  2-го пояса  ЗСО источников запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории  2-го пояса  ЗСО источников должно предусматриваться:

- выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

- регулирования бурения новых скважин;

- подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории  3-го пояса  ЗСО источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, необходимые предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

1.2.Проектное решение.

1.2.1.Система и схема водоснабжения.

Система водоснабжения принята единой для города Красавино: хозяйственно- питьевого, производственного и противопожарного назначения. В связи с этим в жилых, общественных и производственных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению, а на наружных сетях водопровода – установка гидрантов.

Схема водоснабжения в основном кольцевая, с отдельными тупиками протяженностью не более 200 м. По принятой схеме водоснабжения вода, забираемая из открытого источника (р. Малая Северная Двина) насосами станции 1-го подъёма, подаётся на водопроводные очистные сооружения (ВОС).  На ВОС исходная вода очищается по реагентной схеме. Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды.

Далее, вода, забираемая насосами станции второго подъёма, поступает в сети водоснабжения к потребителю.

1.2.2.Насосная станция 1-го подъёма.

Вода от затопленного ряжа по двум самотечным линиям поступает в береговой колодец. В колодце устанавливаются перемычка и задвижки, с помощью которых производится распределение потоков воды по самотечным линиям, подающим воду в насосную станцию 1-го подъёма. Диаметр самотечных линий проверен из условия подачи воды в объёме 130 м3/час или 36,11л/с.  При диаметре самотечных линий 250 мм  – скорость V=1,00 м/с;  h = 0,75;  i =0,006. Самотечные линии диаметром 250 мм удовлетворяют расчётным данным.

Насосная станция 1-го подъёма (НС-1) предназначена для забора исходной воды из источника водоснабжения и подачи её на водопроводные очистные сооружения (ВОС). Расчёт и подбор насосов НС-1 произведён из условия подачи воды объёмом 130 м3/час на ВОС.   Существующие насосы марки 8НДВ производительностью 500м3/час напором 30 метров удовлетворяют расчётным данным.

Напорные линии от НС-1 до ВОС предусматриваются в проекте стальными , из условия пропуска воды q = 36,11л/с. Диаметры напорных линий при скорости воды в трубах V= 1,06 м/с принимаются равными dy = 200 мм. Существующие диаметры напорных линий должны удовлетворять расчётным данным, иначе потребуется выполнить перекладку напорных линий от НС-1 до водопроводных очистных сооружений.

1.2.3. Водопроводные очистные сооружения (ВОС).

Очистка исходной воды на ВОС предусматривается по реагентной схеме. На первую очередь  и на расчётной срок проектной производительности ВОС достаточно.

С целью обеззараживания вода перед подачей её в резервуары чистой подвергается обработке 1-1,5% раствором гипохлорита натрия, получаемого прямым электролизом раствора поваренной соли.

1.2.4. Определение объёмов воды для резервуаров чистой воды.

Объём ёмкостей в системе водоснабжения включает в себя регулирующий, пожарный и аврийный запасы воды.

W ёмк..  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав.  ,    см. [ 4 ],

Кч/ Кч-1

Wрег. =  Qсут. max х [ 1 – Kн  + ( Кч – 1) х (Кн / Кч)           ] =

= 2503,02 х [ 1 – 1,32 + ( 1,72-1) + (1,32/1,72) 1,72 / 0,72] =  155,1 или 156 м3

Кн = 125,0/94,81= 1,32

Кч – отношение q час.max / q час ср. = 1,72;

Wпож. = (15 + 2 х 2,5) 3,6 х 3 + q час.max х 3= 216 + 285 = 501 м3 ;

q час.max  =  2503,02/24  х Кч. max = 2503,02/ 24 х 1,2 х 1,3 = 192,7 = 163,0 м3 / час.

Аварийный объём воды в резервуаре определён по формуле:

Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х 94,81х 8 = 530,94 или 531 м3 , где

N – время ликвидации аварии, N = 8; табл. 34. СНиП 2.04.02-84

Общий объём резервуаров составит:

W ёмк.. = 156+ 501 + 531 = 1188 м3 .

Объема существующих резервуаров (500м3 и 800м3) достаточно.

1.2.5. Насосная станция 2-го подъёма

Расчет насосов производится из условий максимального часового потребления воды, а пожарных насосов – по сумме расчётного расхода воды на тушение пожара и максимального часового потребления воды на хозяйственно- питьевые и производственные нужды.

q нас. = q час.max + q пож    [7],       q нас. = 163,0 + 15-х3600 / 1000 = 217,0 м3/час.

Необходимый напор насоса определяется для следующих условий:

1). При максимальном часовом расходе на хозйственно-питьевые нужды:

Ннас. = Нсв. + { hсети – ( Z .– Z.о), где

Нсв – свободный напор в наивысшей точке, м вод. ст.; Нсв = 4(n-1) + 10,

n  – количество этажей в здании, n =2 , Нсв  = 4 х (2 – 1) + 10 = 14 м;

{ hсети  – сумма потерь напора на пути движения воды, определена ориентиро-вочно, исходя из протяженности водопровода до самого удаленного потребителя воды, диаметра труб водопровода и расхода воды на данном участке: { hсети = 6,0 м ;

Z .и Z.о  – отметки наивысшей точки водоразбора и самого низкого уровня воды в резервуаре, соответственно: Z .= 75,0м  и Z.о  = 53,0 м ;

Ннас. =14 + 6 + (75,0– 53,0) = 42,0 м ;

2). При пожаре:

Ннас. = 14 + 10 + 6 + (75,0 – 53,0) = 52,0 м;

К установке принимаются следующие типы насосов:

- при максимальном часовом расходе воды  q час.max =163,0 м3 / час. и напоре Н = 42,0м вод.ст.,  при расходе воды с учетом пожаротушения qнас. пож. = 217 м3 / час,   Н = 52,0 м тип автоматической насосной станции МультиПро 320-045 с 2-мя насосами CR 90-2 (один резервный ) производительностью каждого до 120,0 м3 / час., напором Н = 25-65м, N = 15,0 кВт, n = 3000 об/мин.

Количество автоматических станций – 2, резервных – 1.

Возможно применение других марок насосов  с подобными характеристиками.

Жилые комплексы, имеющие значительную разницу в высотных отметках по отношению к остальной части города, выделяются в отдельные зоны. Для  обеспечения надежного водоснабжения проектируемых жилых комплексов и во избежание больших рабочих давлений в системе водопровода, предусмотрены резервуары запаса воды и группы повысительных насосов. Двумя существующими водоводами вода подается в проектируемые резервуары запаса воды, из них проектируемые ВПНС подают воду в разводящие сети жилых районов.

К установке принимается :

- два резервуара каждый емкостью 400 м3 из железобетонных конструкций по типовым сериям;

-  при максимальном часовом расходе воды  q час.max =54,4 м3 / час. и напоре Н = 36,0 м,  при расходе воды с учетом пожаротушения qнас. пож. = 108,4 м3 / час.,   Н = 46,0 м,  тип автоматической насосной станции МультиПро 320-045 с 2-мя насосами CR 90-2 (один резервный ) производительностью каждого до 120,0 м3 / час., напором Н = 25-65м, N = 15,0 кВт, n = 3000 об/мин.

В качестве источников производственно-питьевого водоснабжения промзоны приняты подземные воды, забираемые из артезианских скважин.

Водоснабжение остальных населённых пунктов городского поселения Красавино будет зависеть от их перспективного развития. Централизованные источники водоснабжения предусматривается развивать в трех перспективных населённых пунктах – д. Бухинино, д. Новая Деревня, д. Новое Село. В данных населённых пунктах намечается расширение действующих систем водоснабжения, прокладка дополнительных сетей и по мере необходимости бурение дополнительных скважин. Часть существующих сетей водопровода имеет высокий процент износа, эти сети подлежат перекладке в процессе их эксплуатации.

На основании анализа исходных данных и выполненных расчетов в качестве источников питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды, забираемые из артезианских скважин.

Количество резервных скважин принято в соответствии с п. 5.13 и табл. 10 СНиП 2.04.02 – 84.

По принятой схеме водоснабжения вода, забираемая из подземного горизонта, под напором погружных насосов от скважин подается  в распределительную сеть и водонапорную башню. В баках водонапорных башен (ВБ) рекомендовано хранить регулирующий и пожарный объем воды, необходимый для  внутреннего  пожаротушения в течение одного часа после его начала.

В проекте предусмотрены  водонапорные башни – по одной в каждом населенном пункте.

Водопровод – хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения.

Для управления движением воды, защиты трубопроводов от вакуума, разбора воды из наружной сети водоснабжения проектом предусматривается использование водопроводной арматуры:

- запорно-регулирующей (задвижки);

- предохранительной (обратные клапаны, воздушные вантузы).

Наружная водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых напорных водопроводных труб. Полиэтиленовые трубы соединяются стыковой сваркой.

В населенных пунктах с малой перспективой водоснабжение сохраняется на первую очередь строительства и расчетный срок от шахтных колодцев.

1.2.6.Противопожарные мероприятия.

Количество одновременных пожаров в городе Красавино определено по табл. 5 СНиП 02.04.02-84 и при численности населения 9,1 тысячи человек составляет 1 расчётный пожар.

Наружное пожаротушение объектов города Красавино предусматривается от пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах сети водопровода. Запас воды на наружное пожаротушение будет храниться в существующих резервуарах чистой воды. Часть воды на наружное пожаротушение хранится в существующих пожарных резервуарах, располагаемых на территории города.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов.

Наружное пожаротушение остальных населенных пунктов запроектировано с учетом требований п. 2.11 СНиП 2.04.02 – 84:

- из проектируемых пожарных резервуаров .

Трехчасовой запас воды в резервуаре составляет

Q пож = 5х3,6х3 = 54 мз – при расходе 5 л/с в жилой зоне;

Q пож = 10х3,6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с предприятиях местной промышленности.

К установке рекомендуются пожарные резервуары емкостью 50, 100 м3 по тип. проекту 901-5-21/70, установленные попарно ( при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150 м при тушении пожара мотопомпами, 150-200 м – при наличии автонасосов.

Для  небольших населенных пунктов возможно также предусмотреть систему наружного пожаротушения из открытых водоемов или  водотоков с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Внутреннее пожаротушение в зданиях общественно-коммунального назначения осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий,  через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

1.2.7.Водопроводные сети.

Водопроводные сети города Красавино – кольцевые, с отдельными тупиковыми участками протяженностью до 150 м. Магистральные кольцевые водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр  магистральных трубопроводов 160-300 мм; тупиковые участки – диаметром 60-110 мм.

Возможно применение стеклопластиковых высокопрочных труб, выпускаемых АО НТЦ «Комикомпозит». Продолжительность эксплуатации указанных труб определена в 50-60 лет.

Учитывая большой расчетный напор воды в наружной сети водопровода (при максимальном водоразборе – Н=60 м и при пожаре Н=70 м) необходимо в колодцах на отдельных участках сети и на вводах в здания установить регуляторы давления. При разработке проекта учтены существующие сети водоснабжения.

Проектируемые водопроводные сети остальных населенных пунктов – тупиковые. Магистральные   водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр магистральных трубопроводов составляет: dУ 110мм. Диаметр остальных участков  составляет:  dУ  63 – 90 мм.

Таблица XI.1.4. Состав сооружений

| № п/п | Наименование | Расчётный срок строительства | В том числе, I очередь стр-ва |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реконструкция скважин, компл. | 6 | 6 |
| 2. | Реконструкция насосной станции 1-го подъёма, соор. | 1 | 1 |
| 3. | Резервуары чистой воды из сборного железобетона объёмом V=400 м3, соор. | 4 | 2 |
| 4. | Повысительная насосная станция с насосами МультиПро 320-045 с 2-мя насосами CR 90-2 (один резервный ) производительностью каждого до 120,0 м3 / час., напором Н = 25-65м, N = 15,0 кВт, n = 3000 об/мин. | 5 | 4 |
| 5. | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110- 300 мм, ГОСТ 18599-83*, м | 35000 | 15000 |
| 6. | Реконструкция речного водозабора. Дноуглубительные работы, соор. | 1 | 1 |
| 7. | Реконструкция магистральных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110- 300 мм, ГОСТ 18599-83*, м | 3000 | 1500 |
| 8. | Закольцовка родников (15шт) общим дебитом до 30м3/сут водопроводом из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, ГОСТ 18599-83*, м | 500 | 500 |
| 9. | Артскважина с погружным насосом | 2 | - |

2. Водоотведение и санитарная очистка территории.

2.1. Существующее положение.

На момент проектирования настоящего генплана в городском поселении  Красавино действовали четыре самостоятельные системы водоотведения.

Первая система канализации: самотечно-напорная,  с отведением бытовых сточных вод от зданий центральной части города Красавино. Централизованной системой водоотведения охвачена жилая капитальная застройка, общественные здания, а также некоторые  объекты местной промышленности. Очистка сточных вод на станции биологической очистки, расположенной на северо-востоке города, восточнее деревни Бухинино, сброс очищенных вод в реку Малую Северную Двину, мощность проектная – 7700,0м3/сут, максимальная фактическая нагрузка – 5500,0 м3/сутки. КОС требуют реконструкции. Существующих канализационных насосных станций – три сооружения: КНС № 1 проектной мощностью150,0м3/сут, фактической мощностью 85,0 м3/сут с насосами марки СМ-80-50-200/2-2 шт – по ул.Строителей; КНС № 2 проектной мощностью 23,0м3/сут, фактической мощностью 17,0 м3/сут – по ул. Вокзальная; ГКНС проектной мощностью 7300,0 м3/сут, фактической мощностью 1300,0 м3/сут – по ул. Набережная с насосами марки СМ-200-150-500/4А-2шт, СМ100-65-250/2-2шт.  Состояние всех КНС – удовлетворительное.

Вторая система бытовой канализации – самотечная, с отведением сточных вод от зданий ж/д станции Красавино. КОС ж/д станции Красавино расположены на западе поселения, мощность проектная – 23 м3/сут, фактическая нагрузка –17 м3/сутки, требуют реконструкции.

Третья система канализации – трубопровод и выпуск условно чистой воды от производственной площадки КЭТС в реку Лапинку расположен на юго-востоке города.

В д. Бухинино существует сеть  водоотведения d=150 мм. Сброс сточных вод на  КОС города Красавино.

Не канализованными территориями остаются жилые районы усадебной (частной) застройки и часть производственных предприятий города Красавино. Отвод сточных вод в этих районах осуществляется в выгребные ямы, герметичные ёмкости (септики). Остальные населенные пункты неканализованы, в жилой зоне пользуются уборными с выгребными ямами.

Сети канализации – подземные, прокладываемые на глубине ниже 1,3 м. Материал труб: самотечные – керамика, чугун; напорные – чугун, сталь. Сети канализации требуют капитального ремонта. Протяженность самотечных сетей канализации составляет: 17567,0 м – по г. Красавино; 3749,0 м – ж/д станции Красавино по ул. Вокзальной;  2084,0 м – по д. Бухинино; протяженность напорного коллектора канализации d=300 мм – 2400,0 м. На самотечных сетях установлены смотровые колодцы из сборных ж/б изделий.

Отведение дождевых сточных вод в основном не организовано. Стоки собираются в пониженных местах за счёт естественного уклона поверхности земли. Дренажная система существует только в части жилого сектора города. Ливневая канализация проходит по ул. Советский проспект.

2.1.1. Нормы и объёмы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в таблице XI.1.2. раздела 1. «Водоснабжение».

Водоотведение от предприятий местной промышленности принято в размере 20% от среднесуточного потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды по райцентру согласно прим.4 п.2.1 СНиП 2.04.02 – 84 и норм водопотребления на одного работающего по приложению 3 СНиП 2.04.01 – 85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Водоотведение при содержании личного скота принято в размере 10% от среднесуточного потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего  в районах усадебной застройки.      Количество бытовых сточных и производственных сточных вод, близких по составу к бытовым, городского поселения  Красавино, подлежащих отведению и биологической очистке составит:

- на 1-ю очередь       – 1739,50 м3 /сут.;

- на расчётный срок –2345,21 м3 /сут.

Максимальное суточное отведение бытовых сточных вод составит:

- на первую очередь – 1,1 х 1739,50 = 1913,45 или 1914 м3/сут.;

- на расчетный срок – 1,1 х 2345,21 = 2579,73 или 2580 м3/сут.

2.2.Проектное решение.

Проектом предусматривается единая для города система бытовой канализации. Сточные воды от жилых, общественных и производственных зданий отводятся по самотечно-напорным линиям на существующие общегородские КОС, которые обеспечивают требуемую их очистку.

Производительность КОС позволяет принять сточные воды расчетного срока строительства – 2580,0 м3/сутки, включая объёмы существующих локальных систем канализации.

Хозяйственно-производственные сточные воды промзоны на расчетный срок отводятся на проектируемые КОС производительностью 400м3/сут, которые обеспечат требуемую их очистку, со сбросом в р. Норка.

Существующую систему канализации предусматривается развивать в одном перспективном населённом пункте – д. Бухинино. Часть существующих сетей канализации имеет высокий процент износа и подлежит перекладке в процессе их эксплуатации.

Исходя из среднесуточного водоотведения от общественных и административно-бытовых зданий д. Бухинино (табл. ХI.1.2.), количество сточных вод, подлежащих полной биологической очистке, составляет:

- на 1-ю очередь       – 84,33 м3 /сут.;

- на расчётный срок – 106,22 м3 /сут.

Максимальное суточное отведение бытовых сточных вод составит:

- на первую очередь – 1,1 х 84,33= 92,76 м3/сут.;

- на расчетный срок – 1,1 х 106,22 = 116,85 м3/сут.

д. Новая Деревня

Максимальное суточное отведение бытовых сточных вод составит:

- на первую очередь – 1,1 х 4,32 = 4,75 м3/сут.;

- на расчетный срок – 1,1 х 10,40= 11,44 м3/сут.

д. Новое  Село

Максимальное суточное отведение бытовых сточных вод составит:

- на первую очередь – 1,1 х 3,52= 3,87 м3/сут.;

- на расчетный срок – 1,1 х 8,80 = 9,68 м3/сут.

Трассировка сетей произведена с учетом рельефа местности, возможного максимального охвата канализируемой территории самотечными линиями при наименьших глубинах заложения.

В  населенных пунктах  с малой перспективой отведение сточных вод от жилых зданий неканализованной части застройки предусматривается в выгребы или септики с вывозом в дальнейшем на сливную станцию КОС с очисткой стоков в общем потоке или в места, согласованные с местными органами надзора.

Сточные воды из выгребов перед поступлением на КОС должны разбавляться и проходить механическую очистку.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории деревень.

2.2.1. Очистные сооружения канализации города.

Реконструкция существующих общегородских КОС предусматривается в части замены старого оборудования и системы обеззараживания сточных вод. В качестве обеззараживающего оборудования предусматриваются две установки ультрафиолетового облучения УДВ 100/14 производительностью 100 м3/час.

2.2.2.  Канализационные насосные станции.

Проектом предусматривается три новые КНС для отвода сточных вод. Объём сточных вод рассчитан в зависимости от числа жителей, проживающих в квартале, и составляет ориентировочно 200 м3/сут. или 25 м3/ч .

К установке на КНС колодцевого типа принимаются насосы марки WILO производительностью от 20 до 120 м3/ч, напором до 60 м, двигатель мощностью 25,0 кВт (один – рабочий, один – резервный).

2.2.3. Сети канализации.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-82 диаметром 150-300 мм , напорные сети выполняются из чугунных напорных труб по ГОСТ 5525-81 диаметром 65-100 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Таблица XI.2.1. Состав сооружений канализации

| № п/п | Наименование сооружений | Ед. изм. | Сроки строительства |  | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | I очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция существующих очистных сооружений канализации проектной производительностью 7700,0 м3/сут | объект | 1 | 1 |  |
| 2. | Реконструкция существующих очистных сооружений канализации проектной производительностью 23,0 м3/сут | объект | 1 | 1 |  |
| 3. | Канализационные насосные станции колодцевого типа с насосами марки WILO производительностью от 20 до 120 м3/ч, напором до 14,5 м , двигатель мощностью 5,5 кВт (один – рабочий, один – резервный). | объект | 2 | 2 |  |
| 4. | Самотечные трубопроводы канализации d = 150-300мм | пог. м | 35000 | 11000 |  |
| 5. | Напорные нитки канализации d = 110 мм d = 160 мм | пог. м пог. м | 900 2100 | 900 2100 |  |
| 6. | Капремонт напорного коллектора канализации d = 300 мм протяженностью 2400м | объект | 1 | 1 |  |
| 7. | Канализационные насосные станции колодцевого типа с насосами марки WILO производительностью от 20 до 120 м3/ч, напором до 60 м , двигатель мощностью 25,0 кВт (один – рабочий, один – резервный). | объект | 1 | 1 |  |
| 8. | Очистные сооружения канализации проектной производительностью 400,0 м3/сут для промзоны | объект | 1 | 1 |  |

3.Теплоснабжение.

3.1. Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта на территории городского поселения Красавино проживает 8452 человека.

Теплоснабжение населённых пунктов поселения – децентрализованное. Основной вид отопления жилых одно-двух квартирных домов частного сектора, части общественных и административных зданий – печное. Топливо – дрова.

Двух-трёх этажные капитальные жилые и общественные здания г. Красавино снабжаются теплом централизованно от отдельных котельных.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

Централизованным отоплением охвачено 62% жилищного фонда города, горячим водоснабжением 35%. В 2009 году в городе Красавино функционируют 7 котельных, которые обеспечивают теплом объекты социальной сферы и население, в том числе МУП «Банно-прачечный комбинат», градообразующее промышленное предприятие ОАО «Вологодский текстиль». В качестве основного топлива используется – газ, уголь, в качестве резервного мазут.

В структуре расходов топлива на производство теплоэнергии ООО Красавинские электротеплосети» на природный газ приходится 93%, уголь – 7%.

Перечень существующих котельных с технической характеристикой котлов и используемым видам топлива приведён в таблице XI.3.1.

Как видно из таблицы XI.3.1., наиболее крупным источником теплоты является ГТ ТЭЦ с комбинированной выработкой теплоты до 60 Гкал/час и электрической энергии до 60 МВт. На ТЭЦ установлены три турбогенераторные установки (ТГУ) типа ТВМ-Т130 (КПД ~25%) производства фирмы ТURВОМАСН SA (Швейцария) установленной электрической мощностью 14,2 МВт каждая. ТГУ оборудованы котлами-утилизаторами, предназначенными для производства пара.  Кроме того, станция оснащена одним паровым турбогенератором производства Siemens AG (Германия) установленной электрической мощностью 20,8 МВт, с отбором пара на теплофикацию.

Остальные котельные поселения имеют теплопроизводительность от 2,0 до 3,0 Гкал/ч.

Часть котельных работают на природном газе, остальные котельные  работают на угле и имеют более низкий коэффициент полезного действия.

Теплоносителем во всех системах теплоснабжения  является вода с параметрами 95 – 70 оС, кроме системы теплоснабжения от ГТ ТЭЦ.

Таблица XI.3.1.

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Тип котлов | Кол- во | Тепло-произ-вод. Гкал/час | Парамет- ры тепло-носителя | Топ-ливо | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ГазоТурбинная ТЭЦ 62МВт | ТВМ-Т130 Siemens AG | 3 1 | 43,2МВт 20,8МВт (60 Гкал/ч) | Нет данных | газ | - |
| 2*. | Котельная КРБ № 1, больница (дер. Новая) Vот=28217м3 | Е 1/9М УНИВЕРС-5М | 1 2 | 2,0 | Вода 95-70 оС | уголь | - |
| 3. | Котельная №2 ж/д станции «Красавино» (Vот=12549м3) | БРАТСК-КВМ 0,63К | 4 | 2,3 | Вода 95-70 оС | уголь | - |
| 4. | Котельная №3 школы № 15 (Vот=18708м3) | PEGASUS F3 | 2 | 2.0 | Вода 95-70 оС | газ | - |
| 5. | Котельная №4 дома-интерната, дер. Бухинино Vот=41899м3 | PREXTHERM-1000 | 3 | 3.0 | Вода 95-70 оС | газ | - |
| 6. | Котельная, ООО «Красавинский комбинат стр. изделий» | нет данных | - | - | Вода 95-70 оС | газ | - |
| 7. | Котельная ОСК д. Новая | нет данных | - | - | Вода 95-70 оС | уголь | - |
| 8. | Котельная профилактория д.Новая | нет данных | - | - | Вода 95-70 оС | уголь | - |

*в графе 1, «Котельные» с №№ 2 по 5 относятся к Красавинской ЭТС (годовой отпуск тепла 73,8 тыс.Гкал/год).

В связи с отсутствием данных по фактическим тепловым нагрузкам существующих котельных, тепловые нагрузки определены по укрупненным показателям, сведены в таблицу и представлены в таблице XI.3.2.

Таблица XI.3.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление Qо.р. = альфа х Vнар х qо х (tв - tн.р.) х (1+Ки.р.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | Vнар., м3 | qот, ккал/чСм | tвн, гр.С | зд, м | Ки.р. | Qо.р., ккал/ч |
| 1. | Котельная КРБ № 1, больница (дер. Новая)Vот=28217м3 | 0,98 | 28217 | 0,41 | 20 | 10 | 0,075 | 658150 |
| 2. | Котельная №3 школы № 15 Vот=18708м3 | 0,98 | 18708 | 0,3 | 15 | 10 | 0,073 | 289180 |
| 3. | Котельная №2 ж/д станции «Красавино» Vот=12549м3 | 0,98 | 12549 | 0,38 | 16 | 7 | 0,066 | 249080 |
| 4. | Котельная №4 дома-интерната, дер. БухининоVот=41899м3 | 0,98 | 41899 | 0,3 | 20 | 10 | 0,075 | 715080 |
| 5. | Котельная профилактория д.Новая Vот~2600м3 | 0,98 | 2600 | 0,4 | 20 | 12 | 0,08 | 59440 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 1970930 |

Примечание: Расчетные тепловые нагрузки для существующих общественных зданий определены в соответствии с методикой представленной в «Методических указаниях по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий». Изд.4 М.2002.ГУП Академия ком.хоз. им.К.Д. Панфилова.

Существующие тепловые сети г. Красавино – преимущественно подземные, в двухтрубном исполнении, в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон). Для транспортировки теплоносителя используются стальные теплоизолированные трубопроводы.

Протяженность тепловых сетей в жилищно-коммунальном хозяйстве города на начало 2011 г. составляет 14,1  км в двухтрубном исчислении. В замене нуждаются 6,0 км тепловых сетей или 43%.

3.2.  Проектное решение.

Раздел «Теплоснабжение» выполнен на основании технического задания на разработку схемы теплоснабжения и акта обследования территории и выбора участков для развития городского поселения Красавино Великоустюгского района.

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

- СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»

Теплоснабжение населённых пунктов на территории городского поселения будет зависеть от их перспективного развития. В целом по поселению: теплоснабжение объектов – децентрализованное.

Централизованное теплоснабжение предусматривается развивать в г. Красавино. В прочих населённых пунктах поселения отопление жилых домов остаётся без изменений – печное или от индивидуальных газовых котельных.

Основным видом топлива для котельных предусматривается – природный газ.

На первую очередь проектом предусматривается:

- централизованное теплоснабжение проектируемых общественных зданий центральной и северной части г. Красавино: гостиница, детский сад на 140 мест, ФОК, культурно-массовый комплекс, магазин, отделение связи;

- реконструкция существующих котельных: котельная КРБ №1, профилактория и ж/д станции –  перевод на сжигание топлива – природный газ;

- расширение котельной школы №15 в связи с увеличением тепловой мощности, связано с расширением системы теплоснабжения от котельной с подключением проектируемых общественных и капитальных жилых зданий;

- в жилых домах перспективной и существующей усадебной застройки предусматриваются системы индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

На расчётный срок предусматривается:

- централизованное теплоснабжение общественных зданий южной части г. Красавино от ГТ ТЭЦ с установкой ЦТП: детский сад с начальной школой, магазин, отделение связи, отделение банка, библиотека, баня, гостиница;

- проектируемые, отдельно стоящие, общественные здания, удаленные от источников теплоты, обеспечиваются собственными встроенными котельными, работающими на природном газе;

- теплоснабжение жилых домов перспективной усадебной застройки – индивидуальное, от источников тепла, работающих на природном газе.

Оснащённость общественных зданий и жилых домов капитальной и усадебной застройки отоплением и горячим водоснабжением на 1 очередь и расчетный срок, представлена в таблице XI.3.3.

Таблица XI.3.3.

| № п/п | Вид потребителей | % потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на I очередь | на расчетный срок |
| 1. | Горячее водоснабжение потребителей: |  |  |
| а). | При наличии в квартирах газовых плит и газовых водонагревателей и отсутствии централизованного ГВС (2400 Мкал/годчел) | 35% | 35% |
| б). | При наличии в квартирах газовых плит и централизованного горячего водоснабжения (970 Мкал/годчел) | 40% | 65% |
| в). | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя (1430 Мкал/годчел) | 25% | 0% |
| 2. | Отопление потребителей: |  |  |
| а). | С газовыми двухконтурными или одноконтурными котлами (частный сектор) | 35% | 35% |
| б). | С централизованным отоплением | 65% | 65% |

3.2.3.  Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха для городского поселения Красавино приняты по СНиП 23-01-99*.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий:

где,

k1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий – 0,25;

А – общая отапливаемая площадь жилых зданий,  м2;

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, qо=154 ккал/ч (178Вт) для зданий 1-ой очереди и расчетного срока строительства.

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:

где,

k 2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий  k 2 – 0,6 (для зданий постройки после 1985г.), k 2 – 0,4 (для зданий постройки до 1985г.).

Средний тепловой поток на горячее водоснабжение:

где,

– норма расхода горячей воды на горячее водоснабжение на единицу измерения для группы потребителей –  105 л/сут.чел.

m – количество жителей, пользующихся системами централизованного горячего водоснабжения.

Сводные результаты расчётов тепловых нагрузок на расчетный срок и первую очередь строительства в целом по городскому поселению Красавино представлены в таблице XI.3.4.

Таблица XI.3.4.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сроки строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Численность населения: |  |  |  |
| а). | всего по ГП Красавино: | чел. | 8500 | 9100 |
| б). | в том числе по г.Красавино | чел. | 8000 | 8560 |
| в). | в т.ч., проживающих в домах, оборудованные системами централизованного отопления и ГВС (65% г.Красавино) | чел. | 5200 | 5564 |
|  | ВСЕГО по пункту 1.: | чел. | 8500 | 9100 |
| 2. | Норматив площади на 1 чел. | м2/чел | 24,2 | 30,0 |
| 3. | Расчётный тепловой поток: |  |  |  |
| а) | Максимальный на отопление: | Мкал/ч (кВт) | 41437,5 (48191,8) | 51187,5 (59531,1) |
| б) | Средний на горячее водоснабжение: | Мкал/ч (кВт) | 4972,5 (5783,0) | 6142,5 (7143,7) |
| в) | Средний на горячее водоснабжение: | Мкал/ч (кВт) | 1859,4 (2162,5) | 1990,6 (2315,1) |
|  | Всего по пункту 3 |  | 48269,4 (56137,3) | 59320,6 (68989,9) |

Примечание: При определении общей отапливаемой площади A, принимался норматив площади на 1 человека соответственно на 1 очередь – 24,2 м2/чел, на расчетный срок – 30 м2/чел.

Согласно таблице XI.3.4. потребность в тепловой энергии на централизованное отопление, вентиляцию и ГВС потребителей городского поселения Красавино составит на расчетный срок 65%х59,320=38,558 Гкал/час, в том числе на первую очередь – 65%х48,269=31,375 Гкал/час.

3.2.4.Котельные установки.

Централизованным теплоснабжением городское поселение Красавино обеспечивается капитальная двух-трех этажная жилая и общественная застройка, а также промышленные и административные здания.

Теплоснабжение объектов существующей центральной части г. Красавино, остается без изменений – централизованное от существующей ГТ ТЭЦ. Общественные здания проектируемой застройки центральной части г. Красавино подключаются к существующей системе теплоснабжения от ГТ ТЭЦ.

Централизованное теплоснабжение объектов городского поселения Красавино осуществляется по существующей схеме – теплоноситель от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы проектируемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения или вентиляции. Удаленные и высоко расположенные объекты теплоснабжения подключаются к системе теплоснабжения через подкачивающие насосные станции НС или ЦТП.

Для  централизованного теплоснабжения существующих общественных зданий и перспективной застройки от котельной школы №15 проектом предусматривается ее реконструкция (расширение) с увеличением тепловой мощности до 3,0 МВт.

Для теплоснабжения КРБ №1 предусматривается реконструкция существующей угольной котельной с переводом на топливо – природный газ, кроме того на топливо природный газ переводятся котельные ж/д станции и профилактория.

Для проектируемых объектов теплоснабжения предусматриваются тепловые узлы с теплосчетчиками, погодозависимой автоматикой, подмешивающими насосами и теплообменниками ГВС.

Теплоснабжение жилых домов усадебной застройки районного центра городского поселения Красавино –  индивидуальное, от источников тепла, работающих на природном газе.

В производственной зоне теплоснабжение зданий, включая технологические нужды, осуществляется от собственных источников теплоты переводимых на работу на природном газе.

На 1 очередь твердотопливные котельные подлежат переводу на топливо – природный газ, часть твердотопливных котлов выводится в резерв.

Сводные данные по мощности котельных на 1 очередь и расчетный срок представлены в таблице XI.3.5.

Таблица XI.3.5.

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котлов | Кол- во | Тепло-производ. Гкал/час | Парамет- ры тепло-носителя | Топ-ливо | При-мечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Газотурбинная ТЭЦ 62 МВт | ТВМ-Т130 Siemens AG | 3 1 | 43,2МВт 20,8МВт (60Гкал/ч) | - | газ | - |
| 2*. | Котельная КРБ № 1, больница д.Новая Vот=28217м3 | Энтророс ТТ50 Е1-9М(сущ) УНИВЕРС-5М | 2-осн 1-рез 1-рез | 2х0,6 | вода 95-70 0С | Газ Уголь | 1-оч |
| 3. | Котельная №2 ж/д станции Красавино» | Энтророс ТТ50 БРАТСК-КВМ | 2-осн 2-рез | 2х0,86 2х0,63 | Вода 95-70 оС | Газ Уголь | 1-оч |
| 4. | Котельная №3 школы № 15 | Энтророс ТТ50 PEGASUS F3 | 1-осн 2-осн | 1х0,86 2х1,0 | вода 115-70 0С | газ | 1-оч |
| 5. | Котельная №4 дома-интерната, д.Бухинино | PREXTHERM-1000 | 3-осн | 3,0 | вода 95-70 0С | газ | - |
| 6. | Котельная, ООО «Красавинский комбинат стр. изделий» | Определяется при рабочем проектировании |  |  | вода 95-70 0С | газ | - |
| 7. | Котельная профилактория д.Новая | Энтророс ТТ50 | 2-осн | 1х0,21 | вода 95-70 0С | газ | 1-оч |

Примечание: При расчете теплопроизводительности котельных учитывались данные таблиц по существующим и проектным тепловым нагрузкам, потери в тепловых сетях, КПД тепловых установок и запаса по тепловой мощности.

3.2.5.  Тепловые сети.

Для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям перспективной застройки запроектирована прокладка новых тепловых сетей. Для  существующих сетей выработавших расчетный срок службы  предусмотрена их перекладка.

Прокладка новых теплосетей принята подземной, двухтрубной, бесканальной или в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87.

Схема сетей теплоснабжения – тупиковая.

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств и компенсаторов и ЦТП для регулирования пьезометрического графика ТС (для южной части г. Красавино).

Трубопроводы теплосети принимаются стальными с заводской предварительной теплоизоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовым или оцинкованным покрытием по ГОСТ 30732-2006.

Состав сооружений систем теплоснабжения по городскому поселению Красавино представлен в таблице XI.3.6.

Таблица XI.3.6.

| № п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | В т.ч 1-я очередь стр. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Прокладка новых тепловых сетей из стальных труб по ГОСТ 30732-2006 | км | 2х(1,5+0,8) | 2х1,5 | В двухтруб исполнении |
| 1.2 | В том числе замена сущ. тепловых сетей | км | 9,0 | 6,0 | --//-- |
| 2. | Реконструкция сущ. котельных | соор. | 4 | 4 |  |
| 3. | Проектирование ЦТП | соор. | 1 | - |  |

4.  Газоснабжение.

4.1.  Существующее положение.

Газоснабжение города осуществляется сжиженным углеводородным газом и через централизованную систему газоснабжения природным газом (преимущественно).

В настоящее время в г. Красавино имеется развитая система газоснабжения промышленных предприятий и жилищно-бытовых потребителей природным газом. Деревня Новая Деревня полностью переведена на природный газ, деревня Новое Село снабжается только сжиженным газом, деревни Коробовское, Подгорье и Королево не газифицированы. Кроме того природный газ как топливо используется на ГТ ТЭЦ, городских котельных школы №15, дома-интерната и кирпичного завода, встроенных котельных 16-ти общественных зданий: 7 магазинов, бар, аптека, гараж, пекарня, зерносушилка, общежитие, 2 производственных здания и овощехранилище.

Подача природного газа в город осуществляется от ГРС Красавино, расположенной в 2,4 км от города, по газопроводу высокого давления второй категории диаметром 325 мм.

Природный газ используется для целей пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения. Газ высокого давления подаётся к существующим котельным, в зданиях которых оборудованы газорегуляторные установки (ГРУ) для снижения давления газа перед котельными агрегатами.

Наиболее крупным потребителем природного газа является ГТ ТЭЦ Красавино, вырабатывающая тепловую и электрическую энергию.

Население получает природный газ от сетей газопроводов низкого давления. Редуцирование газа высокого давления до низкого осуществляется в отдельно стоящих газорегуляторных пунктах, располагаемых внутри жилых кварталов и в  населённых пунктах. Природным газом потребители снабжаются через газорегуляторные пункты ГРП и ШРП.

Протяженность распределительных, внутриквартальных и дворовых газопроводов в городе составляет 52,3 км (диаметр 325-32 мм), в том числе надземных, настенных – 4,88 км (15-102 мм). Сети проложены в период с 1983г. по 2010 г. и находятся в удовлетворительном состоянии.

Пропускная способность газопроводов обеспечивает существующее потребление газа (всего среднесуточное 92,326 тыс. м3, в том числе населением – 5,082 тыс. м3).

В городе Красавино газифицировано 3038 квартир, в том числе природным газом – 1403 квартиры, 522 частных жилых домов. Уровень газификации природным и сжиженным газом составляет 46,5%, в том числе природным газом – 44,7%.

Сжиженным углеводородным газом (СУГ) ГОСТ 20448-90 снабжается в основном не значительная часть населения частного жилого сектора. Годовой объем реализации СУГ составляет ~33,22 тонн.

Доставка сжиженного газа в район осуществляется автотранспортом  в баллонах 50 л с газонаполнительной станции (ГНС) г. Великий Устюг. Потребители снабжаются сжиженным газом от индивидуальных шкафных установок.  Газ используется только для целей пищеприготовления.

4.2.  Проектное решение.

Раздел «Газоснабжение» выполнен на основании технического задания, акта обследования территории и выбора участков для развития городского поселения Красавино Великоустюгского района и схемой газификации  района, выполненной ОАО «Промгаз».

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- подвести газопроводы природного газа к крупным населённым пунктам северной части городского поселения Красавино. Газоснабжение населённых мест предусматривается выполнить в соответствии со схемой газификации  района, выполненной ОАО «Промгаз»;

- частичное (5%), газоснабжение сжиженным углеводородным газом, доставляемым автотранспортом по существующей схеме. Сжиженный газ предусматривается использовать только для нужд пищеприготовления. В существующем жилом секторе баллонные установки СУГ устанавливаются по мере поступления заявок от жителей и дачных хозяйств;

- существующие и проектируемые многоквартирные и частные жилые дома, коммунально-бытовые здания газифицировать от существующих или проектируемых сетей природного газа;

- реконструкция существующих котельных, работающих на угле с переводом на сжигание топлива – природный газ. К этим котельным относятся: котельная КРБ №1 (больница), ж/д станции и профилактория.

На расчётный срок строительства проектом предусматривается:

- газифицировать природным газом проектируемые жилые дома южной части городского поселения Красавино, проектируемые коммунально-бытовые здания, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

- Потребители снабжаются газом через проектируемый газорегуляторный пункт ГРП.

Природный газ намечается использовать на нужды отопления, вентиляции горячего водоснабжения, пищеприготовления и технологические цели промпредприятий.

Распределение газа предусматривается по существующей двухступенчатой схеме от ГРС Красавино:

- I ступень – газопроводы высокого давления II-й категории с Pгазаот 0,5 до 0,6 МПа;

- II ступень – газопроводы низкого давления IV-й категории с Pгаза до 0,005 МПа.

4.2.1.Расчетные показатели потребности СУГ.

Для нужд дачных хозяйств и части населения проживающих в не газифицируемых населенных пунктах городского поселения Красавино,  предусматривается снабжение сжиженным углеводородным газом, доставляемым автотранспортом базы хранения СУГ г. Великий Устюг  по существующей схеме.

Годовая потребность в сжиженном газе определена по формуле:

где,

qo – укрупненный показатель потребления газа, м3/год на одного человека;

m  – количество жителей, пользующихся сжиженным газом, чел.

Показатель потребления СУГ м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) принят по п.3.12 СП 42-101-2003 при условии отсутствия всяких видов горячего водоснабжения – 220 м3/год. Число жителей, пользующихся СУГ принято – 5% от общей численности проживающих в городском поселении Красавино.

Результаты расчёта годового потребления СУГ по ГП Красавино, представлены в таблице XI.4.1.

Таблица XI.4.1.

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во жителей, чел. | Расчетная формула | Годовое потребле-ние, тыс.м3/год | Годовой расход теплоты, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ГП Красавино (на 1 очередь) | N=8500 | 5%хNх220= | 93,50 | 800,8 |
| 2. | ГП Красавино (на расчетный срок) | N=9100 | 5%хNх220= | 100,1 | 748,0 |

4.2.2.Расчетные показатели потребности природного газа.

Согласно проекта генерального плана расчётная численность населения городского поселения Красавино составит:

- на 1 очередь – 8500 человек;

- на расчетный срок – 9100 человек;

Норматив жилой площади м2 на 1 чел.  составит:

- на 1 очередь – 24,2 м2/чел;

- на расчетный срок – 30 м2/чел.

Основные потребители природного газа:

Население.

Охват населения административного центра городского поселения Красавино газоснабжением от сетей природного газа на 1 очередь и расчетный срок принят – 100%.

Предприятия торговли и бытового обслуживания.

Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты на основе технологических норм расхода теплоты по объектам производства с учетом перспективного объема производства продукции.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

- температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (–34)0С.;

- средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной +8 гр.С – (–4,1) гр.С.;

- продолжительность отопительного периода – 237 сут.;

- число часов работы систем отопления, ГВС – 24 ч/сут., вентиляции – 16 ч/сут.;

- укрупненный показатель максимально часового расхода теплоты на отопление жилых зданий принят частного сектора – 150 ккал/ч∙м2;

- укрупненный показатель потребления теплоты для населения с учетом наличия газовых плит и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей принят – 2400 Мкал/годчел, при наличии газовых плит и централизованном горячем водоснабжении – 970 Мкал/годчел, при наличии газовых плит и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газовых водонагревателей – 1430 Мкал/годчел;

- усредненный КПД централизованных систем теплоснабжения (центральная котельная + тепловая сеть) принят – 0,85, для индивидуальных котельных частного сектора – 0,9;

- годовой расход теплоты на приготовление кормов, подогрев воды для питья и санитарных целей для животных сельскохозяйственных предприятий принят – 1100 Мкал/годк.р.с.;

- максимальный часовой расход природного газа для производства  глиняного кирпича – на примере комплекса ШЛ-300 не более 205 м3/час (паспортные данные).

- на технологию предприятий деревообработки предполагается использовать комбинированные комплексы сушки древесины работающие на отходах деревообработки и природном газе. Удельный расход газа на сушку 1м3 древесины принят в размере 130кВт.

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа на 1 очередь и расчетный срок приведены в таблице XI.4.2.

Таблица XI.4.2.

| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год | Коэф.час. максимума | Макс.час м3/час. |  |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды) | 1684,6 (1562,4) | 2180 | 772,7 (716,7) |  |
| 2. | Отопление частных жилых домов от индивидуальных газовых котельных. | 4093,1 (5056,2) | 2540 | 1611,5 (1990,6) |  |
| 3. | Прочие не производственные нужды предприятий торговли и бытового обслуж-я (5%). | 84,2 (78,1) | 2180 | 38,6 (35,8) |  |
| 4. | Сосредоточенные потребители и котельные в том числе: | 84769,2 (90234,2) | - | 14010,7 (16162,3) |  |
| 4.1 | Центральные котельные - Газотурбинная ТЭЦ комбинированная выработка электроэнергии и теплоты (Qэл=62,0МВт; КПДтэц.общ=0,8; с учетом Qотп) | 72981,8 (72981,8) | ~7500 | 9730,9 (9730,9) |  |
| 4.2 | Прочие котельные Красавинских ЭТС (Qгод.отп=73,8 тыс.Гкал/год) | 10147,5 (15612,5) | 2540 | 3995,1 (6146,7) |  |
| 4.3 | Строительная промышленность Gг.мах=205м3/ч (10млн.шт.усл.кирп/год) | 1209,5 (1209,5) | 5900 | 205,0 (205,0) |  |
| 4.4 | Деревообрабатывающая промышленность (сушка пиломатериалов 30,8 тыс.м3/год) | 430,4 (430,4) | 5400 | 79,7 (79,7) |  |
| 5. | ВСЕГО: | 90631,1 (96930,9) | - | 16433,5 (18905,4) |  |

Примечание: * значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок)

4.2.3.Сети газопроводов.

Для обеспечения угольных котельных и крупных промпредприятий природным газом к ним подводится газ высокого давления II-й категории с Ргаза= 0,5-0,6 МПа.

Для снижения давления газа до требуемого в соответствии с паспортными характеристиками котлоагрегатов в зданиях котельных предусматриваются газорегуляторные установки – ГРУ.

Схема газопроводов высокого давления существующая тупиковая.

К жилым домам частной застройки, мелким промпредприятиям и индивидуальным котельным общественных зданий подводится газ низкого давления от газорегуляторных пунктов блочного или шкафного типа (ГРП, ГРПШ).

Согласно существующей схемы газоснабжения по городскому поселению Красавино дополнительного строительства газорегуляторных пунктов не предусмотрено.

Диаметры газопроводов высокого и низкого давлений определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003.

где,

d  –  расчетный диаметр газопровода, см

А, В, m, m1 – коэффициенты, определяемые по таблицам 6-7 СП42–101–2003;

po –  плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас –  расчетный максимальный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа/м для сетей высокого и среднего давления, Па/м для сетей низкого давления.

При гидравлическом расчёте газовых сетей давление газа принято:

В сетях высокого давления II-й категории:

- начальное давление газа  – 0,55 МПа(изб);

- конечное перед ГРП и котельными – до 0,45 МПа(изб).

Расчётный перепад давления в сетях низкого давления принят при условии, что давление газа на выходе из ГРП составляет – 300 даПа:

- для распределительных квартальных сетей 120даПа (120 мм.в.ст.);

- для газопроводов-вводов и внутренних газопроводов - 60 даПа (60 мм.в.ст.).

Прокладку газопроводов высокого, низкого давления и строительство сооружений ГРП осуществлять в соответствии с требованиями СНиП42-01-2002, СП 42-101-2003, и «Правил безопасности в газовом хозяйстве».

Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте: из металлических трубопроводов для газопроводов высокого давления и из полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов низкого давления. Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте с глубиной прокладки 1,0 –1,3 м, для трубопроводов:

- высокого давления из стальных бесшовных труб с усиленной изоляцией;

- низкого давления из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95, диаметр которых определяется при рабочем проектировании.

На участках совместной прокладки газопроводов высокого и низкого давлений, они прокладываются в общей траншее

Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного- или  среднезернистого  песка толщиной 100 мм. Проектом предусматривается пассивная защита подземного стального газопровода от электрохимической коррозии при помощи усиленной изоляции.

При пересечении водных и других преград газопроводы проложить из стальных трубопроводов в чехле. Для стальных газопроводов следует выполнить соответствующую защиту.

В схеме газоснабжения предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:

- на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков;

- на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРП (ГРПШ).

В таблице XI.4.3. приведены результаты расчётов строительства сооружений газоснабжения по городскому поселению Красавино.

Таблица XI.4.3.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Сроки строительства |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок | 1-я очередь |  |
| 1. | Газопроводы высокого давления II-й категории Рг =0,3-0,6 МПа: | пог.м | 4100,0 | 500,0 |  |
| 2. | Распределительные газопровод низкого давления IV-й категории Рг =0,005 МПа | пог.м | 21700,0 | 6100,0 |  |
| 3. | Газорегуляторные пункты ГРП | объект | 2 | - | ГРП |
| 4. | Газоснабжение котельных | Соор. | 3 | 3 | ГРУ |

5.  Электроснабжение.

5.1. Существующее положение.

Электроснабжение городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района  Вологодской области осуществляется от 24  трансформаторных подстанций на напряжении 6/0,4кв. Электропитание последних выполняется от РУ-6кв ГТ ТЭЦ 110/10/6  кВ – линиями 6кВ. ГТ ТЭЦ 110/10/6  кВ мощностью 67 МВА.

5.2. Проектное решение.

Электроснабжение городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района  Вологодской области предусматривается выполнить согласно следующих документов, предоставленных для проектирования:

1. программа-задание на разработку градостроительной документации, утверждённая  Главой администрации городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района  Вологодской области.

2. согласованная концепция территориального развития городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района  Вологодской области.

3. перечень трансформаторных подстанций в городском поселении Красавино Великоустюгского муниципального района  Вологодской области.

4. технические условия для разработки слаботочных сетей городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района  Вологодской области в составе генерального плана.

Генеральным планом городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района  Вологодской области предусматривается возведение новых зданий и сооружений. В связи с этим  предусматривается возведение  шести новых закрытых трансформаторных подстанций, двух комплектных трансформаторных подстанций  и реконструкция одной трансформаторной подстанции. Вторая категория потребителей обеспечивается дизельными электростанциями (ДЭС). Питание проектируемых трансформаторных подстанций осуществляется  ВЛ-6 кВ; питание всех потребителей проектируемых районов поселка осуществляется ВЛ-0,4 кВ, выполненной проводом на ж/б опорах.

Уличное освещение осуществляется светильниками ЖКУ-150 с натриевыми лампами ДНАТ-150 установленными на опорах ВЛ-0,4 кВ.

По результатам расчета электрических нагрузок электроснабжение городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района  Вологодской области будет осуществляться от 24 существующих ТП-6/0,4кВ и 8 проектируемых ТП 6/0,4кВ.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторов представлен в таблице XI.5.1. При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (изд.7), РД 34.20.-185.-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» Часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественных и коммунальных зданий приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов.      Трансформаторные подстанции 6/0,4 располагаются в центре нагрузок с учетом наиболее экономичного расположения сетей 6 и 0,4 кВ для электропитания потребителей на уровне перспективных норм. Необходимость строительства новых ВЛ-6кв и ТП-6/0,4; их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при конкретном проектировании.

Для улучшения электроснабжения должны быть проведены следующие мероприятия:

1.применение автономных источников электропитания (ДЭС) для обеспечения категорийности электроснабжения соответствующих объектов.

2.реконструкция линий 6 и 0.4 кВ и подстанций по мере старения оборудования.

3. расширение просек ВЛ-6,110 кВ.

4. реконструкция РУ-6 кВ ГТ ТЭЦ 110/10/6  кВ.

Таблица XI.5.2.

| № п/п | Наименование | Сущест-вующее | Проектируемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (КВА) | - | 1193,2 | 3618,5 |
| 2. | Установленная мощность трансформаторов на ТП-10/0,4ква | - | 2000,0 | 5600,0 |
| 3. | Количество телефонов | - | 300 | 700 |

6. Телефонизация. Телевидение.

6.1.  Телефонизация.

6.1.1. Существующее положение.

В настоящее время телефонная связь осуществляется от существующей АТСК 100/2000 (монтируемая ёмкость 1500 номеров), расположенной в здании районного узла связи.

Территория городского поселения Красавино находится в зоне уверенного приема ретранслятора.

Для приема телепередач первой и второй программы необходимо установить на зданиях телеантенны типов АТКГ – 1.1.2.3, 1.1.4.3 и АТИГ – 1.2.2.3, 1.2.4.3.

6.1.2. Проектное решение.

Для телефонизации проектируемых районов  необходима докладка кабельной канализации. Канализацию для северного района  доложим кабелем ТППэп3 300х2х0.5 от здания АТС в г. Красавино до проектируемого микрорайона в существующем канале телефонной канализации, с установкой распределительного шкафа ШРУД-2/300, кабель в шкафу  оконечить боксом БКТО 300*2. Канализацию для северо-западного и юго-западного района  доложим кабелем ТППэп3 200х2х0.5 от здания АТС в г. Красавино до проектируемого микрорайона в существующем канале телефонной канализации, с установкой распределительного шкафа ШРУД-2/200, кабель в шкафу  оконечить боксом БКТО 200*2.

При пересечениях проектируемой линии связи с любыми подземными коммуникациями, улицами, дорогами, переходами устройство переходов  проектировать закладкой двух полиэтиленовых труб на глубину не менее 0.8 метра от любого конструктивного элемента улицы. Охраняемая зона КЛС составляет 2 метра.

В северном микрорайоне установить распределительный шкаф ШРУД 2/300, в северо-западном и юго-западном – ШРУД 2/200.

Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 500 телефонов на расчетный срок.

На первую очередь требуется реконструкция АТС с увеличением мощности до 2200 номеров.

6.2. Телевидение.

В настоящее время на всей территории городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района  Вологодской области возможен прием 3 программ эфирного телевизионного вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания в городе должно вестись в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- развития систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства;

- развитие систем спутникового телевидения.

Таблица XI.5.1.

| №п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект |  | Кол-во зданий или помещений |  | Кол-во Квартир |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  |  | Коэффи-циент несовпадения максимумов |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  | Коэфмощ-нос-ти | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 Оче-редь | Расч. срок | 1 Оче-редь | Расч. срок | 1 Оче-редь |  | Расч. срок | 1 Оче-редь | Расч. срок | 1 Оче-редь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ЗТП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 320.0 |  | 320.0 | 1 | 1 | 320.0 | 320.0 | 0,96 | 337,5 | 337,5 |
| 2. | КНС | Инд.проект |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |  | 5,5 | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,8 | 6,9 | 6,9 |
| 3. | Аптека | Инд.проект |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 |  | 17.0 | 0.8 | 0.8 | 13.6 | 13.6 | 0.92 | 14.8 | 14.8 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365.08 | 365.08 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383.3 | 383.3 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 | 2х400 |
| ЗТП II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 112.0 |  | 112.0 | 1 | 1 | 112.0 | 112.0 | 0,96 | 116.6 | 116.6 |
| 2. | КНС | Инд.проект |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |  | 5,5 | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,8 | 6,9 | 6,9 |
| 4. | Спортивный комплекс | Инд.проект |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.0 |  | 80.0 | 0.8 | 0.8 | 64.0 | 64.0 | 0.92 | 69.6 | 69.6 |
| 5. | КБО | Инд.проект |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.0 |  | 25.0 | 0.8 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 0.92 | 21.8 | 21.8 |
| 6. | Магазин | Инд.проект |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |  | 15.0 | 0.8 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 0.92 | 13.04 | 13.04 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.2 | 232.2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.8 | 244.8 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 | 1х400 |
| ТП Школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 96.0 |  | 96.0 | 1 | 1 | 96.0 | 96.0 | 0,96 | 100.0 | 100.0 |
| 2. | КНС | Инд.проект |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |  | 5,5 | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,8 | 6,9 | 6,9 |
| 3. | Клуб | Инд.проект |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.0 |  | 120.0 | 0.8 | 0.8 | 96.0 | 96 | 0.92 | 104.3 | 104.3 |
| 4. | Детский сад | Инд.проект | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 |  | 0.8 | 0.8 | 48.0 | 48 | 0.92 | 52.1 | 52.1 |
| 5. | Общественный центр | Инд.проект | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 |  | 0.8 | 0.8 | 48.0 | 48 | 0.92 | 52.1 | 52.1 |
| 6. | Секционная жилая застройка | Инд.проект | 4 |  | 4 | 113 | 113 | 113.0 | 113.0 |  | 1 | 1 | 113.0 | 113.0 | 0,96 | 117.7 | 117.7 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538.9 | 538.9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565.8 | 565.8 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 | 2х400 |
| ЗТП III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  |  | 92 |  | 92 |  | 322.0 |  |  | 1 |  | 322.0 | 0,96 |  | 335.4 |
| 2. | Магазин | Инд.проект |  |  | 1 |  | 1 |  | 7,0 |  |  | 0,8 |  | 5,6 | 0,92 |  | 6,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,5 |  | 5,0 | 0,85 |  | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.6 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365.0 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х250 |
| ЗТП IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  |  | 88 |  | 88 |  | 308.0 |  |  | 1 |  | 308.0 | 0,96 |  | 320.8 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,5 |  | 5,0 | 0,85 |  | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326.7 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342.9 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х250 |
| ЗТП V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона | Инд.проект |  |  | 1 |  | 1 |  | 700.0 |  |  | 0.8 |  | 560.0 | 0,92 |  | 608.7 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608.7 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639.1 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |
| ЗТП VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  |  | 76 |  | 76 |  | 266.0 |  |  | 1 |  | 266.0 | 0,96 |  | 277.1 |
| 2. | Школа на 120 человек | Инд.проект |  |  | 1 |  | 1 |  | 90.0 |  |  | 0.8 |  | 72.0 | 0.92 |  | 78.3 |
| 3. | Внешкольное учереждение | Инд.проект |  |  | 1 |  | 1 |  | 40.0 |  |  | 0.8 |  | 32.0 | 0.92 |  | 34.8 |
| 4. | Молочная кухня | Инд.проект |  |  | 1 |  | 1 |  | 17.0 |  |  | 0.8 |  | 13.6 | 0.92 |  | 14.8 |
| 5. | Библиотека | Инд.проект |  |  | 1 |  | 1 |  | 17.0 |  |  | 0.8 |  | 13.6 | 0.92 |  | 14.8 |
| 6. | Детский сад | Инд.проект |  |  | 1 |  | 1 |  | 60.0 |  |  | 0.8 |  | 48.0 | 0.92 |  | 52.2 |
| 7. | Магазин | Инд.проект |  |  | 1 |  | 1 |  | 7,0 |  |  | 0,8 |  | 5,6 | 0,92 |  | 6,3 |
| 8. | Банк | Инд.проект |  |  | 1 |  | 1 |  | 17.0 |  |  | 0.8 |  | 13.6 | 0.92 |  | 14.8 |
| 9. | КБО | Инд.проект |  |  | 1 |  | 1 |  | 30.0 |  |  | 0.8 |  | 24.0 | 0.92 |  | 26.1 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,5 |  | 5,0 | 0,85 |  | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525.1 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.3 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |
| КТП VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  |  | 30 |  | 30 |  | 105.0 |  |  | 1 |  | 105.0 | 0,96 |  | 110.0 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,5 |  | 5,0 | 0,85 |  | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.8 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |
| КТП VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  |  | 55 |  | 55 |  | 192,5 |  |  | 1 |  | 192,5 | 0,96 |  | 200.5 |
| 2. | Магазин | Инд.проект |  |  | 2 |  | 2 |  | 14,0 |  |  | 0,8 |  | 11.2 | 0,92 |  | 12.6 |
| 3. | Кафе | Инд.проект |  |  | 1 |  | 1 |  | 40.0 |  |  | 0.8 |  | 32.0 | 0.92 |  | 34.8 |
| 4. | Гостиница на 35 мест | Инд.проект |  |  | 1 |  | 1 |  | 60.0 |  |  | 0.8 |  | 48.0 | 0.92 |  | 52.2 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,5 |  | 5,0 | 0,85 |  | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306.0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321.3 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х250 |

Загрузка трансформаторов 65%

ХII. Технико-экономические показатели генплана городского поселения Красавино.

Основные технико-экономические показатели по городскому поселении Красавино приведены в таблице XII.1.

Таблица XII.1.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. положение (2010 г.) | Первая очередь (до 2015 г.) | Расчетный срок (до 2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах в том числе территории: | га | 6091,64 | 6091,64 | 6091,64 |
| 1.2. | населенных пунктов: | га | 1109,67 | 1206,61 | 1206,61 |
| 1.3. | промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения: из них: | га | 99,03 | 99,03 | 202,37 |
|  | 1)земли промышленности |  | 3,55 | 3,55 | 105,48 |
|  | 2) земли транспорта, в том числе автомобильного |  | 94,90 | 94,90 | 95,81 |
|  | 3) земли иного назначения |  | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 1.4. | земли сельхозназначения | га | 2058,22 | 1961,78 | 1961,78 |
| 1.5. | земли лесного фонда | га | 2824,72 | 2824,72 | 2720,88 |
| 1.6. | земли особо охраняемых природных территорий | га | - | - | - |
| 1.7. | земли запаса | га | - | - | - |
| 1.8. | земли водного фонда | га | - | - | - |
| 2. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения постоянного | чел. | 8452 | 8500 | 9100 |
| 2.2. | Возрастная структура: | % |  |  |  |
|  | 1) дети до 2 лет |  | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
|  | 2) дети от 3 до 6 лет |  |  |  |  |
|  | 3) дети от 7 до 17 лет |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | 4) население в трудоспособном возрасте (мужчины от 18 до 60 лет, женщины от 18 до 55 лет) |  | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
|  | 5) население старше трудоспособного возраста |  | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 2.3. | Средний состав семьи | чел/ семья | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 2.4. | Число семей | семья | 3381 | 3400 | 3640 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.кв.м. | 176,5 | 205,7 | 273,0 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м./чел | 22,2 | 24,2 | 30 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Дом культуры, клуб | мест | 600 | 680 | 728 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 465 | 694 | 745 |
| 4.3. | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | мест | 1160 | 767 | 1275 |
| 4.4. | Внешкольные учреждения | мест | 180 | 128 | 280 |
| 4.5. | Дом-интернат | мест | 256 | 256 | 256 |
| 4.6. | Стационар | мест | 150 | 168 | 180 |
| 4.7. | Поликлиника | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.8. | Офис врача общей практики | объект | - | 1 | 1 |
| 4.9. | Аптека | объект | 2 | 3 | 4 |
| 4.10. | Станция скорой помощи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.11. | Молочная кухня | единиц | - | 1 | 2 |
| 4.12. | Стадионы | га | 1,97 | 7,7 | 8,2 |
| 4.13. | ФОК | объект | 1 | 2 | 2 |
| 4.14. | Спортивные залы | м2 | 70 | 1190 | 1274 |
| 4.15. | Бассейн | м2 | - | 227,5 | 227,5 |
| 4.16. | Стрелковый тир | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.17. | Кинотеатр | мест | - | 213 | 228 |
| 4.18. | Библиотека | объект | 1 | 1 | 2 |
| 4.19. | Магазины | м2 | 5337,1 | 5787,1 | 6237,1 |
| 4.20. | Кафе, столовые | мест | 150 | 340 | 365 |
| 4.21. | КБО | мест | 15 | 60 | 65 |
| 4.22. | Бани | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.23. | Шиномонтаж | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.24. | Автосервис | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.25. | Отделение связи | объект | 1 | 2 | 3 |
| 4.26. | Отделение банка | объект | 1 | 2 | 3 |
| 4.27. | Гостиницы | мест | - | 50 | 55 |
| 4.28. | РОВД | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.29. | Администрация | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.30. | Офисы | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.31. | Пожарная часть | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.32. | Церковь | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.33. | Училище | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.34. | Детский приют | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.35 | Туристическая база | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.36. | Автостанция | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.37. | Ж/д вокзал | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.38. | Бюро похоронных услуг | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.39. | Общественные уборные | прибо-ров | - | 9 | 9 |
| 5. Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Кладбища традиционного захоронения из них: | га | 4,9 | 4,9 | 7,2 |
|  | закрытого типа |  | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 5.2. | Усовершенствованные свалки | га | - | - | - |

*не учитывается в отчете

XIII. Проект планировки г. Красавино, д. Новая Деревня, д. Новое Село.

1.Общая характеристика проектного решения.

Проект планировки нового жилого района разработан в северной части г. Красавино на частично застроенном участке между деревнями Новая Деревня и Новое Село.

Площадь проекта планировки в г. Красавино составляет 63,70 га, в границу проекта планировки также вошли  земли населенных пунктов г. Красавино, д. Новая Деревня (в западной части ПП площадью 2,65 га) и д. Новое Село (в восточной части ПП площадью 6,15 га).

Участок проекта планировки ограничен: на севере – существующей дорогой, на западе – проспектом Советский, на юге – существующей жилой застройкой и закрытым кладбищем.

Площадь территории проекта планировки принята согласно генеральному плану с учетом территорий, потребность в которых возникает не только при увеличении численности населения города, но так же с учетом процента амортизации существующего жилого фонда (1,5% в год), необходимостью выноса жилья (по мере возможности) из санитарно-защитных зон  существующих промышленных и коммунально-складских предприятий.

Планировочная структура нового района  увязана с существующей, сохранен масштаб кварталов, направления улиц.

Главной существующей магистральной улицей является Советский проспект. Он связывает новый жилой район с существующей застройкой города и общегородским общественным центром.

Второй по значимости улицей в границах ПП является проектируемая главная улица района, идущая по территории проекта планировки в направлении с запада на восток. Она соединяет Советский проспект с д. Новое Село. Вдоль ее располагается большая часть проектируемых общественных объектов, таких как: магазин, пункт бытового обслуживания населения, спортивный комплекс с бассейном, клуб с залом на 128 мест и кафе, детский общественный центр, а так же существующий участок  школы.

Открытый стадион запроектирован в одном квартале со спортивным комплексом.

Участок проектируемого детского сада примыкает к участку школы с восточной стороны.

Существующий больничный комплекс находится в северо-западном углу проекта планировки. Рядом с ним запроектировано здание аптеки с молочной кухней.

Парк площадью 1,6 га примыкает к территории больничного комплекса с запада. В парке запроектированы спортивная и детская площадки. Участки зеленых насаждений общего пользования предусмотрены в структуре жилых кварталов и на участках со сложным рельефом поверхности. Небольшой сквер разбит рядом со зданием спортивного центра.

2.Проектная численность населения.

Население городского поселения Красавино на 2010 г. составило 8452 человек.

Средний состав семьи по поселению составляет 2,5 человека.

Население нового жилого района составит 695 человек.

В настоящее время на территории проекта планировки ориентировочно проживает 45 человек.

3.Жилой фонд.

3.1.Существующее положение.

На начало разработки проекта планировки на разрабатываемой территории имеется 18 усадебных жилых домов в границе д. Новое Село.

Строящийся пятиэтажный 56-квартирный жилой дом находится в юго-западной части участка ПП, недалеко от школы.

Существующая обеспеченность жилым фондом по г. Красавино составляет 22,48 м²/чел.

Существующий жилой фонд в границах проекта планировки составляет:

18 домов х 2,5 чел. х 22,48 м²/чел. = 1011,6 м².

3.2.Проектное решение.

Проектом предлагается застройка нового жилой района г. Красавино преимущественно одноквартирными жилыми домами с приусадебными участками средней площадью 0,16 га.

Участок секционный многоквартирной жилой застройки располагается в южной части ПП, западнее участка школы, вдоль Советского проспекта.

Участки блокированной жилой застройки примыкают к участку школы с юго-востока. Несколько блокированных двухквартирных жилых домов запроектированы у западной границы д. Новое Село.

Согласно проекту обеспеченность жилым фондом к концу первой очереди строительства составит 26 м²/чел.

Состав проектируемых и существующих жилых зданий по материалу стен и количеству квартир представлен в таблице XIII.3.1.

Таблица XIII.3.1.

| № п/п | Наименование | Этаж-ность | Матер. стен | Кол-во домов | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Существующий одноквартирный жилой дом | 1 | дерево | 18 | 18 |
| 2. | Проектируемый одноквартирный жилой дом | 1/2 | дерево/ кирпич | 129 | 129 |
| 3. | Проектируемый двухквартирный блокированный жилой дом | 1/2 | кирпич | 9 | 18 |
| 4. | Строящийся 56-квартирный жилой дом | 5 | кирпич | 1 | 56 |
| 5. | Проектируемый 18-квартирный жилой дом | 2 | кирпич | 1 | 18 |
| 6. | Проектируемый 18-квартирный жилой дом с пристроенным магазином | 2 | кирпич | 1 | 18 |
| 7. | Проектируемый 21-квартирный жилой дом | 2 | кирпич | 1 | 21 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 160 | 278 |

Согласно разработанному проекту, в усадебных жилых домах будет проживать 368 человек, в блокированных двухквартирных домах – 45 человек, в секционных многоквартирных домах – 282 человека.

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам представлены в таблицах XIII.3.2. и XIII.3.3.

Таблица XIII.3.2.

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Существ. положение (2010 год) | На конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 45 | 695 |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом | м²/чел. | 22,48 | 26 |
| 3. | Жилой фонд | тыс. м² | 1,011 | 18,070 |

Таблица XIII.3.3.

| № п/п | Жилищное строительство и его виды | Ед. измер. | Исходный год (2010г.) | Расчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Новое строи- тельство | Всего на конец периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расчетный жилой фонд на конец периода, в том числе: | тыс.м² | 1,011 | 17,059 | 18,070 |
| 2. 3. | Жилищное строительство, из него: |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующего жил. фонда и компенсационное строительство (7,5%) | тыс.м² | - | 0,076 | 0,076 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс.м² |  | 16,983 | 16,983 |
|  | Сохраняемый жилой фонд | тыс.м² | 1,011 | - | 1,011 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 4. | в усадебных одноквартирных домах | тыс.м² | 1,011 | 8,557 | 9,568 |
| 5. | в секционных многоквартирных домах | тыс.м² | - | 1,170 | 1,170 |
| 6. | в блокированных 2-х квартирных домах | тыс.м² | - | 7,332 | 7,332 |

4.Учреждения обслуживания.

4.1.Существующее положение.

На момент начала разработки проекта, на территории проекта планировки имелись больничный комплекс «Красавинской районной больницы №1» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Красавино» на 700 учащихся.

Больничный комплекс включает в себя следующие объекты:

- стационар на 150 койко/мест;

- поликлиника на 300 посещений в смену;

- ОСМП.

Существующие общественные здания требуют текущего ремонта.

4.2.Проектное решение.

Проектом планировки предусматривается единая система обслуживания населения.

Все учреждения делятся по характеру использования на учреждения повседневного (детские сады, школы, предприятия торговли) и эпизодического использования (медицинские учреждения, культурно-досуговые центры, спортивные сооружения, предприятия общепита, бытового обслуживания и т.п.).

Проектом предлагается размещение  учреждений обслуживания:

- в составе районного общественного центра;

- на территориях жилых кварталов;

- на обособленных участках.

Районный центр нового жилого района формируется вдоль проектируемой главной улицы, соединяющей Советский проспект с д. Новое Село. По южной стороне улицы, в одном квартале со школой запроектированы детский сад, детский общественный центр (Дом детского творчества), клуб с пристроенным к нему кафе и пристроенный к жилому дому магазин. Строительство здания спортивного комплекса и открытый стадион заложено на северной стороне улицы, в квартале напротив участка школы. Так же по северной стороне улицы на земельном участке, примыкающем к Советскому проспекту, запроектированы магазин смешанной торговли, пункт бытового обслуживания с отделением связи.

В северной части проекта планировки, около здания существующей больницы, отведен участок под строительство аптеки с молочной кухней.

Проектируемые общественные здания и сооружения представлены в таблице XIII.4.1.

Таблица XIII.4.1.

| № п/п | наименование | Един. измер. | Существующее положение |  | Принято по проекту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив. емкость | Фактич. |  |  |
| 1. | Стационар больницы | койко/мест | 150 | 56 | 150 |  |
| 2. | Поликлиника | посещ в смену | 300 | 300 | 300 |  |
| 3. | ОСМП (1 бригада) | объект |  |  | 1 объект | на первом этаже стационара |
| 4. | Аптека с молочной кухней | объект |  |  | 1 объект |  |
| 5. | МОУ «Средняя образовательная школа №15» | учащих- ся | 700 | 337 | 700 | требуется ремонт |
| 6. | Спортивный комплекс с бассейном | объект | - | - | 1 объект |  |
| 7. | Клуб | мест | - | - | 128 |  |
| 8. | Кафе | посад. мест | - | - | 30 | пристроено к клубу |
| 9. | Детский сад | мест | - | - | 140 |  |
| 10. | Детский общественный центр | мест | - | - | 50 |  |
| 11. | Пункт бытового обслуживания населения и отделение связи | объект | - | - | 1 объект |  |
| 12. | Магазин | объект | - | - | 1 объект |  |

5.Благоустройство и озеленение.

В настоящий момент на проектируемом участке благоустроенных озелененных территорий общего пользования не имеется.

Проектируемый парк площадью 1,6 га примыкает к участку больничного комплекса. Около здания спортивного комплекса запроектирован сквер площадью 0,37 га.

Участки зеленых насаждений с площадками для отдыха предусмотрены в структуре жилых кварталах, а так же на участках со сложным рельефом местности.

Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, мощение площадок перед общественными зданиями, оборудование детских площадок для игр и отдыха.

Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых домов и усадебных участков от шума, пыли, излишней инсоляции в летний период.

Проект планировки предлагает формирование комплекса насаждений общего пользования: парков и озеленения улично-дорожной сети.

При озеленении детских игровых площадок и территорий детских садов исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы (клен, вяз, рябина, ясень и т. д.).

6.Дороги, улицы, транспорт.

Связь города Красавино с другими населенными пунктами осуществляется по автодороге регионального (межмуниципального) значения Урень – Шарья – Никольск – Котлас. Западный  въезд в город с автодороги осуществляется через территорию д. Новая Деревня и далее по Советскому проспекту в районы города Красавино. Северный въезд в город проходит через д. Бухинино, центральной улицей которого так же является Советский проспект.

Советский проспект является главной магистральной улицей города, связывающей между собой все его районы. Он проходит вдоль всей западной границы проекта планировки, тем самым обеспечивая связь проектируемого жилого района как и с дорогами внешней зоны, так и с другими районами города.

Второй по значимости улицей нового жилого района является улица, связывающая Советский проспект с д. Новое Село.

Прочие категории улиц и дорог, а так же их трассы подробно рассмотрены на чертеже проекта планировки «План организации транспорта и улично-дорожной сети, М 1:2000» (ПП-3).

Принятая проектом классификация дорожно-уличной сети тесно взаимосвязана со сложившейся ситуацией и архитектурно-планировочной организацией территории всего города.

Согласно СНиП 2.07.01-89* (Таблица 9), в пределах проекта планировки  выделяются следующие категории улиц и дорог:

- магистральная улица общегородского значения (обеспечивают связь между жилыми районами города и внешними автомобильными дорогами);

- главная улица (обеспечивают связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главной улицей);

- улица в жилой застройке (обеспечивает связь между основными жилыми улицами);

- проезд (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей);

- хозяйственный проезд (обеспечивает прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

Пешеходные и транспортные пути разделены.

Для хранения личного легкого транспорта на участках секционной застройки предусмотрены автостоянки. Ширина внутриквартального проезда принята 4,5 м.

Отдельные гаражи по хранению личного легкового транспорта следует предусматривать на участках усадебных и блокированных жилых домов.

Так же автостоянки предусмотрены на участках общественных зданий и сооружений.

Местоположение остановок общественного транспорта и его маршрут на территории проекта планировки нанесен в соответствии с чертежом генерального плана поселения Красавино.

Ширина проектируемых улиц составляет  18, 20, 24 и 30 м.

Ширина Советского проспекта в красных линиях составляет 40 м.

Ширина хозяйственного проезда 8м.

Ширина проезжей части  Советского проспекта и главной улицы составляет 7 м.

7. Вынос в натуру красных линий и главных осей улиц (проездов).

До начала строительства отдельных зданий и сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- разбить в натуре согласно разбивочному чертежу оси улиц и проездов;

- вынести от осей улиц  красные линии (границы жилых групп), закрепить их по углам столбами;

- вынести линию застройки от границ зданий и сооружений.

Линия жилой застройки от границ кварталов выносится на расстояние 6 метров (см. поперечные профили). Расстояния между отдельными жилыми и хозяйственными постройками, а также от спортивных и детских площадок до окон жилых домов принимаются на основании правил пожарной и санитарной безопасности в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городов и сельских поселений» и с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Разбивку осей улиц жилой зоны следует начинать с переноса на местность оси главной улицы. Оси проездов определяются от оси главной улицы.

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети, а также топографическая основа территории проекта планировки.

Основная  задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района.

Вертикальная планировка проекта осуществляется путем подсыпки и срезки грунта. Максимальная подсыпка грунта составляет 0,20 м, максимальная срезка – 0,50 м.

Существующий рельеф позволяет отвод поверхностных вод в восточном направлении  по существующим и проектируемым улицам.  Далее по системе существующих ручьев в р. Малая Северная Двина.

На данной территории производств, предприятий и сооружений с вредными отходами не имеются, поэтому очистные сооружения для сбора и очистки поверхностных вод не предусматриваются.

Отвод поверхностных вод  осуществляться по твердому покрытию улиц.

8.Инженерные сети.

8.1.Водоснабжение.

8.1.1.Существующее положение.

По данным хозяйственных служб  в районе ПП Красавино действуют две локальные системы водоснабжения. Здания больничного комплекса и школы обеспечиваются питьевой  водой, водозабором для которой служат скважины №43783, №18858. Дебит по данным паспорта скважины №2171 составляет 7,0 м3/ч. Зоны санитарной охраны соблюдены. Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин представлены в таблице XIII.8.1.

Таблица XIII.8.1.

| № п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения | Дебит проектный фактический м3/сут | Место размещения | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 43783 | 59,0 | 1971 | 140,0 30,0 | Район больницы д. Новое Село | Требует капитального ремонта |
| 2. | 18858 | 60,0 | 1981 | 140,0 30,0 | Район больницы д. Новое Село | Требует капитального ремонта |

В актах обследования воды из артскважин отмечено соответствие ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». Общая протяженность существующих сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 63,100 мм составляет 537,0. Часть сетей  требует ремонта. Сети водопровода – тупиковые, прокладка сетей водоснабжения – подземная, на глубине более 2,0 м. Пожаротушение осуществляется с помощью автонасосов пожарных машин из естественных открытых источников воды – прудов и реки.

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 5 л/с  в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 10 л/с  на предприятиях местной промышленности ( табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84);

- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  и административных зданий промышленных предприятий ( табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84 ).

Расчетные расходы воды приведены в таблице XIII.8.2.

Таблица XIII.8.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм | 1-я очередь строительства |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопотребление |  | Водоотведение |  | Безвоз- вратные потери м3/сут | В септик, жиже- сборник м3/сут |  |
|  |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. Расход м3/сут | Норма отвед. л/сут. | Суточн. Расход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Население МКР, в т.ч проживаю-щих в домах: | чел. | 740 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревате-лями | _ ,, _ | 440 | 160 | 70,40 | 160 | 70,40 | - | - |  |
|  | То же, с централи- зованным горячим водоснабжением | _ ,, _ | 300 | 230 | 69,00 | 160 | 69,00 | - | - |  |
| 2. | Общественные здания, подлежащие учёту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Больничный комплекс | мест | 168 | 115 | 19,32 | 115 | 19,32 | - | - | Таблица 3 СНиП 2.04.01 - 83 |
| б) | ФОК | мест | 70 | 100 | 7,0 | 100 | 7,0 | - | - |  |
|  | Всего по п. 1,2 |  |  |  | 165,72 |  | 165,72 | - | - |  |
| 3. | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Итого по п.п. 1-3 |  |  |  | 167,37 |  | 165,72 | 1,65 | - |  |
| 4. | Местная промышленность |  | 15% |  | 25,10 |  | 25,10 | - |  | От п.п.1-2 |
|  | Всего по п.4 |  |  |  | 25,10 |  | 25,10 | - | - |  |
|  | Полив зелёных насаждений, территорий с пок. | чел. | 740 | 50 | 37,0 | 50 |  | 37,0 |  |  |
|  | Итого по проект. микрорайону |  |  |  | 229,47 |  | 190,82 | 38,65 | - |  |

Как видно из таблицы XIII.8.2.  среднесуточный расход воды без учета воды на полив составляет – 229,47 м3/сутки;

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max= Ксут.maxх Qср .[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max=1,1 составят:

– Qсут.max=1,1х 229,47 = 252,49 или 253,00м3/сут.

Баланс водопотребления и водоотведения приведён ниже в таблице XIII.8.3.

Таблица XIII.8.3.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Расход м3/сут | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разница между водопотреблением и водоотведением: |  |  |  |
|  | ВСЕГО , | м3/сут. | 38,65 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Потери на поение животных | _ ,, _ | 1,65 |  |
| 2. | Полив зеленых насаждений, улиц дорог с усоверш. покрытием | _ ,, _ | 37,00 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

8.1.2. Проектное решение.

Раздел «Водоснабжение» проектируемого микрорайона разработан на основании технического задания  и акта выбора от 9.07.10г., выданных Главой городского поселения Красавино и действующих норм и правил.

Система водоснабжения микрорайона войдет в  единую систему водоснабжения населённого пункта: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения. В связи с этим в жилых, общественных и административных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению. Для  обеспечения надежного водоснабжения проектируемого микрорайона достаточно двух существующих скважин и подключения к общей системе водоснабжения города со строительством двух резервуаров запаса воды емкостью 400м3 каждый и ВПНС, т.к. микрорайон имеет значительную разницу в высотных отметках по отношению к остальной части города.

Проектируемые водопроводные сети – кольцевые для обеспечения бесперебойности водоснабжения, с отдельными тупиковыми участками.

Водопроводные сети.

Магистральные кольцевые водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр магистральных трубопроводов составляет: dУ 110 мм. Диаметр остальных участков, в том числе тупиковых составляет:  dУ  63 – 90 мм.

При разработке раздела водоснабжения проекта возможно применение стеклопластиковых высокопрочных труб, выпускаемых АО НТЦ  «Комикомпозит».  Продолжительность эксплуатации указанных труб определена  в 50 – 60 лет.

Проектом предусматриваются вводы водопровода непосредственно в здания проектируемых жилых районов.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Противопожарные мероприятия.

Количество одновременных пожаров в населенных пунктах определено по табл.5  СНиП 2.04.02 – 84.  При численности населения  на расчетный срок  1,0тыс. человек количество одновременных пожаров – один расчетный пожар.

Наружное пожаротушение объектов микрорайона предусматривается от автонасосов пожарных машин и гидрантов, установленных на сети водопровода. Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов.

Возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из прудов или  реки с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения.

Для существующей скважины предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м  (гл. 10 СНиП 2.04.02 – 84).

Границы второго и третьего поясов  ЗСО определяется расчетом:

Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м  (гл. 10 СНиП 2.04.02 – 84).

Границы второго и третьего поясов  ЗСО определяется расчетом:

(8.4)

где  Q – производительность артскважины, м3/сут;

Q = 140,0 м3/сут

Т –  продолжительность продвижения микробного загрязнения воды до водозабора  (для II – го  пояса   Т = 400 сут.,   для   III – го  пояса  Т = 9125 сут.);

= 3,14;

m – коэффициент водоотдачи  (0,1 – 0,2);

m = 0,15

Н – мощность водоносного горизонта  (Н = 45 м);

Н = 45,0 м

Граница второго пояса ЗСО составит:

Граница третьего пояса ЗСО составит:

Таким образом, для скважин принятых в качестве рабочих и резервных источников водоснабжения, на основании расчетов приняты три пояса ЗСО:

1 – й пояс радиусом 30,0 м;

2 – й пояс радиусом 52,0 м;

3 – й пояс радиусом 246,0 м.

На территории I-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы  I-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории  II-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом.

На территории  II-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории  II-го пояса  ЗСО подземных источников должно предусматриваться:

- выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

- регулирования бурения новых скважин;

- подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории  III-го пояса  ЗСО подземных источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко II - му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

Состав сооружений.

Перечень узлов и сооружений, предусмотренных проектом, представлен в таблице XIII.8.4.

Таблица XIII.8.4.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001* диаметром: 40,63-110мм | п.м | 7000 |
| 2. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1500мм, | шт | 90 |
| 3. | Капитальный ремонт артезианских скважин | соор | 2 |
| 4. | Гидранты пожарные | шт | 10 |
| 5. | Резервуары чистой воды из сборного железобетона объёмом V=400 м3, соор. | соор | 2 |
| 6. | Повысительная насосная станция с насосами МультиПро 320-045 с 2-мя насосами CR 90-2 (один резервный ) производительностью каждого до 120,0 м3 / час., напором Н = 25-65м, N = 15,0 кВт, n = 3000 об/мин. | соор | 1 |

8.2. Водоотведение.

8.2.1. Существующее положение.

В настоящее время существуют две локальных сети канализации для больничного комплекса и школы со сбросом сточных вод в самотечный коллектор канализации г. Красавино в направлении существующих КОС. В жилой зоне пользуются септиками  и уборными с выгребными ямами.

Отвод поверхностного дождевого стока не организован. По открытым канавам, кюветам за счёт естественного уклона рельефа местности дождевые стоки отводятся в пониженные места и в естественные водоёмы.

Нормы и объёмы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в  таблице XIII.8.2. раздела «Водоснабжение».

Количество бытовых сточных вод, подлежащих отведению и биологической очистке составит  – 190,82м3 /сут.

В сутки максимального водопотребления и водоотведения

190,82 х 1,1 = 209,90 или 210,0 м3 /сут.

8.2.2. Проектное решение.

Система канализации.

Проектом принята неполная раздельная система канализации. По данной системе предусматривается отведение бытовых сточных вод от жилых зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, от зданий соцкультбыта, общественных и административных зданий. Схема бытовой канализации  – самотечно-напорная.

Канализационная насосная станция.

Сточные воды от небольшой части усадебной застройки, которые самотеком отвести невозможно, отводятся по самотечным линиям на проектируемую канализационную насосную станцию колодцевого типа – КНС.

Максимальный суточный объём сточных вод, поступающих на КНС,  составит: Q сут.мах = Q сут.ср. х1,1 или

Q сут.мах = 1,1х4,40=4,9 м3/сут;

максимальный часовой расход сточных вод составит:

qчас. мах = Кч. мах  х Q сут.мах / 24; Кч. мах = 1,2 х2,75 = 3,3;

qчас. мах = 4,9/24 х 3,3 = 0,70м3/час;

К установке на КНС принимаются  погружные насосы марки WILO MTS 40 E 26.15/15производительностью до 15 м3/ч, напором до 20 м с регулируемой подачей, двигатель мощностью 1,5 кВт (один – рабочий, один – резервный).

От КНС сточные воды по напорному чугунному трубопроводу диаметром 80 мм направляются в проектируемые самотечные сети канализации.

Канализационные очистные сооружения.

Очистка сточных вод производится на существующей станции биологической очистки, расположенной на северо-востоке города, восточнее деревни Бухинино, сброс очищенных вод в реку Малая Северная Двина, мощность проектная – 7700,0м3/сут, максимальная фактическая нагрузка – 5500,0 м3/сутки.

Сети канализации.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-91 диаметром 150-300 мм , напорные сети выполняются из чугунных напорных труб по ГОСТ 5525-81 диаметром 80 мм в одну нитку.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Состав сооружений канализации отражен в таблице XIII.8.5.

Таблица XIII.8.5.

| № п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство КНС колодцевого типа с погружными насосами марки WILO MTS 40 E 26.15/15 подачей до 15 м3/час. напором до 20м мощностью 1,5 кВт (один – рабочий, один – резервный) | объект | 1 |  |
| 2. | Самотечные трубопроводы канализации д = 150-300мм | пог. м | 6500,0 |  |
| 3. | Напорные нитки канализа-ции д = 80 мм | пог. м | 190,0 |  |
| 4. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1000мм | шт | 175 |  |

8.3. Теплоснабжение.

8.3.1.  Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта планировки жилого района г.  Красавино, сети теплоснабжения на площадке строительства предусмотрены для  центральной больницы и школы. Котельная КРБ №1 работает на твердом топливе (уголь, дрова), котельная школы №15 на природном газе.

Основной вид отопления существующих жилых домов – печное, топливо – дрова.

Производственные здания в рассматриваемом районе отсутствуют.

В связи с отсутствием данных по фактическим тепловым нагрузкам существующей общественной застройки, тепловые нагрузки определены по укрупненным показателям и представлены в таблице XIII.8.6.

Таблица XIII.8.6.

| № п/п | Наименование потребителя | № по г/п | Расчетная нагрузка на отопление |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qо.р. = альфа х Vнар х qо х (tв - tн.р.) х (1+Ки.р.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a | Vнар | qот | tвн | hзд | Ки.р. | Qо.р. |
|  |  |  |  | м3 | ккал/чСм3 | гр.С | м |  | ккал/ч |
| 1 | Больничный комплекс КРБ №1 (сущ) | 9 | 0,98 | 28217 | 0,41 | 20 | 10 | 0,075 | 658150 |
| 2 | Школа №15 (сущ) | 8 | 0,98 | 18708 | 0,3 | 15 | 10 | 0,073 | 289180 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 947330 |

Примечание: Расчетные тепловые нагрузки зданий определены в соответствии с методикой изложенной в «Методических указаниях по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий». Изд.4 М.2002.ГУП Академия ком.хоз.им.К.Д.Панфилова.

8.3.2. Проектное решение.

Раздел «Теплоснабжение» выполнен на основании технического задания на разработку схемы теплоснабжения и акта обследования территории и выбора участков для развития городского поселения Красавино Великоустюгского  муниципального района.

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СНиП 42-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП II-35-76* «Котельные установки»; СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

На первую очередь проектом планировки предусматривается:

- централизованное теплоснабжение проектируемых общественных и капитальных жилых зданий (поз.4-8, 10-14, 16, 22 по ГП) от реконструируемой котельной школы (поз.9, 21 по ГП) от реконструируемой котельной КРБ №1;

- реконструкция существующих котельных: котельная КРБ №1 –  перевод на сжигание топлива – природный газ; котельная школы увеличение установленной мощности в связи с расширением системы теплоснабжения от котельной;

- в жилых домах перспективной и существующей усадебной застройки предусматриваются системы индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Проектные расходы тепла по общественным и жилым зданиям представлены в таблице XIII.8.7.

Таблица XIII.8.7.

| № п/п | Наименование потребителя | № по г/п | Расчётные расходы теплоты, ккал/час |  |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Макс. на отопл* | Макс. на вентил* | Макс. ГВС | Всего | № типов проекта |
|  |  |  |  |  | (средн) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Пункт быт. обслуживания насел., отделение связи | 10, 22 | 41120 | 12820 | 67800 (13560) | 67500 | 274-1-212с.86 |
| 2. | Физкультурно оздоровитель-ный комплекс | 11 | 139100 | 144940 | 180000 (60000) | 344040 | 294-2-70 |
| 3. | Детский сад ясли на 140 мест | 14 | 118280 | 55410 | 165000 (55000) | 228700 | 211-1-135-205 |
| 4. | Аптека и молочная кухня | 21 | 73440 | 77110 | 260000 (52000) | 202550 | 254-06-24 |
| 5. | Магазин торговой площадью на 100м2 | 13 | 11330 | --- | 20500 (4100) | 15430 | 271-15-30.88 |
| 6. | Клуб на 128 мест с пристроенным кафе | 12 | 159900 | 60910 | 42500 (8500) | 229320 | 264-12-157 |
| 7. | Детский общественный центр на 50 мест | 16 | 79950 | 30460 | 21250 (7080) | 117490 | 264-12-157(примен) |
| 8. | 56-квартирный жилой дом | 4 | 606010 | --- | 382200 (95550) | 701560 | 17-022/1.2 17-031/1.2 |
| 9. | 21-квартирный жилой дом | 7 | 258050 | --- | 151700 (37930) | 295970 | 17-022/1.2 17-031/1.2 |
| 10. | 18-квартирный жилой дом | 5 | 202000 | --- | 127400 (31850) | 233850 | 17-022/1.2 |
| 11. | 18-квартирный жилой дом с магазином | 6 | 242400 | --- | 127400 (31850) | 274250 | 17-022/1.2 |
|  | ВСЕГО |  | 1931580 | 381650 | 1545750 | 2710650 |  |
|  |  |  |  |  | (397420) |  |  |

Примечание: *Для проектных тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию по типовым проектам произведен пересчет к действительной наружной температуре воздуха для района строительства.
**Средняя нагрузка на горячее водоснабжение определена с учетом коэффициента суточной неравномерности – К=3,0-5,0.

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*:

- температура наиболее холодной пятидневки обеспечен-ю 0,92 (–34)0С.;

- средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной +8 гр.С – (–4,1) гр.С.;

- продолжительность отопительного периода – 237 сут.;

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий:

где,

k1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий – 0,25;

А – общая отапливаемая площадь зданий,  м2

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади (для существующей застройки qо=190ккал/ч, для 1-ой очереди строительства qо=150ккал/ч).

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:

где,

k2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий  k2 – 0,6 (для зданий постройки после 1985г.), k2 – 0,4 (для зданий постройки до 1985г.);

Средний тепловой поток на горячее водоснабжение:

где,

– норма расхода горячей воды на горячее водоснабжение на единицу измерения для группы потребителей (105 л/сут.чел).

m – количество жителей, пользующихся системами централизованного горячего водоснабжения.

Сводные результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в таблице XIII.8.8.

Таблица XIII.8.8.

| № п/п | Наименование | Един.измер. |  |  | Сроки строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-я очередь стр-ва |  |  | Расчётный срок |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Численность населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | всего по жилому району ГП Красавино |  | чел. |  |  | 695 |  |  | 695 |  |
| 2. | Усредненный норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 26,0 |  |  | 26,0 |  |
| 3. | Расчётный тепловой поток: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 3388,1 |  |  | 3388,1 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (3940,4) |  |  | (3940,4) |  |
| б). | Максимальный на вентиляцию: |  | Мкал/ч |  |  | 406,6 |  |  | 406,6 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (472,9) |  |  | (472,9) |  |
| в). | Средний на горячее водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 152 |  |  | 152 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (176,8) |  |  | (176,8) |  |
|  | Всего по пункту 3 |  | Мкал/ч |  |  | 3946,7 |  |  | 3946,7 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (4590,0) |  |  | (4590,0) |  |

Котельные установки.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается общественная застройка, административные здания и капитальные многоквартирные жилые здания.

Централизованное теплоснабжение осуществляется по следующей схеме – теплоноситель от проектируемых источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы проектируемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения или вентиляции.

В производственной зоне теплоснабжение зданий, включая технологические нужды, осуществляется от собственных источников теплоты.

Для  централизованного теплоснабжения существующих общественных зданий и перспективной застройки от котельной школы проектом предусматривается ее реконструкция (расширение) с увеличением тепловой мощности.

Для теплоснабжения КРБ №1, предусматривается реконструкция существующей угольной котельной с переводом на топливо – природный газ.

Реконструируемые на 1 очередь котельные, приняты по индивидуальной разработке с установкой газовых котлов типа «Энтророс». В котельных предусматриваются котлоагрегаты с современными автоматизированными газовыми горелками, насосные агрегаты, водоподготовительные установки.  При наличии твердотопливных котлов, часть котлов выводится в резерв.

Сводные данные по мощности котельной на 1 очередь и расчетный срок представлены в таблице XIII.8.9.

Таблица XIII.8.9.

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котлов | Кол- во | Тепло-производ. кВт | Темпер график | Топли-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Котельная КРБ №1 Qотп=0,95МВт поз.по ГП-(9+21) | Энтророс (проект) Е1-9М (сущ) Универсал (сущ) | 2-осн 1-рез 1-рез | 1х700кВт | вода 95-70 0С | Газ Уголь | 1-оч |
| 2. | Котельная школы №15 Qотп=3,1МВт поз.по ГП-(8+) | PegasusF3(сущ) Энтророс (проект) | 2-осн 2-осн | 2х1000кВт 1х2000кВт | вода 115-70 0С | Газ | 1-оч |

Примечание: При расчете теплопроизводительности котельных учитывались данные таблиц по существующим и проектным тепловым нагрузкам, потери в тепловых сетях, КПД тепловых установок и запаса по тепловой мощности.

Тепловые сети.

Для подачи теплоносителя от централизованного источника теплоты к потребителям предусматривается строительство тепловых сетей в соответствии представленной в графической части проекта схемой теплоснабжения.

Прокладка новых теплосетей принята подземной, двухтрубной, бесканальной или в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87.

На тепловых сетях должны предусматриваться тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, теплоизолированными пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием.

Состав сооружений системы теплоснабжения для жилого района г. Красавино представлен в таблице XIII.8.10.

Таблица XIII.8.10.

| №п/п | Наименование сооружений | Един. изм. | Сроки строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | В т.ч. 1-я очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Прокладка тепловых сетей в ППУ | км | 2х1,45 | 2х1,45 | В двухтруб. исполнении |
| 2. | Газоснабжение сущ. твердотопливных котельных | соор. | 1 | 1 | (котельная КРБ №1) |
| 3. | Реконструкция (расширение) сущ. газовых котельных | соор. | 1 | 1 | (котельная школы) |

8.4.  Газоснабжение.

8.4.1. Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта планировки жилого района г.  Красавино, сети газоснабжения высокого давления II-категории на площадке строительства предусмотрены только для котельной школы №15, низкого давления – отсутствуют. Население существующей усадебной застройки района проекта планировки снабжается только сжиженным углеводородным газом (СУГ).

Сжиженный газ ГОСТ 20448 – 90 используется только для нужд пищеприготовления. Доставка газа потребителям осуществляется в баллонах ёмкостью 50л автотранспортом с базы хранения СУГ г. Великий Устюг.

8.4.2. Проектное решение.

Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания на разработку схемы газоснабжения и акта обследования территории и выбора участков для развития городского поселения Красавино Великоустюгского района.

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

Газифицировать природным газом все жилые дома, коммунально-бытовые здания, котельные.

Природный газ намечается использовать на нужды отопления, вентиляции горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Потребители снабжаются газом через существующие газорегуляторные пункты ГРП.

Источником газоснабжения северной части жилого района предусматривается – существующий ГРП д.Новое, для южной части района с капитальной жилой застройкой – существующий ГРП в районе школы.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме:

- I ступень (существующие газопроводы) – высокого давления II-й категории с Pгаза от 0,5 до 0,6 МПа;

- II ступень (проектируемые газопроводы) –низкого давления IV-й категории с Pгаза  до 0,005 МПа.

Схема газопроводов высокого давления существующая тупиковая.

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты согласно п. 3.12 СП 42-101-2003:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей– 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.

Годовые расходы природного газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, обеспечиваемые централизованно от котельных определены по общепринятым формулам.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа приведены в таблице XIII.8.11.

Таблица XIII.8.11.

| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год |  |  | Коэф.час.макси-мума |  | Макс.час м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды) |  | 208,5 (208,5) |  |  | 1800 | 115,8 (115,8) |
| 2. | Отопление частных жилых домов от индивидуальных газовых котельных. | 393,8 (393,8) |  |  |  | 2540 | 155,0 (155,0) |
| 3. | Прочие не производственные нужды предприятий торговли и бытового обслуж-я (5%). |  | 10,4 (10,4) |  |  | 1800 | 5,8 (5,8) |
| 4. | Сосредоточенные потребители и котельные в том числе: |  | 1366,4 (1366,4) |  |  | 2540 | 537,9 (537,9) |
| 4.1 | Центральные котельные |  | 1366,4 (1366,4) |  |  | 2540 | 537,9 (537,9) |
| 5. | ВСЕГО: |  | 1979,1 (1979,1) |  |  | - | 814,6 (814,6) |

Примечание: * значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок).

Для обеспечения  котельной КРБ №1 топливом – природный газ, к ней подводится газопровод среднего давления. Для снижения давления газа до 0,3 МПа и менее, в соответствии с паспортными характеристиками котлов, в здании котельной предусматривается редукционная установка – ГРУ.

Сети газопроводов.

Прокладку газопроводов давлением до 0,6 МПа следует выполнять в подземном варианте из полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ Р 50838-95.

Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определённые исходя из годового расхода газа и коэффициента часового максимума каждой категорией потребителей отдельно.

Диаметры газопроводов высокого и низкого давлений определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003.

где,

d–  расчетный диаметр газопровода, см

А, В, m, m1 – коэффициенты, определяемые по табл. 6, 7 СП 42–101–2003;

po –  плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас –  расчетный максимальный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа/м для сетей высокого и среднего давления, Па/м для сетей низкого давления;

При гидравлическом расчёте газовых сетей давление газа принято:

Расчётный перепад давления в сетях низкого давления принят при условии, что давление газа на выходе из ГРП составляет – 300 даПа:для распределительных квартальных сетей 120даПа (120 мм.в.ст.); для газопроводов-вводов и внутр.газопроводов - 60 даПа (60 мм.в.ст.).

Установку отключающих устройств на газопроводах следует предусмотреть в следующих местах: на входе и выходе с газорегуляторного пункта; на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков; на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРП (ГРПШ).

Прокладку газопроводов низкого давления и строительство сооружений ГРП осуществлять в соответствии с требованиями СНиП42-01-2002, СП 42-101-2003, и «Правил безопасности в газовом хозяйстве».

Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного или  среднезернистого  песка толщиной не менее 100 мм.

Сводные результаты расчётов строительства сооружений газоснабжения для жилого района г.  Красавино приведены в таблице XIII.8.12.

Таблица XIII.8.12.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Сроки строительства |  | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок | 1-я очередь |  |
| 1. | Газопроводы низкого давления Рг< 0,005 МПа | пог. м | 7400,0 | 7400,0 | Полиэтил. трубы |
| 2. | Газопроводы высокого давления Рг<0,6 МПа | пог. м | 60,0 | 60,0 | Полиэтил. трубы |
| 3. | Газорегуляторные пункты | объект | сущ | сущ | ГРП (ГРПШ) |
| 4. | Газификация центральных котельных (ГРУ) | объект | 1 | 1 | ГРУ |
| 5. | Газоснабжение частных жилых домов усадебной застройки | соор. | 165 | 165 | ПГ4+ГазКот |
| 6. | Газоснабжение зданий капитальной жилой застройки | соор. | 4 | 4 | ПГ4 |

8.5. Электроснабжение.

8.5.1 Существующее положение.

Раздел электроснабжения в составе проекта планировки нового микрорайона г. Красавино выполнен на основании технических условий Великоустюгскими электрическими сетями. На территории нового ПП инженерные коммуникации частично присутствуют.

8.5.2.  Проектное решение.

Электроснабжение потребителей селитебной зоны нового жилого района предусматривается выполнить согласно технических условий выданных Великоустюгскими электрическими сетями. Для электропитания вышеуказанных потребителей проектом предусматривается строительство двух закрытых трансформаторных подстанций ЗТП № I  мощностью 2х400 кВА, ЗТП № II  мощностью 400 кВА, реконструкция существующей ТП Школа и увеличение её мощности до 2х 400 кВА.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице XIII.8.13. «Расчёт электрических нагрузок в новом микрорайоне».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛИ-0.4 кВ выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно - коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых ВЛ-6 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при конкретном проектировании. План электрических сетей 6 кВ; 0,4 кВ и расположения ТП-6/0,4 кВ смотреть ни листе ПП-ЭС настоящего проекта.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

- защитных устройств от импульсных перенапряжений;

- защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких сняжений напряжений;

- устройства защитного отключения.

Таблица XIII.8.14.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Количество на период строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ШРУД-2/300 | шт. | 1 |  |
| 2. | Бокс БКТО 300х2 | шт. | 1 |  |

Таблица XIII.8.15.

| № п/п | Наименование | Существ. | Проектируемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчет. срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 1167.0 | 1167.0 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 2000,0 | 2000,0 |
| 3. | Кол-во телефонов | - | 260 | 260 |

Таблица XIII.8.13.

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений |  |  |  | Кол-во квартир |  |  | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт |  |  |  | Коэффици-ент несовпаде-ния максимумов |  |  | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт |  |  |  | Коэф мощ- ности |  | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок |  |  | 1 Оче-редь | Расч. срок |  | 1 очередь |  | Расч. срок |  | 1 Оче-редь | Расч. срок |  | 1 Оче-редь |  | Расч. срок |  | Cos |  | 1 Оче-редь |  | Расч. срок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |
| ЗТП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 93 | 93 |  |  | 93 | 93 |  | 320,0 |  | 320,0 |  | 1 | 1 |  | 320.0 |  | 320.0 |  | 0,96 |  | 337,5 |  | 337,5 |  |  |
| 2. | КНС | Инд.проект | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 1 | 1 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 0,8 |  | 6,9 |  | 6,9 |  |  |
| 3. | Аптека | Инд.проект | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 17,0 |  | 17,0 |  | 0,8 | 0,8 |  | 13,6 |  | 13,6 |  | 0,92 |  | 14,8 |  | 14,8 |  |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,5 | 0,5 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,85 |  | 5,88 |  | 5,88 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,08 |  | 365,08 |  |  |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,3 |  | 383,3 |  |  |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |  | 2х400 |  |  |
| ЗТП II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 28 | 28 |  |  | 28 | 28 |  | 112,0 |  | 112,0 |  | 1 | 1 |  | 112,0 |  | 112,0 |  | 0,96 |  | 116,6 |  | 116,6 |  |  |
| 2. | КНС | Инд.проект | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 1 | 1 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 0,8 |  | 6,9 |  | 6,9 |  |  |
| 4. | Спортивный комплекс | Инд.проект | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 0,8 | 0,8 |  | 64,0 |  | 64,0 |  | 0,92 |  | 69,6 |  | 69,6 |  |  |
| 5. | КБО | Инд.проект | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 0,8 | 0,8 |  | 20,0 |  | 20.0 |  | 0,92 |  | 21.8 |  | 21,8 |  |  |
| 6. | Магазин | Инд.проект | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 0,8 | 0,8 |  | 12,0 |  | 12.0 |  | 0,92 |  | 13.04 |  | 13,04 |  |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,5 | 0,5 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,85 |  | 5,88 |  | 5,88 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,2 |  | 232,2 |  |  |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,8 |  | 244,8 |  |  |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 |  | 1х400 |  |  |
| ТП Школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 24 |  | 24 | 24 |  |  | 24 | 96,0 | 96,0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 96,0 |  | 96,0 |  | 0,96 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | КНС | Инд.проект | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 5,5 | 5,5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 0,8 |  | 6,9 |  | 6,9 |
| 3. | Клуб | Инд.проект | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 120,0 | 120,0 |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 96,0 |  | 96 |  | 0,92 |  | 104.3 |  | 104,3 |
| 4. | Детский сад | Инд.проект | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 60,0 | 60,0 |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 48,0 |  | 48 |  | 0,92 |  | 52,1 |  | 52,1 |
| 5. | Общественный центр | Инд.проект | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 60,0 | 60,0 |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 48,0 |  | 48 |  | 0,92 |  | 52,1 |  | 52,1 |
| 6. | Секционная жилая застройка | Инд.проект | 4 |  | 4 | 113 |  |  | 113 | 113,0 | 113,0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 113,0 |  | 113,0 |  | 0,96 |  | 117,7 |  | 117,7 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,85 |  | 5,88 |  | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,9 |  | 538,9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,8 |  | 565,8 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |  | 2х400 |

Загрузка трансформатора 67%

8.6.  Связь. Телевидение.

8.6.1. Существующее положение.

Раздел телефонизация в составе проекта планировки нового микрорайона г. Красавино выполнен на основании технических условий выданных «Великоустюгским ЛУ».

В настоящее время по территории микрорайона проходит телефонная канализация. Телефонная связь осуществляется от АТС марки АТСК 100/2000.

8.6.2. Проектное решение.

Для телефонизации района необходима докладка кабельной канализации. Канализацию доложим кабелем ТППэп3 300х2х0.5 от здания АТС в г. Красавино до проектируемого микрорайона в существующем канале телефонной канализации, с установкой распределительного шкафа ШРУД-2/300, кабель в шкафу  оконечить боксом БКТО 300*2.

При пересечениях проектируемой линии связи с любыми подземными коммуникациями, улицами, дорогами, переходами устройство переходов  проектировать закладкой двух полиэтиленовых труб на глубину не менее 0.8 метра от любого конструктивного элемента улицы. Охраняемая зона КЛС составляет 2 метра.

От ШРУД-2/300 по ПП проложить распределительные кабели по проектируемой  канализации до проектируемых домов.  Распределительные кабели в ШРУД-2/300 завести на кабельный бокс БКТО 300*2.

Сечение распределительных кабелей установить при рабочем проектировании.

Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 500 телефонов на расчетный срок.

На первую очередь требуется реконструкция АТС с увеличением мощности до 3000 номеров.

9. Технико-экономические показатели по проекту планировки.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 1 очередь 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория. |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проекта планировки всего: | га | 63,700 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| 1.2 | Жилых зон, из них: - секционная застройка - усадебная застройка - блокированная застройка | - - | 2,565 27,234 1,952 |
|  | Территории общественной застройки | - - | 10,062 |
|  | Территории коммунально-складских предприятий |  | 0,674 |
|  | Ландшафтно-рекриационные территории |  | 4,239 |
|  | Улицы, дороги, проезды | - - | 12,987 |
|  | Прочие территории | - - | 1,597 |
|  | Территории специального назначения | - - | 2,390 |
| Население. |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел | 695 |
| 2.2 | Состав семьи | чел | 2,5 |
| 2.3 | Плотность населения | чел / га | 10,91 |
| Жилой фонд. |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общей площади квартир | 18,070 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 |
| 3.3 | Сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 общ площ | 1,011 |
| 3.4 | средняя обеспеченность обшей площадью жилого фонда | м2/чел. | 26 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | - - | 17,059 |
|  | секционная застройка | - - | 1,170 |
|  | блокированная застройка | - - | 7,332 |
|  | усадебная застройка | - - | 8,557 |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания. |  |  |  |
| 4.1 | Стационар районной больницы | коек | 150 |
| 4.2 | Поликлиника | посещ/смена | 300 |
| 4.3 | ОСМП (1 бригада) | объект | 1 |
| 4.4 | Аптека с молочной кухней | объект | 1 |
| 4.5 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» | учащихся | 700 |
| 4.6 | Спортивный комплекс с бассейном | объект | 1 |
| 4.7 | Клуб | мест | 128 |
| 4.8 | Кафе | мест | 30 |
| 4.9 | Детский сад | мест | 140 |
| 4.10 | Детский общественный центр (Дом детского творчества) | мест | 50 |
| 4.11 | Пункт бытового обслуживания населения и отделение связи | объект | 1 |
| 4.12 | Магазин | объект | 2 |
| Транспортная инфраструктура. |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 8,308 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км |  |
| Инженерные сети. |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | м3 / сут | 253,0 |
| 6.2 | Водоотведение | м3 / сут | 210,0 |
| 6.3 | Электропотребление | кВт-ч/год |  |
| 6.4 | Расход газа | т.м³/год | 1979,1 |
| 6.5 | Общее потребление тепла | Гкал/год |  |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тонн/год | 1948,0 |
| Охрана окружающей среды. |  |  |  |
| 7.1 | Пояса охраны арт. скважины | га | 14,617 |
| 7.2 | Территории санитарно-защитных зон предприятий | га | 1,408 |