|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д. 33, офис 39, www.enko.spb.ru тел. +7–812–328 5902, факс.+7–812 – 323 5033; e-mail: enko@ enko.spb.ru |  |

Инв. № 30/320

Экз. __

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЮДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный план

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | И.С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург

2011 г.

Авторский коллектив:

| Руководитель проекта | к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории: | эколог градостроительства А.В. Яновская |
| Современное использование территории. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. | архитектор Е.В. Турова, экономист градостроительства А.В. Косарев, инженер-землеустроитель Р.В. Николаев |
| Градостроительная экономика. Рекреационные условия. Объекты культурного наследия. | экономист градостроительства А.В. Косарев |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.А. Дорин |
| Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, инж. Елисеева Л.В. |
| Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера: | эколог градостроительства А.В. Яновская |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.М. Савинков, архитектор Е.В. Турова |

Оглавление

Состав проекта	4

Список используемых сокращений	5

1.	Введение	7

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	8

3.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	10

3.1. Основные сведения о территории. Основные этапы исторического развития	10

3.2. Природные условия и ресурсы	12

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	17

3.4. Экологическая ситуация	23

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий	25

3.6. Выводы комплексной оценки территории	27

4.	ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	32

4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории	32

4.2. Социально-экономическое развитие	36

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	53

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	56

5.	ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	66

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	66

5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	67

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	68

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	73

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	75

6.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	78

7.	Технико-экономические показатели	84

8.	ПРИЛОЖЕНИЯ	86

Состав проекта

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Генеральный план Юдинского сельского поселения Материалы по обоснованию проекта, Положения о территориальном планировании, пояснительная записка | 30/230 |
| 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Схема современного использования территории поселения (опорный план). Схема комплексной оценки территории. Схема размещения объектов культурного наследия и развития туризма на территории поселения. М 1:10 000 Врезка: Схема планировочной организации поселения М 1:25 000 | 30/220 |
| 2 | Генеральный план (основной чертеж). Схема проектных предложений развития территории поселения. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Схема размещения объектов культурного наследия М 1:10 000 | 30/221 |
| 3 | Генеральный план (основной чертеж). Врезки населенных пунктов. Схема проектных предложений развития территории поселения. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Схема размещения объектов культурного наследия М 1:10 000 | 30/222 |
| 4 | д. Золотавцево. Схема современного использования территории поселения (опорный план). Схема комплексной оценки территории. Схема размещения объектов культурного наследия. М 1:2 000 | 30/224 |
| 5 | д. Золотавцево. Генеральный план. Схема проектных предложений по развитию населенных пунктов (основной чертеж). Схема инженерной, транспортной инфраструктуры и планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема развития туризма М 1:2 000 | 30/225 |
| 6 | д. Бобровниково, д. Демьяново. Схема современного использования территории поселения (опорный план). Схема комплексной оценки территории. Схема размещения объектов культурного наследия. М 1:2 000 | 30/226 |
| 7 | д. Бобровниково, д. Демьяново. Генеральный план. Схема проектных предложений по развитию населенных пунктов (основной чертеж). Схема инженерной, транспортной инфраструктуры и планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема развития туризма М 1:2 000 | 30/227 |
| 3. Электронные материалы |  |  |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы в формате JPG | 30/231 |

Список используемых сокращений

| АТС – автоматическая телефонная станция | м БС – метров Балтийской Системы координат |
| --- | --- |
| АИТ – автономный источник теплоты | МВА – мегавольтампер |
| ВЛ – воздушная линия электропередачи | м/с – метр в секунду |
| ВПО – военизированная пожарная охрана | мм – миллиметр |
| гг. – годы | оз. – озеро |
| г. – год | ООО – общество с ограниченной ответственностью |
| га – гектар | ОАО – открытое акционерное общество |
| ГНС – газонаполнительная станция | п. – поселок |
| ГОСТ – государственный стандарт | пер. – переулок |
| ГРП – газорегуляторные пункты | пр. – прочее |
| ГРУ – газорегуляторные установки | ПЧ – пожарная часть |
| ГСМ – горюче-смазочные материалы | ПДК (ОДК) – предельно допустимая концентрация (ориентировочно допустимые концентрации) |
| ГУ ЦГСМ-Р Государственное учреждение центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | ППС ВО – противопожарная служба Вологодской области |
| ГУ ВО – государственное учреждение Вологодской области | РАН СССР – Российская Академия Наук СССР |
| д. – деревня | РД – руководящий документ |
| др. – другой | р. – река |
| ДДУ – детское дошкольное учреждение (детский сад) | ред. – редакция |
| ДПО – добровольные пожарные отряды | руч. – ручей |
| ед. – единиц | СанПиН – санитарные правила и нормы |
| ЖКС – жилищно-коммунальная система | сек. – секунда |
| ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство | ст. – статья |
| ЗСО – зона санитарной охраны | СЗЗ – санитарно-защитная зона |
| и т. п. – и тому подобное | сут. – сутки |
| ИЖС – индивидуальное жилищное строительство | СП – строительные правила |
| кв. км – квадратный километр | СНиП – строительные нормы и правила |
| кв. м – квадратный метр | СТО – станция технического обслуживания автомобилей |
| КОС – канализационные очистные сооружения | СУГ – сжиженные углеводородные газы |
| КПД – коэффициент полезного действия | ТБО – твердые бытовые отходы |
| куб. м – кубический метр | т.н. – так называемый |
| кВ – киловольт | тыс. – тысяча |
| кВт – киловатт | ТП – трансформаторная подстанция |
| КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство | техн. – технический |
| КЗ – короткое замыкание | УДС – улично-дорожная сеть |
| ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости | УКИВЗ – удельный комбинаторный индекс загрязнения воды |
|  | ул. – улица |
| ЛЭП – линия электропередач | ФЗ – федеральный закон |
| л/с – литры в секунду | ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс |
| м – метр | чел. – человек |
| мг/л – миллиграмм на литр | ЧС – чрезвычайная ситуация |
| мес. – месяц | шт. – штука |
| МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. | эт. – этаж |
| мкР/ч. – микрорентген в час | ºС – градусы Цельсия |

# Введение

Генеральный план Юдинского сельского поселения Великоустюгского муниципального района Вологодской области разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Юдинского сельского поселения (муниципальный контракт от 12 июля 2010 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2030 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон и объектов капитального строительства, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2020 г.;

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта были использованы следующие материалы:

Проект Концепции устойчивого развития сельских территорий Вологодской области (г. Вологда, 2010 г.).

Схема территориального планирования Великоустюгского муниципального района (ОАО «Головное ХППАП Бюро», г. Вологда), выполненная в 2009 г.

Генеральный план г. Великий Устюг (ОАО «Головное ХППАП Бюро», г. Вологда), выполненный в 2009 г. И утвержденный в 2010 г.

Цифровая топографическая основа в масштабе 1:10000, 1:2000, выполненная ООО «Валбэк-ру» (г. Вологда) в 2010–2011 гг.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных отделу архитектуры Великоустюгского муниципального района, и администрации Юдинского сельского поселения.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах муниципального образования;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель муниципального образования.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь). Обеспечение надёжного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## Основные сведения о территории. Основные этапы исторического развития

Юдинское сельское поселение расположено в северной части Великоустюгского муниципального района. Территория сельского поселения на юге граничит с центром муниципального района – г. Великий Устюг, на северо-востоке с Красавинским сельским поселением, на востоке с Шемогодским сельским поселением и пгт. Кузино, на западе с Марденгским сельскими поселением Великоустюгского муниципального района, на севере – с Архангельской областью. Центром муниципального образования является д. Юдино.

В состав поселения входят 46 населенных пунктов, в том числе нежилых – 9 деревень. В рамках данного проекта разрабатываются также генеральные планы деревень Золотавцево, Бобровниково, Демьяново.

Площадь сельского поселения составляет 33966 га.

На начало 2010 г. численность населения сельского поселения составила 2642 чел., в том числе в д. Юдино – 479 человек, п. Стрига – 413 человек, д. Золотавцево – 378 человек, в д. Бобровниково – 222 человека.

Экономика поселения имеет производственно-аграрную специализацию: население занято и на предприятиях обрабатывающей промышленности, и в сельском хозяйстве.

Внешние связи поселения осуществляются посредством автодороги регионального значения, входящей в коридор «Восток» (Урень – Шарья – Никольск – Великий Устюг – Котлас) и железнодорожной веткой Великий Устюг – Ядриха.

Основные этапы исторического развития

Свидетельства проживания древнего человека на современной территории Великоустюгского муниципального района остались в виде памятников археологии. Впервые человек заселил эту территорию примерно 8–9 тысяч лет назад, в эпоху мезолита – среднего каменного века. К этому времени относятся остатки древних поселений в долинах р. Малой Северной Двины, Юга и Сухоны.

В ходе сплошного обследования современной водной сети – рек, озер и старичных водоемов были обнаружены многочисленные стоянки и местонахождения каменного века, поселения эпохи раннего металла и раннего железного века, средневековые селища и захоронения. В настоящее время на территории Великоустюгского муниципального района известно более 60 объектов археологического наследия. В последующие эпохи разные племена сменяли друг друга на берегах Сухоны, Юга, славяне, выходцы из Новгорода здесь появились в XI веке. В XII в. Началась колонизация выходцами из центральной Руси, в XII–XIII они активно осваивали занятые финно-угорским населением земли. В 1147 г. В местечке «Черный Прилук» при слиянии рек Сухона и Юг был основан город Устюг, в последствии г. Великий Устюг.

Во времена Средневековья территория современного Великоустюгского муниципального района составляла Нижнесухонский (Великоустюгский) край, который в XIII–XV в. являлся частью Северо-Восточной Руси и был связан с Ростовским, Белозерским и Ярославским княжествами. Одновременно в край проникало великокняжеское и митрополичье землевладение, происходила интенсивная крестьянская и монастырская колонизация. Земледельческая в своей основе, она существенно отличалась от предшествовавшего промыслового этапа хозяйственного освоения территории, связанного в большей степени с финно-угорскими племенами, проживавшими в районах Русского Севера в дославянскую эпоху.

Описываемой территории коснулись бурные события феодальной войны в Северо-Восточной Руси, общерусский объединительный процесс. После знаменитой Куликовской битвы значение общерусского центра окончательно укрепилось за Москвой, которая неизменно проводила политику объединения русских земель, преодолевая упорное сопротивление отдельных областей и особенно Новгорода. В это время Устюг выступает на стороне Москвы и, активно включившись в борьбу за создание единого Русского государства, уже в 1386 г. участвует в походе Дмитрия Донского против новгородцев.

При Василии I Дмитриевиче подвластная Москве территория увеличилась в несколько раз, что способствовало дальнейшему укреплению Московского княжества. В это время к Москве отошел такой важный политический и торговый центр Северного края, как Вологда, и в руках Москвы оказалась вся верхняя часть Сухоно-Двинского водного пути от Вологды до Устюга, а Устюг превратился в основной опорный пункт для дальнейшей московской колонизации Северного края.

Система сельского расселения, формировавшаяся с XI–XIII в. может быть охарактеризована как исключительно приречно-приозерная. Для такого расселения типично прибрежное заселение с очаговым размещением населения по рекам и озерам, возникшее в период продвижения славян в ходе колонизации Севера, при сохранении безлюдных речных водоразделов.

Приречные поселения, Заозерские деревни располагались в погостах и волостях. Наибольшее число деревень размещалось в нижнем течении реки Стриги, по берегам реки Ямжи и на Малой Северной Двине. Погосты в представляли собой административно-территориальные, судебные и налоговые округа, включавшие несколько десятков малодворных деревень, и являлись местами, где находился храмовый комплекс с постройками причта (Бобровниково, Нокшино, Богородское).

В XVI в. в бассейне рек Сухоны, Юга, верховьев р. Северной Двины образовался Устюжский (Велико-Устюгский или Великоустюжский) уезд, из которого позднее выделился Сольвычегодский уезд. Соответственно этим рекам Великоустюжский уезд делился на три трети: Южскую, Сухонскую и Двинскую, куда и входила территория современного Юдинского поселения. В 1708 г. Великоустюжский уезд вошел в состав вновь образованной Архангелогородской губернии, в 1719 г. Губерния была разделена на четыре провинции, одна из них – Великоустюжская с центром в Великом Устюге состояла из Великоустюжского, Сольвычегодского и Яренского уездов. По административным реформам Екатерины II (1762–1796) в 1775 г. страна была разделена на 50 губерний, в их числе Великоустюжская. Провинции при этом упразднялись, а каждая губерния делилась на 10 – 12 уездов.

В 1780 году стали создаваться наместничества. Вологодская и Великоустюжская губернии составили Вологодское наместничество. Но из-за обширной территории оно было разделено на 2 области: Вологодскую и Великоустюжскую, которые по-прежнему делились на уезды. В составе Великоустюжской области входили уезды: Великоустюжский, Красноборский, Лальский, Никольский, Сольвычегодский, Усть-Сысольский и Яренский.

В 1796 году наместничество было ликвидировано, упразднена и Великоустюжская область. Великоустюжский уезд вошел в Вологодскую губернию. Дальнейшие изменения происходили уже после революции 1917 года. С 1918 года Устюжский (Велико-Устюгский или Великоустюжский) уезд вошел в состав Северо-Двинской губернии с центром в городе Великом Устюге.

В 1924–1925 гг. были образованы Будринский, Ямженский, Юдинский сельсоветы. В 1959 году принято решение об их объединении и был образован Юдинский сельсовет.

В 1929 г. произошло катастрофическое наводнение, после которого по берегу Малой Северной Двины были посажены ели, которые могут задерживать крупные льдины. В деревне Юдино до 1929 года располагался женский монастырь, во владении которого находилось гончарное производство и обширные поля, где выращивались овощи. В д. Глядково располагалась тюрьма. Еще один женский монастырь располагался в окрестностях деревни Олбово.

В результате проведенной в 2006 г. реформы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Юдинский сельсовет был преобразован в Юдинское сельское поселение. Деревня Слободка отошла в состав г. Великий Устюг, формирование границ муниципального образования на этом закончилось.

## Природные условия и ресурсы

Климат

Климат территории Юдинского сельского поселения умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно-тёплым летом. Среднегодовая температура +1,50С, абсолютный минимум отмечался в январе – -48 °С, абсолютный максимум – в июле – +370С. Наиболее теплый месяц – июль, средняя температура +16,8 °С, наиболее холодный месяц – январь, средняя температура -13,8 °С.

Выпадение осадков в течение года неравномерное, наибольшее их количество (около 60 %) выпадает в виде затяжных моросящих или грозовых дождей в летне-осенний период. Существенное значение имеют также осадки, выпадающие в виде снега, которые составляют 35–40 % от всех годовых осадков. Количество атмосферных осадков за год в среднем составляет 673 мм. Снежный покров образуется в среднем 23 октября, устанавливается окончательно 15 ноября и сходит 24 апреля. Число дней со снежным покровом – 166.

Относительная влажность в течение всего года высокая (78 %). В течение года преобладают южные ветра. Среднегодовая скорость ветра 3–4 м/с. Самый ветреный месяц – ноябрь со скоростью ветра 4 м/с, самый тихий – август со средней скоростью ветра 2,6 м/с. Сильные ветра (более 15 м/с) наблюдаются редко.

Согласно СНиП 23–01–99 «Строительная климатология» территория Юдинского сельского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB, характеризуемой как относительно благоприятная для селитебных целей.

Выводы:

- климатические условия территории сельского поселения ограниченно благоприятны для развития рекреации, благоприятный для активной рекреации период не превышает 70 дней;

- в поселении возможно возделывание всех сельскохозяйственных культур, распространённых в Вологодской области; однако существует опасность заморозков в период активной вегетации растений;

- при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Водные ресурсы поселения складываются из поверхностных и подземных вод.

Поверхностные воды

Реки района принадлежат к бассейну Северной Двины. Самыми крупными реками района являются реки Малая Северная Двина и Стрига. В период навигации река Малая Северная Двина судоходна.

Несудоходными реками, протекающими по территории поселения, являются: Ямжа, Стрига, Полуденная, Вайкалица и другие небольшие реки и ручьи.

Водный режим рек поселения характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, летне-осенними паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью.

Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются в конце апреля – начале мая; наибольшая высота подъёма на реке Малая Северная Двина – до 10–11 м., на малых до 2,5 м над предполоводными уровнями. Продолжительность половодья 1,5 – 2 месяца.

Летне-осенняя межень ежегодно нарушается дождевыми паводками. Минимальные летние уровни наблюдаются в августе. Ледовый режим характеризуется устойчивым ледоставом. Ледяной покров образуется в первой половине ноября и продолжается в среднем 160 – 190 дней.

Основное питание рек снеговое, его доля в годовом стоке составляет более 50 %. В весеннее половодье проходит 65–75 % годового стока, за летне-осенний период 25–35 %, на зимний – лишь 3–5 %.

Минимальные в году расходы могут наблюдаться в зимнее и летнее время; минимальный среднемесячный модуль стока в среднем от 2,75 до 4,35 л/сек км².

Начало осенних ледовых явлений на Малой Северной Двине относится к последним числам октября, установление ледостава – к середине ноября. Весенний ледоход начинается и заканчивается в среднем в последней декаде апреля.

По химическому составу поверхностные воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевому классу с преобладанием ионов HCO3.

Подземные воды. Гидрогеологические условия

По данным Отчета о проведении работ по оценке запасов подземных вод для питьевого водоснабжения по действующему водозабору г. Великий Устюг, составленного ФГУП «Петербургская комплексная геологическая экспертиза», гидрогеологические условия поселения определяются расположением большей части территории в долине реки Малая Северная Двина. Питание подземных вод происходит в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков, региональный водоупор отсутствует. Долины рек исследуемой территории приурочены к тектонически ослабленной зоне, наличие глубинного разлома, проявляющегося в кристаллическом фундаменте и проходящего вдоль реки Малая Северная Двина, способствует подтоку солёных вод в водоносные горизонты четвертичных отложений, что приводит к небольшой мощности зоны пресных вод.

За исключением поймы и II надпойменной террасы грунтовые воды залегают глубже 2 м от поверхности земли.

Ввиду ограниченных запасов подземных вод, в перспективе дополнительное водоснабжение может осуществляется из поверхностных источников.

Выводы:

- наиболее многоводной рекой сельского поселения являются р. Малая Северная Двина;

- территория поселения достаточно обеспечена ресурсами поверхностных вод;

- запасы подземных пресных вод ограниченны;

- водные ресурсы территории сельского поселения благоприятны для сельскохозяйственного и рекреационного освоения.

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Рельеф и геологическое строение

Преобладающим типом рельефа является полого-волнистая моренная равнина, расположенная в северной и западной части поселения. Центральную и большую часть северо-восточной территории сельского поселения занимает озерно-ледниковая равнина. Южную и восточную часть поселения занимает долина р. Северная Двина.

Участки равнины, прилегающие к речным долинам, расчленены оврагами. Пониженные участки моренной равнины заболочены.

Территория поселения расположена в зоне сочленения двух крупных структур Русской плиты – Московской и Мезенской синеклиз. Главной структурой фундамента является Средне-Русский авлакоген, в пределах которого на северо-востоке выделяется Котласский прогиб.

По данным глубокой Великоустюгской скважины в составе осадочного чехла выделены образования рифея, венда, среднего и нижнего девона, среднего и верхнего карбона, нижней и верхней Перми и четвертичных отложений. Территория поселения приурочена к дочетвертичной эрозионной ложбине, расположенной в тектонически ослабленной зоне из-за существования тектонического нарушения вдоль правого берега р. Северная Двина.

Наибольшее распространение имеют пермские отложения, представленные отложениями верхнего и нижнего отделов.

Верхнепермские отложения представлены переслаивающимися мергелями серой, зеленовато-серой, желтовато-серой и коричневой окраски с подчинёнными маломощными прослоями известняков глин, алевролитов, песков и песчаников. Нижнепермские отложения представлены доломитами и известняками с прослоями и гнёздами гипса и ангидрита.

Инженерно-строительные условия

Большая часть площади муниципального образования относится к территории благоприятной для градостроительного освоения (около 57,5 %). В геоморфологическом отношении это слаборасчлененные пологоволнистые моренно-равнинные территории. В пределах этой территории уклоны поверхности, в основном, не превышают 10 %, а грунтовые воды залегают на глубине более 1 метра от поверхности.

Естественным основанием фундаментов зданий служат моренные суглинки, супеси и глины. Данные территории благоприятны для градостроительного, сельскохозяйственного и рекреационного освоения.

Из неблагоприятных физико-геологических процессов отмечается локальное заболачивание.

К ограниченно благоприятным территориям для градостроительного освоения (около 33 % площади поселения) относятся территории озёрно-ледниковой равнины, сложенные озёрно-ледниковыми мелкозернистыми песками, супесями, суглинками и глинами, с близким залеганием грунтовых вод, развитием процессов подтопления и заболачивания.

К неблагоприятным территориям для градостроительного освоения (около 9,5 % территории поселения), ввиду затопления паводками рек и близкого залегания уровня грунтовых вод, относятся долины рек, сложенные аллювиальными песками, супесями, суглинками и глинами. Грунтовые воды залегают на глубине до 1,0–1,5 м (в пределах пойм). В зоне подтопления паводковыми водами располагаются 17 населенных пунктов, в том числе административный центр – д. Юдино.

Также, к неблагоприятным территориям относятся овраги, заболоченные участки, участки склонов с уклоном поверхности более 20 %.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Юдинского сельского поселения имеются месторождения и проявления строительных песков, песчано-гравийных материалов, гончарных и кирпичных глин, торфа. Здесь также представлены минеральная хлоридно-сульфатно-натриевая вода (минерализация – 2,6 г/л), и хлоридно-натриево-бромный рассол с высоким содержанием брома и бора (минерализация -302 г./л), используемые для лечебно-оздоровительных процедур в санатории «Бобровниково», и добываемые из подземных горизонтов с больших глубин.

Месторождения торфа приурочены к современным болотным отложениям. В сельском поселении расположено 1 месторождение торфа – к северо-востоку от д. Золотавцево. Торф может использоваться как топливо и в качестве органического удобрения, может применяться как теплоизоляционный и подстилочный материал, как сырье для производства кормовых дрожжей, кокса, газа, смолы, различных химических веществ.

Пески строительные представлены двумя месторождениями, которые расположены в северной части сельского поселения вдоль берега р. Стрига.

Песчано-гравийные материалы представляют собой четвертичные флювиогляциальные отложения, используемые в качестве строительных материалов. Мощность полезной толщи в них редко превышает 5 метров. На территории поселения располагается 1 месторождение к северу от д. Запань-Бобр, Колпаково.

Также, к северу от д. Юдино – у деревень Сотниково, Пазухи и Нокшино – располагаются 3 месторождения кирпичных и гончарных глин.

Более детальная информация по месторождениям содержится в геологических фондах и архивах Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. Дальнейшее освоение территории должно согласовываться с отделом геологии и лицензировании Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области.

Выводы:

- в целом рельеф сельского поселения представляет собой слаборасчлененную моренно-равнинную территорию;

- большая часть территории сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения, и требует проведения минимальных инженерно-геологических мероприятий;

- к неблагоприятным территориям для градостроительного освоения относятся долины рек, овраги, заболоченные территории, участки склонов с уклоном поверхности более 20 %, территории, затопляемые при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности;

- основными месторождениями, представленными на территории сельского поселения являются месторождения и проявления строительных песков, песчано-гравийных материалов, гончарных и кирпичных глин, торфа;

- имеются запасы лечебно-столовых минеральных вод и рассолов.

Лесные ресурсы

Территория сельского поселения входит в состав Великоустюгского лесничества Департамента лесного комплекса Вологодской области. По лесорастительному районированию территория Великоустюгского лесничества относится к таежной лесорастительной зоне и средне – таежному лесному району европейской части Российской Федерации.

В 2008 г. был разработан Лесохозяйственный регламент Великоустюгского лесничества Северным филиалом государственной инвентаризации лесов федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг» (филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севлеспроект»). В 2010 году в лесохозяйственный регламент Департаментом лесного комплекса Вологодской области были внесены изменения в связи с изменениями Российского лесного законодательства, произошедшими в период с 2008 по 2010 год.

Лесохозяйственный регламент Великоустюгского лесничества является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В лесохозяйственном регламенте установлены:

- виды разрешенного использования лесов;

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

- ограничения использования лесов;

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

В состав Великоустюгского лесничества входят 9 участковых лесничеств и 3 участковых сельских лесничества. На территории сельского поселения располагаются части 2-х участковых лесничеств – Великоустюгского и Красавинского, а также часть Великоустюгского сельского участкового лесничества, представленного колхозом «Стрига» и АФ «Северодвинец». По целевому назначению и виду использования в Великоустюгском лесничестве выделяются следующие категории лесов:

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ).

- Зеленые зоны.

- Ценные леса (леса, имеющие научное или историческое значение; запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; нерестоохранные полосы лесов).

- Эксплуатационные леса.

Выводы:

- леса, расположенные на территории муниципального образования входят в состав Великоустюгского лесничества Департамента лесного комплекса Вологодской области;

- сельское поселение расположено в таежной лесорастительной зоне и средне – таежном лесном районе европейской части Российской Федерации;

- лесохозяйственный регламент разработан на территорию Великоустюгского лесничества и его участковых лесничеств;

- на территории рассматриваемого поселения выделяются следующие категории лесов по целевому назначению: защитные (защитные полосы лесов, зеленые зоны, нерестоохранные полосы лесов, ценные леса) и эксплуатационные леса.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в сохранении и защиты естественных природных ландшафтов, выполняя средозащитные и средовосстанавливающие функции экосистемы. На территории Юдинского сельского поселения в настоящее время ООПТ отсутствуют.

В перспективе для развития сети ООПТ в Великоустюгском муниципальном районе выделена пойма р. Малой Северной Двины.

## Современное использование территории. Объекты культурного наследия

Юдинское сельское поселение находится в северной части Великоустюгского муниципального района, на юге граничит с центром муниципального района – г. Великий Устюг, на северо-востоке с Красавинским сельским поселением, на востоке с Шемогодским сельским поселением и пгт. Кузино, на западе с Марденгским сельскими поселением Великоустюгского муниципального района, на севере – с Архангельской областью

Юдинское сельское поселение представляет собой вытянутое с северо-запада на юго-восток образование, преимущественно занятое лесным фондом с массивами земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов, располагающихся вдоль р. Малая Северная Двина, Стрига, Ямжа, а также вдоль проходящих в меридиональном направлении автомобильных дорог регионального значения Великий Устюг – Котлас и Великий Устюг – Будрино. В состав поселения входят сорок шесть населенных пунктов. Здание администрации поселения находится на территории д. Юдино.

Характер современного использования территории всего поселения обусловлен рядом факторов, среди которых большое значение имеют экономико-географическое положение поселения, природные условия и ресурсы, экологические условия. Среди факторов экономико-географического положения особо отмечается следующая специфика территории поселения:

- Территория МО Юдинское сельское поселение непосредственно граничит на юге с районным центром, историческим городом Великий Устюг, крупным туристским центром.

- Входит в первый пояс пригородной зоны г. Великий Устюг (рекреационные функции, пригородное сельскохозяйственное производство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, дачное и индивидуальное жилищное строительство (в том, числе, для нужд г. Великий Устюг), производственные, обслуживающие и транспортные функции.

- По территории Юдинского сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Урень – Шарья – Никольск – Великий Устюг – Котлас, а также ряд других автодорог межмуниципального значения.

- Территорию поселения пересекает железная дорога Великий Устюг – Ядриха.

- На территории Юдинского поселения находится крупный санаторий областного значения «Бобровниково» (т.н. «Северная Анапа»).

- Территория г. Великий Устюг окружена системой ценных лесных массивов, которые находятся как на территории Юдинского, Марденгского сельских поселений, образуя зеленую зону города, основу природно-экологического каркаса и создавая основу экологически стабильного развития территории.

Анализ вышеперечисленных особенностей природно-планировочной ситуации Юдинского сельского поселения, позволяет сформулировать вывод, что основной спецификой поселения является его многофункциональность и, соответственно, основной задачей проекта является территориальная дислокация вышеперечисленных функций.

д. Юдино – общественно-культурный центр поселения, непосредственно прилегающий к северной части г. Великий Устюг. На территории деревни расположены администрация, детский сад, учреждение торговли, ФАП, библиотека. Численность населения деревни Юдино на 01.01.2010 г. составляет 479 чел.

д. Юдино находится в юго-восточной части сельского поселения, в трех километрах от центра города Великий Устюг по дороге Великий Устюг – Бобровниково – Демьяново, населенный пункт практически сросся с городом и с соседними деревнями Дудино, Калашево, Аксеново и вместе с ними фактически планировочно является одним из жилых районов города, отделенных от основной части низменной поймой. Деревня ограничена с запада и с юга – охранной зоной инженерных коммуникаций, складской территорией и пойменными лугами, с востока и севера – землями сельскохозяйственного назначения, расположенными в затопляемой пойме р. Малая Северная Двина. Деревня застроена преимущественно деревянными жилыми домами с приусадебными участками. В восточной части деревни находятся участки блокированной застройки до двух этажей. Детская площадка присутствует в составе детского сада. Улично-дорожная сеть требует реконструкции. Производственно-складская зона расположена на западной окраине деревни, при въезде из города, а также в сосведней д. Калашево. Здесь размещаются предприятие сельскохозяйственного производства и пилорамы.

п. Стрига – крупный поселок с численностью населения 413 человек, находится севернее д. Юдино на дороге Великий Устюг – Бобровниково – Демьяново на реке Стрига. Населенный пункт ограничен на севере рекой Стрига и автодорогой, на западе – автодорогой, на юге и востоке сельскохозяйственными угодьями на затопляемой пойме.

Жилая застройка блокированная, двух- и четырех квартирная, частично индивидуальная с приусадебными участками. В поселке находится ФАП, клуб, библиотека, магазин, начальная школа и детский сад. На западной окраине располагается производственная площадка ООО «Пригородный». На северной окраине располагается разрушенный храм Тихвинской Богоматери. Поселок Стрига соединен автодорогой с шоссе Урень – Котлас. В соседней д. Сотниково в 1,3 км севернее располагается ЗАО «Птицефабрика Великоустюгская».

д. Золотавцево – третий по численности населения (378 человек) населенный пункт в поселении. Располагается в южной части муниципального образования, западнее д. Юдино, на автодороге Великий Устюг – Будрино и непосредственно граничит с г. Великий Устюг в районе аэропорта. С центром поселения связан автодорогой через территорию города. В деревне располагается крупное предприятие ОАО «Устюгсельхозхимия». В деревне имеются школа, детский сад, магазин. Жилая застройка блокированная, двухквартирная, частично индивидуальная с приусадебными участками. В границах деревни имеется значительный резерв для жилищного и гражданского строительства. Золотавцево – основной центр развития поселения на перспективу.

д. Бобровниково – крупная деревня (222 человека) на восточной окраине поселения, на берегу р. Малой Северной Двины. К д. Бобровниково с юга прилегает одноименный крупный бальнеологический санаторий с обширной парковой зоной и спортивными площадками. В самой деревне – начальная школа, детский сад, ФАП, единственный в поселении действующий православный храм и единственное действующее кладбище. Жилая застройка блокированная, двухквартирная и малоэтажная (до 3 этажей), в старой части деревни – индивидуальная с приусадебными участками. Деревня соединена автодорогой с д. Юдино и через п. Стрига и д. Сотниково с автодорогой Урень – Котлас.

д. Демьяново – небольшой населенный пункт (34 человека), располагающийся на восточной окраине поселения, на берегу р. Малой Северной Двины севернее д. Бобровниково. Деревня связана автодорогой с дд. Бобровниково и Юдино, имеется магазин. В границах населенного пункта существует резерв для развития жилищного строительства. В составе генерального плана выполняется разработка проекта планировки в д. Демьяново.

Выводы:

Положительные факторы:

- муниципальное образование обладает выгодным экономико-географическим положением и высоким транспортным потенциалом: расположено в непосредственной близости к г. Великий Устюг, на важной транзитной автомобильной дороге;

- д. Бобровниково выполняет важную туристско-рекреационную функцию: здесь располагается крупный областной санаторий, деревня выполняет функцию областного детского курорта;

- на территории сельского поселения имеются достаточные территориальные ресурсы для градостроительного освоения;

- большая часть территории сельского поселения является благоприятной и ограниченно благоприятной для градостроительного освоения;

Отрицательные факторы:

- территория д. Юдино не имеет резерва для развития, окружающие сельскохозяйственные угодья находятся в зоне затопления паводковыми водами, также как и еще нескольких деревень;

- д. Юдино и д. Золотавцево напрямую не связаны между собой дорогой, связь осуществляется по дороге проходящей через г. Великий Устюг. В планировочном отношении западная (Золотавцево – Будрино) и восточная (Юдино – Бобровниково) части поселения развиваются относительно изолировано, прямые связи автобусным транспортом между ними отсутствуют;

- д. Юдино не имеет сформировавшегося центрального ядра деревни.

Структура земельного фонда. Юдинское сельское поселение занимает площадь 33966 га. По данным на 01.01.2010 г. среди всех категорий земель на его территории преобладают земли сельскохозяйственного назначения 17957 га (52,8 %), в том числе фонд перераспределения составлял 10293 га. Земли лесного фонда занимают площадь 13449 га (39,5 %). Под земли населенных пунктов отведено 690 га, или 2 %. На долю земель промышленности, энергетики, связи и др. спецземель приходится 306 га (0,9 %). Земли запаса занимают площадь 1571 га, или 4,6 % (рис. 1).

Земли сельскохозяйственного назначения по формам собственности распределяются следующим образом: в государственной и муниципальной собственности находится 15639 га земель (87 %), в собственности граждан – 83 га (менее 1 %), в собственности юридических лиц – 2239 га (12 %). В настоящее время среди земель сельскохозяйственных угодий пашня занимает 2920 га (60 %), сенокосы –1234 га (25,4 %), пастбища – 706 га (14,5 %).

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Великоустюгский муниципальный район в целом характеризуется относительно благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, и с учетом других физико-географических характеристик отнесен к территориям относительно благоприятным для организации рекреационной деятельности в соответствии с бонитировкой природных провинций страны (классификация Института географии РАН СССР).

На материалах имеющейся ландшафтной карты была произведена комплексная укрупненная ландшафтно-рекреационная оценка территории района. В ее основе лежат результаты частных рекреационных оценок рельефа и литогенной основы, микроклиматических особенностей и растительного покрова.

Степень благоприятности для рекреации определена совокупностью эстетических качеств ландшафтов, степенью их устойчивости к рекреационным нагрузкам и в дальнейшем должна учитывать уровень развития транспортной и туристско-рекреационной инфраструктуры. В результате комплексной оценки территории Юдинского сельского поселения его ландшафты были дифференцированы по степени благоприятности для рекреации, в целях организации длительного и кратковременного отдыха. Наиболее благоприятные ландшафты (с наибольшей и высокой эстетической ценностью с хорошей транспортной доступностью) представлены по левому берегу реки Малая Северная Двина (Бобровниково, Демьяново), в долине реки Стриги, а также землями лесного фонда, прилегающими к этим рекам в границах зеленой зоны города Великий Устюг. Ландшафты благоприятные (относительно благоприятные) соответствуют категории средней эстетической ценности с хорошей транспортной доступностью. Ландшафты этого типа также представлены землями лесного фонда, но с менее благоприятной транспортной доступностью. Обширные территории, занятые сельхозугодиями, используемыми по назначению, а также болота и торфяники характеризуется как малоблагоприятные для рекреационной деятельности.

В целом территория Юдинского сельского поселения располагает достаточным рекреационным потенциалом, ландшафтно-рекреационными условиями и ресурсами, промысловыми ресурсами (северо-западная часть поселения).

Наиболее посещаемые городским и сельским населением места на территории сельского поселения – десятикилометровая зеленая зона г. Великий Устюг, фактически включающая несколько тысяч гектар наиболее ценных лесов, а также окрестности санатория «Бобровниково». В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Великоустюгского лесничества, хозяйственная деятельность в этих лесах должна быть направлена на создание наилучших условий отдыха населения, на сохранение и улучшение лесных ландшафтов, отвечающих эстетическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

Эти лесные участки, а также места отдыха в долинах рек Стрига и Ямжа особенно уязвимы перед неорганизованной рекреацией и поэтому требуют особой охраны и проведения в местах сложившихся мест отдыха специальных мероприятий по обустройству в соответствии с имеющимися стандартами и нормативами емкости.

Объекты культурного наследия.

По данным Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области на территории района выявлено 62 объекта археологического наследия, среди них 1 объект располагается на территории Юдинского сельского поселения (табл. 1). Кроме того, на территории поселения выявлены 3 памятника архитектуры – старинные храмы.

Таблица 1.

Перечень объектов культурного наследия

| №№ п/п | Наименование объекта | Место расположения | Датировка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селище Нокшино | Восточная окраина д. Нокшино, лев. берег р. Стриги, левобережье р. Мал. Северной Двины | Средневековье |
| 2 | Церковь Тихвинской Богоматери | Юдинское поселение, д. Богородское (п. Стрига) | 1755–1761 гг. |
| 3 | Ансамбль церквей Рождества Пресвятой Богородицы и Константина Равноапостольного | Юдинское поселение, д. Нокшино | 1787–1854 гг. |
| 4 | Церковь Владимирской Богородицы | Юдинское поселение, д. Бобровниково | 1778 г. |

Кроме того, на данной территории, вероятно, располагается ряд неучтенных объектов культурного наследия – сельские храмы, жилые усадьбы, деревянное зодчество и пр. По данным Схемы территориального планирования Великоустюгского района на территории сельского поселения расположен еще один объект, обладающий признаками объекта культурного наследия – развалины церкви Ильи Пророка, 1756 г.п. Этот выявленный, но неучтенный памятник архитектуры и градостроительства также должен быть взят под охрану.

Объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории Юдинского сельского поселения не имеется. Таким образом, полномочия поселения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения, отнесенные к вопросам местного значения (поселения) не могут быть реализованы за отсутствием таких объектов.

Поскольку весь перечень объектов наследия, располагающихся на территории Юдинского сельского поселения и учитываемых в охранных органах, состоит из 5 выявленных объектов, то соответственно разработанных и утвержденных проектов зон охраны памятников также не имеется. Паспорта, учетные карточки объектов культурного наследия, материалы археологических экспедиций имеются в Департаменте культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области.

На территории сельского поселения могут быть вновь выявлены объекты наследия, особенно перспективны на предмет выявления наследия следующие населенные пункты поселения – д. Олбово (легенды о Прокопии Праведном), д. Нокшино, и ряд нежилых деревень.

Выводы

Культурно-историческое наследие Юдинского сельского поселения представлено, прежде всего, старинными храмами. Изученность архитектурно-градостроительного и археологического наследия является недостаточной. Отсутствуют установленные собственные территории объектов охраны, проекты зон охраны не разработаны. Выделение на территории сельского поселения достопримечательных мест и особо охраняемых территорий местного значения возможно на основе имеющихся особо ценных ландшафтов, культурно-исторических местностей, почитаемых святынь.

## Экологическая ситуация

Экологическая ситуация определяется природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

На территории сельского поселения отсутствует единая система и база мониторинга окружающей среды, отчетные санитарно-гигиенические работы издаются в рамках муниципальных районов и области в целом. На территории сельского поселения отсутствуют стационарные посты ГУ ЦГМС-Р наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.

На проектируемой территории нет крупных промышленных предприятий 1–2 класса опасности, что, безусловно, положительно сказывается на состоянии окружающей среды. Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха: ЗАО Птицефабрика «Великоустюгская», котельные, фермы. Существенно влияние передвижных источников (автотранспорт), вклад которых в загрязнение атмосферы составляет более 80 %. Приоритетные загрязняющие вещества от автотранспорта: свинец, бенз(а)пирен, летучие углеводороды, а также пыль, количество которой особенно велико от дорог с неусовершенствованным покрытием. При этом с общей тенденцией увеличения количества транспортных средств, растет и антропогенная нагрузка на окружающую среду.

Основной вклад в выбросы вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников (предприятий), находящихся на территории Юдинского сельского поселения, вносит ЗАО Птицефабрика «Великоустюгская». Приоритетные загрязняющие вещества – сернистый ангидрит, диоксид азота, оксид углерода, сероводород, сажа, зола, летучие углеводороды.

Юдинское сельское поселение является территорией, испытывающей относительно слабое антропогенное воздействие. Причиной является высокий процент покрытия территории лесами, частичная заболоченность, а также отсутствие крупных предприятий. Зоны, испытывающие усиленное антропогенное воздействие, сконцентрированы в юго-восточной части поселения в районе предприятий ЗАО Птицефабрика «Великоустюгская», ОАО «Устюгсельхозхимия», вдоль автомобильной дороги Великий Устюг – Котлас, железной дороги и аэропорта, а также вблизи котельных и ферм.

Основным источником водоснабжения поселения служат подземные воды. Качество питьевой воды по химическому составу не соответствует СанПиН. Содержание железа во многих источниках превышает нормы в несколько раз. За 2009 год из подземных источников сельского поселения забрано 100 тыс. куб. м.

На сегодняшний день существует проблема очистки сточных вод. Лишь в части населённых пунктов водопользователи осуществляет сброс воды через систему очистных сооружений. Их состояние неудовлетворительное, либо не обеспечивает уровень очистки воды, соответствующий современным требованиям и стандартам. На остальной территории сельского поселения сброс сточных вод осуществляется в выгреба, что приводит к загрязнению почв и подземных вод.

Локальными источниками загрязнения поверхностных и грунтовых вод в агропромышленном комплексе в основном являются животноводческие фермы. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территорий животноводческих объектов поверхностным стоком в водоёмы.

Значительный объем загрязняющих веществ поступает в реки с неочищенными талыми и дождевыми водами.

Актуальным остается вопрос соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, мест массового захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

В полной мере оценить нагрузку на водные объекты достаточно сложно, так как мониторинг окружающей среды в полном объеме на рассматриваемой территории не проводится.

Основные источники загрязнения почвенного покрова – свалки, полигоны ТБО, кладбища, сельхозпредприятия (навозохранилища, использование пестицидов и др.). Данные объекты должны соответствовать природоохранным и санитарно-гигиеническим нормативам, быть оборудованными траншеями, водонепроницаемым дном, наблюдательными колодцами и пр., что соблюдается не в полной мере.

На территории Юдинского сельского поселения имеется один полигон для захоронения твёрдых бытовых отходов (ТБО) площадью 11,8 га, расположенный в 3 км от границы г. Великий Устюг. На данном полигоне осуществляется сбор и хранение отходов 4, 5 классов опасности. Для приёма жидких нечистот указанный полигон ТБО не оборудован. Ежегодно на полигон ТБО поступает около 20 тыс. т. отходов. В районе п. Стрига, в 5 км на север от города Великий Устюг, располагается санкционированная свалка древесных отходов ГУ ВО «Великоустюгский лесхоз». В поселении имеется неиспользуемый резервный склад ядохимикатов (объем до 10 т.) в д. Будрино. Мусороперерабатывающих, мусоросжигательных и мусоросортировочных предприятий на территории сельского поселения нет. Сибиреязвенных скотомогильников на территории не имеется. Севернее Юдинского поселения, на территории Красавинского сельского поселения у д. Полутово имеется сибиреязвенный скотомогильник, на котором в 1951 году производилось сжигание единичной туши от сибирской язвы.

На сегодняшний день в сельском поселении нет разработанной схемы санитарной очистки территории, не налажена система централизованного сбора и утилизации опасных ртутьсодержащих объектов от населения (например, люминесцентных ламп).

В случае отходов животноводческих предприятий (ферм) – необходимо сооружение специальных крытых навозохранилищ и мест компостирования отходов, а также внедрение новых технологий по переработке отходов животноводства, обеззараживанию и пр. Это позволит снизить нагрузку данных предприятий на почву и окружающую среду в целом, уменьшить санитарно-защитную зону.

Показатели радиационной обстановки в муниципальном образовании находится в пределах нормы и определяются естественным радиационным фоном и техногенным загрязнением. На территории Вологодской области существует система радиационного мониторинга. По данным государственной наблюдательной сети Северного УГМС. уровень гамма-фона в Вологодской области не превышает естественного фона и находится в пределах 9–17 мкР/ч.

Исследования по шумовому и электромагнитному загрязнению на территории муниципального образования не проводились.

Выводы:

- на территории сельского поселения отсутствуют промышленные производства 1–2 класса опасности, что благотворно влияет на состояние атмосферного воздуха;

- основные причины загрязнения водоёмов вызваны технической изношенностью оборудования, которая приводит к сбрасыванию в поверхностные водоёмы недостаточно очищенных канализационных стоков, также негативное воздействие оказывают несанкционированные сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод;

- ухудшение состояния сетей канализации и нарушение санитарных правил сброса сточных вод могут привести к возникновению неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с потреблением населением воды, не соответствующей санитарным нормам;

- на территории сельского поселения отсутствует схема санитарной очистки территории;

- показатели радиационной обстановки в муниципальном образовании находятся в пределах нормы.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- зоны затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы» (Приложение 1).

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12.04.2006 г. № 74-ФЗ статья 65 (Приложение № 2).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (Приложение № 3).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- II–III пояса (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II–III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395–1: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01–89*, п. 9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

## Выводы комплексной оценки территории

| № п/п | Факторы оценки | Результаты |
| --- | --- | --- |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1. | Строительно-климатические условия | Согласно СНиП 23–01–99 «Строительная климатология» территория по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB, характеризуемой как относительно благоприятная для селитебных целей. |
| 2. | Преобладающие направления ветра | В течение года преобладают южные ветра., среднемесячная скорость ветра колеблется от 2,6 м/с в августе до 4 м/с в ноябре, сильные ветры 15 м/с и более отмечаются редко. |
| 3. | Потенциал загрязнения атмосферы | Умеренный |
| 4. | Гидрология | Наиболее многоводными реками сельского поселения являются рр. Малая Северная Двина и Стрига. Основная часть рек – левые притоки Малой Северной Двины, воды которой принадлежат к гидрокарбонатно-кальциевому классу с преобладанием ионов HCO3. Все реки имеют смешанный характер питания с преобладанием снегового, его доля в годовом стоке составляет более 50 % |
| 5. | Инженерно-геологические условия | Большая часть территории благоприятна для градостроительного освоения; к неблагоприятным территориям для градостроительного освоения относятся долины рек, овраги, болота, участки склонов с уклоном поверхности более 20 %, территории, затопляемые при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности. В зоне подтопления паводковыми водами располагаются 17 населенных пунктов, в том числе административный центр – д. Юдино. Из физико-геологических явлений в пределах сельского поселения развито локальное поверхностное заболачивание. |
| II | Природно-ресурсный потенциал |  |
| 1. | Поверхностные воды | Ресурсы поверхностных вод достаточны для удовлетворения потребностей сельского поселения. |
| 2. | Подземные воды | Питание подземных вод происходит в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков, региональный водоупор отсутствует. Наличие глубинного разлома, проявляющегося в кристаллическом фундаменте способствует подтоку солёных вод в водоносные горизонты четвертичных отложений, что приводит к небольшой мощности зоны пресных вод. Ввиду ограниченных запасов подземных вод, в перспективе дополнительное водоснабжение может осуществляется из поверхностных источников. За исключением поймы и II надпойменной террасы грунтовые воды залегают глубже 2 м от поверхности земли. |
| 3. | Минерально-сырьевые ресурсы | На территории сельского поселения представлены месторождения и проявления строительных песков, песчано-гравийных материалов, гончарных и кирпичных глин, торфа. Также представлены минеральная хлоридно-сульфатно-натриевая вода и хлоридно-натриево-бромный рассол с высоким содержанием брома и бора. |
| 4. | Рекреационный (туристско-рекреационный) потенциал | Сравнительно высокий, имеет региональное значение. На территории располагается крупный санаторий регионального значения «Бобровниково». Близость к г. Великий Устюг предопределяет перспективы развития культурно-познавательного туризма и развития инфраструктуры гостеприимства |
| III | Социальная инфраструктура |  |
| 1. | Жилой фонд | Общая площадь – 47,1 тыс. кв. м. Обеспеченность – 18 кв. м., что существенно ниже среднего по району (26 кв. м на человека). Представлен преимущественно индивидуальными домами с участками до 25 соток. В ряде крупных населенных пунктов имеются малоэтажные и блокированные одноэтажные жилые дома. Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 2,5 тыс. кв. м. или 5 % от всего жилищного фонда. |
| 2. | Культурно-бытовое обслуживание | В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности библиотечными фондами можно считать высоким, недостаточным можно считать количество предприятий торговли, общедоступных спортивных объектов, вместимость клубных учреждений культуры. В поселении отсутствуют предприятия общественного питания открытой сети, гостиницы, объекты бытового обслуживания населения, однако часть потребностей компенсируется учреждениями г. Великого Устюга. |
| IV. | Транспортная инфраструктура |  |
| 1. | Внешний транспорт | Внешние связи поселения обеспечены сложившимися коммуникациями автомобильного и железнодорожного транспорта. В районном центре имеется действующий аэропорт, обеспечивающий связь с г. Вологда. |
| 2. | Улично-дорожная сеть | Улично-дорожная сеть в деревнях в основном не имеет твердого покрытия и является труднопроезжаемой особенно в весенне-осенний период. Требуется проведение капитального ремонта большинства улиц, дорог и проездов. |
| 3. | Общественный пассажирский транспорт | Автобусные маршруты обслуживают населенные пункты, расположенные вблизи магистральных дорог регионального значения. Пассажирское пригородное движение по железной дороге не осуществляется. Ряд малых населенных пунктов в северо-западной части поселения не связан автобусным сообщением с районным центром и центром поселения. |
| V | Инженерная инфраструктура |  |
| 1. | Водоснабжение | Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется из подземных источников. Используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы и родники. Качество питьевой воды не соответствует нормативам, необходима водоподготовка. Требуется ремонт и реконструкция водопроводных сетей и сооружений. |
| 2. | Канализация | Централизованная система канализации в поселении отсутствует. Имеются КОС при птицефабрике и санатории. Канализационные стоки населенных пунктов собираются в выгреба и септики. Степень развития систем канализации в поселении находится на достаточно низком уровне. |
| 3. | Теплоснабжение | Теплоснабжение населённых пунктов преимущественно децентрализованное, печное, топливо – дрова. Часть жилищного фонда, здания школ, детских садов, снабжаются тепловой энергией от отдельно стоящих котельных, работающих на угле или дровах. Промышленные производства и крупные сельскохозяйственные предприятия обеспечиваются теплом от собственных источников теплоты. Котельные имеют низкий КПД и высокую степень износа оборудования. |
| 4. | Газоснабжение | Газоснабжение осуществляется преимущественно сжиженным газом (СУГ), частично природным газом. Доставка сжиженного газа осуществляется в баллонах. Газоснабжение природным газом осуществляется от сетей газопроводов низкого давления. Межпоселковые газопроводы проложены в д. Золотавцево, д. Коробейниково, д. Сотниково, д. Бобровниково, д. Юдино, п. Стрига. Степень охвата населенных пунктов поселения газификацией на базе использования природного газа недостаточна. |
| 5. | Электроснабжение | Электроснабжение осуществляется от Вологодской энергосистемы. Центрами питания являются ПС 110\35\10кВ «Великий Устюг» (2х16МВА) и ПС 35\10кВ «Золотавцево» (2х1,6МВА). Все населённые пункты поселения электрифицированы. Для качественного и надежного электроснабжения потребителей необходима в перспективе поэтапная реконструкция ЛЭП 110кВ, 35кВ, 10кВ и подстанций 110кВ, 35кВ, 10\0,4кВ на территории сельского поселения, внедрение энергосберегающих технологий. |
| 6. | Связь | Обеспечение телефонной связью удовлетворительное, развита сотовая связь, имеется возможность приема радио и телепрограмм. |
| 7. | Санитарная очистка | Имеется один полигон для захоронения твёрдых бытовых отходов площадью 11,8 га, расположенный в 5 км от границы г. Великий Устюг на территории Юдинского сельского поселения. На данном полигоне осуществляется сбор и хранение отходов 4, 5 классов опасности (с территории города и сельского поселения). Для приёма жидких нечистот указанный полигон ТБО не оборудован. Ежегодно на полигон ТБО поступает около 20 тыс. т. отходов. |
| VI | Экологическое состояние |  |
| 1. | Атмосферный воздух | Сельское поселение является территорией, испытывающей относительно слабое антропогенное воздействие. В результате, зоны, испытывающие усиленное загрязнение, сконцентрированы в юго-восточной части поселения в районе предприятий ЗАО Птицефабрика «Великоустюгская», ОАО «Устюгсельхозхимия», вдоль автомобильной дороги Великий Устюг – Котлас, железной дороги и аэропорта, а также вблизи котельных и ферм. |
| 2. | Поверхностные воды | По данным УКИЗВ за 2009 г.вода рр. Сухона и Малая Северная Двина относится к классу загрязнения 3Б (очень загрязнённая). Исследования по другим рекам не проводились. |
| 3. | Почвы | В соответствии с обобщенными данными (по состоянию на 01.01.2010 г.) по содержанию тяжелых металлов (ТМ) в почвах сельхозугодий – максимальная концентрация валовых форм исследуемой группы металлов не превышает величин ПДК (ОДК), а максимальный уровень содержания ТМ не превышал отметку 0,58 долей ПДК (ОДК). Рассчитанная величина суммарного показателя химического загрязнения составила менее 16 единиц, что по градации оценочной шкалы относится к допустимой категории загрязнения почв. |
| 4. | Подземные воды | Качество питьевой воды по химическому составу не соответствует СанПиН. Содержание железа во многих источниках превышает нормы в несколько раз. |
| 5. | Акустическое загрязнение | Данных по исследованиям нет. Основным источниками шумового воздействия на территории является автодорога федерального значения Урень – Шарья – Никольск – Котлас. Так как жилая застройка находится в основном на значительном расстоянии и отделена от автодороги лесополосой, то ее шумовой воздействие не оказывает значительного влияния на небольшие населенные пункты. От всех промышленных предприятий и коммунально-складских зон предусмотрены нормативные санитарно-защитные зоны. |
| 6. | Радиационная обстановка | Показатели радиационной обстановки в муниципальном образовании находятся в пределах нормы. |
| VII | Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 1. | Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса | Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12.04.2006 г. № 74-ФЗ статья 65. |
| 2. | Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных объектов | Данных по разработанным СЗЗ нет. |
| VIII. | Территориальные ресурсы | На территории поселения преобладают земли сельскохозяйственного назначения 17957 га (52,8 %), в том числе фонд перераспределения составляет 10293 га. Земли лесного фонда занимают площадь 13449 га (39,5 %). Под земли населенных пунктов отведено 690 га, или 2 %. На долю земель промышленности, энергетики, связи и др. спецземель приходится 306 га (0,9 %). Земли запаса занимают площадь 1571 га, или 4,6 % |

# ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

Генеральный план Юдинского сельского поселения учитывает планировочные особенности территории, направлен на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся структуры сельского поселения и оптимальную организацию всех функциональных зон.

В Генеральном плане определены приоритетные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство всех существующих населенных пунктов – ремонт улиц, дорог, проездов;

- комплексная застройка и благоустройство территорий нового жилищного строительства;

- развитие системы обслуживания населения;

- благоустройство и более эффективное использование производственно-коммунальных территорий;

- развитие и реконструкция транспортной сети – организация надежной автомобильной связи между населенными пунктами сельского поселения и прилегающими муниципальными образованиями.

- развитие и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры;

- проведение природоохранных мероприятий;

- сохранение объектов культурного наследия.

Настоящим Генеральным планом определены возможные площадки для новых зон индивидуального жилищного строительства. Предусматривается формирование производственной зоны в основном планировочном коридоре развития в Великоустюгском муниципальном районе – на трассе Великий Устюг – Котлас.

В Генеральном плане Юдинское поселение рассматривается в качестве территориально-планировочной системы с выраженной пригородной селитебной и природоохранно-рекреационной направленностью. Непосредственное территориальное соседство двух муниципальных образований – г. Великий Устюг и Юдинское сельское поселение – требует согласованного и взаимоувязанного ведения хозяйственной (в том числе, градостроительной) деятельности. Только такой подход обеспечит устойчивое экономическое развитие территории, ее экологическую стабильность и позволит создать современный комфортный уровень среды жизнедеятельности для местного населения, горожан и благоприятную территорию для активного отдыха и привлечения туристов.

Интенсивное развитие жилищного строительства на территории поселения требует перевода ряда земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

На расчетный срок и в качестве заблаговременного резерва в дд. Золотавцево, Бобровниково и Демьяново рекомендуется формирование селитебных территорий (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) в сложившихся границах и на участках вновь включенных в состав земель населенных пунктов. Новое жилищное строительство предусматривается в д. Золотавцево в сложившихся границах, в д. Бобровниково в существующих границах и на вновь включенных в населенного пункта землях в восточной части деревни на 4,2 га, в д. Демьяново с учетом расширения границы населенного пункта с юго-западной стороны на 8,1 га.

Остальные территории предложено зарезервировать за расчетный срок для перспективного освоения: д. Хорхорино, д. Будрино, д. Запань Бобровниково, д. Федоровская (в случае сооружения дамбы обвалования для защиты от паводка 1 % обеспеченности) и других деревнях. Дополнительные резервные территории предлагается переводить в категорию земель населенных пунктов после разработки на эти территории проектов планировки и межевания территории с соответствующими обоснованиями площадки под строительство.

В пределах д. Юдино резервных территорий для жилищного и гражданского строительства практически не имеется. В связи с возможностью катастрофического затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности расширяться на свободные сельскохозяйственные угодья, прилегающие к деревне не представляется возможным. Таким образом, в будущем неизбежна проблема с нехваткой территории для развития жилищного строительства.

В пределах д. Золотавцево имеются свободные территории, которые в первую очередь будут использованы для дальнейшего градостроительного развития. Населенный пункт имеет ограничения для развития за пределами своих установленных границ, с юга – граница городского поселения г. Великий Устюг, с запада ограничивающим фактором служат коридоры инженерных коммуникаций, с востока – санитарно-защитная зона аэропорта, возможность перспективного расширения имеется на севере населенного пункта.

Основной объем нового жилищного строительства, предусмотренный на весь расчетный срок Генерального плана, будет востребован, прежде всего, жителями д. Юдино, д. Золотавцево, а также горожанами, жителями г. Великий Устюг.

Генеральным планом резервируются находящиеся на свободных территориях потенциальные площадки для нового жилищного, гражданского, промышленного, коммунально-складского и рекреационного, строительства:

- в западной части д. Золотавцево развивается зона индивидуального жилого строительства, социальных учреждений и торговых объектов, отводятся земли под общественно-деловую (школа, детский сад) и коммерческую зоны, в центральной части д. Золотавцево отводятся территории под спортивные зоны, в северо-восточной части отводится участок для строительства гостиницы или мотеля и предприятия общепита.

- в центральной части д. Золотавцево в границах земель населенного пункта и на сопредельных территориях лесного фонда предлагается организация лесопарковой зоны;

- севернее дд. Коробейниково и Сотниково в зоне автодороги резервируется промышленная и коммунально-складская зона для развития производств 4–5 класса опасности, малого бизнеса, которая включается в границы земель промышленности и иного специального назначения;

- в д. Бобровниково формируется зона индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения, с благоустроенной зоной отдыха, видовыми площадками, на юге д. Бобровниково – зона общественно-делового назначения с небольшим спортивным ядром и лыжной базой;

- на юго-западе д. Демьяново формируется зона индивидуального жилого строительства и общественной застройки;

- в центральной части Юдинского поселения, северо-восточнее д. Афурино резервируется участок 2,5–3 га для размещения выносимого из г. Великий Устюг областного противотуберкулезного диспансера, что предусмотрено Схемой территориального планирования Великоустюгского муниципального района, на прилегающей территории резервируется участок земель лесного фонда для организации лесопарковой зоны;

- западнее д. Будрино резервируется площадка для размещения новой фермы беспривязного содержания скота;

- западнее д. Горка резервируется площадка 2–2,5 га для размещения базы отдыха гостиничного типа.

На застроенной территории в центральной части д. Юдино и прилегающих населенных пунктов предлагается выборочная реконструкция при условии соблюдения нормативных показателей по жилой застройке, обеспечению зелеными насаждениями и т. д.

Для улучшения транспортной доступности и формирования устойчивых транспортных связей между населенными пунктами поселения и между муниципальными образованиями, обеспечения защиты от катастрофических паводков предлагаются и учитываются следующие планировочные и инженерно-технические мероприятия местного (районного), регионального и федерального уровней компетенции:

- сооружение дамб обвалования (в т. ч. с функцией ледозащитных дамб) по западному берегу р. Малая Северная Двина и берегу р. Стрига (включая территорию г. Великий Устюг) до безопасной отметки 60 м. БС (1166 см над нулем графика водомерного поста в г. Великий Устюг), прокладка по гребню дамбы автодороги Великий Устюг – Федоровская – Нокшино;

- строительство северо-западного обхода районного центра (пройдет по западной границе д. Золотавцево и севернее д. Журавлево) с сооружением на территории поселения 2 развязок в разных уровнях;

- строительство участков автодорог Соколово – Демьяново и Демьяново – Бобровниково с сооружением переезда или пересечения в разных уровнях с железнодорожным полотном.

В сельском поселении есть необходимость организации нового муниципального кладбища, которое будет ориентировано на нужды преимущественно муниципального образования и отчасти на потребности соседних поселений, предлагается его расположить северо-восточнее д. Золотавцево в 700 м от дороги на д. Будрино, в зоне прохождения перспективного северо-западного обхода города Великий Устюг.

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характере застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане Юдинского сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования был проведен принцип экологического приоритета принимаемых решений:

- Размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

- Развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий

- Разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения:

- Преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий.

- Развитие общественно-деловых, общественно-жилых и рекреационных зон.

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития, выходящего за расчетный срок.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается резервирование территорий под:

- Развитие улично-дорожной сети

- Объекты инженерной инфраструктуры

- Жилищное строительство

- Зеленые насаждений общего пользования.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане относятся:

- Жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки индивидуальными жилыми домами.

- Общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения; зона объектов среднего оброзования школ и детских дошкольных учреждений.

- Производственные зоны – зона коммунально-складских объектов и промышленных объектов.

- Рекреационные зоны – зона лесопарков; зона спортивных комплексов и сооружений, зона рекреационных учреждений.

- Зоны инженерной инфраструктуры – зона объектов инженерной инфраструктуры.

- Зоны сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственного использования.

- Прочие зоны – зона озеленения специального назначения; зона прочих территорий.

- Зона перспективного развития территории.

## Социально-экономическое развитие

Население

Существующее положение

По состоянию на 1.01.2010 г. на территории сельского поселения Юдинское зарегистрировано 2642 чел. (проживают 2509 чел.), что составляет 4,3 % от общей численности населения района и 13 % от всего сельского населения района. В административном центре д. Юдино проживают 479 чел. (18,1 % населения МО). За последние 5 лет численность постоянного населения увеличилась на 32 человека, в том числе численность населения административного центра выросла на 10 человек.

Основным фактором, определяющим численность населения, является естественный прирост-убыль населения, складывающийся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграционный приток-отток). Особенностью Юдинского сельского поселения является его пригородное положение относительно районного центра г. Великий Устюг, что способствует положительному механическому движению населения в пределах пригородной зоны, оттоку населения из периферийных муниципальных образований в районный центр и его предместья при сохранении общей неблагоприятной демографической обстановки по району в целом. Так, в Великоустюгском районе наблюдается естественная убыль населения, в среднем она составляет 1,25–1,5 % в год.

О стабилизации и некотором увеличении населения к концу расчетного срока позволяет говорить половозрастной состав по району, и, особенно, на территории города Великий Устюг, Юдинского и других пригородных поселений. В возрастной структуре населения удельный вес трудоспособных возрастов составляет около 55 %, население моложе трудоспособного возраста – 26 %, население старше трудоспособного возраста – 19 %. Возрастная структура населения представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Возрастная структура населения по поселению

| № п/п | Показатель | Всего, чел. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения муниципального образования (фактически проживающие), в том числе по возрастам: | 2509 | 100 |
| 2.1 | 0 – 6 года | 245 | 9,8 |
| 2.2 | 7 – 17 лет | 401 | 16,0 |
| 2.3. | 18–55 ж, 18–60 м | 1385 | 55,2 |
| 2.4. | Пенсионеры | 478 | 19,1 |

Спецификой сельского поселения Юдинское является сравнительно небольшое сезонное увеличение численности населения за счет садоводов, дачников и рекреантов-горожан, проживающих в сельских населенных пунктах в летний сезон. Численность сезонного населения не превышает 3 % от всего сезонного населения района, но постепенно растет за счет дачников.

Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического развития – экономический, транспортный, туристический потенциал территории.

Генеральным планом учитывается прогноз численности постоянного населения из проекта Схемы территориального планирования Великоустюгского муниципального района. В ней учитываются наметившиеся демографические тенденции, в том числе увеличение группы детей дошкольного и младшего школьного возраста и значительные возможности по трудоустройству. Поэтому данным проектом принято увеличение численности населения Юдинского сельского поселения до 2900–3300 человек на расчетный срок по вариантам развития, из них на I очередь от 2700 до 3000 человек.

Кроме того, в проекте учтена возможная численность зарегистрированного сезонного населения, что связано с активным развитием загородного жилищного строительства в населенных пунктах Юдинского сельского поселения. Проектная численность населения отдельных населенных пунктов, расположенных вблизи г. Великий Устюг, определена исходя из резерва развития их селитебной территории с учетом нормативной плотности по видам застройки. С учетом этого активного развития пригородных территорий, основные градостроительные расчеты в Генеральном плане осуществлены на основании максимального прогноза численности населения с учетом постоянного и сезонного населения.

Схемой территориального планирования Великоустюгского района до 2030 г. предусматривается рост численности населения в Юдинском сельском поселении на 250–300 человек, однако в данном проекте ранее предусматривался вариант вхождения д. Золотавцево (378 чел.) в состав г. Великий Устюг. Этот вариант развития не учитывается в настоящем генеральном плане. Границы муниципальных образований на перспективу не изменятся. Представляется обоснованным рост численности населения Юдинского сельского поселения (до 2030 г.) на величину не менее предусмотренной в Схеме, т. е. на 650–700 человек (с 2,6 тыс. до 3,2–3,3 тыс. чел.). При учете относительно благоприятной демографической обстановки и молодой структуры населения, при сохраняющейся тенденции по переселению части трудоспособного населения из г. Великий Устюг в ближайшие пригороды, достижение к 2030 г. численности населения в 3300 человек представляется весьма реалистичным, что подтверждает возможность использования в дальнейших расчетах на перспективу этого максимального показателя (таблица 3).

Таблица 3.

Прогноз численности населения Юдинского сельского поселения (человек).

|  | 1.01.2010 г. | 2020 г. |  | 2030 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по минимальному варианту | по максимальному варианту | по минимальному варианту |  |  | по максимальному варианту |
| ВСЕГО населения | 2642 | 2700 | 3000 | 2900 |  |  | 3300 |
| Наиболее крупные населенные пункты: | 2412 | 2410 | 2675 | 2820 |  |  | 3160 |
| в том числе в д. Юдино | 479 | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 |
| в том числе по крупным населенным пунктам – подцентрам социального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Золотавцево | 378 | 420 | 500 | 580 |  |  | 700 |
| д. Бобровниково | 222 | 220 | 250 | 270 |  |  | 310 |
| п. Стрига | 413 | 400 | 450 | 450 |  |  | 450 |
| в том числе по населенным пунктам – основным центрам развития жилищного строительства (с проектным населением более 100 человек): |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Коробейниково | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  | 250 |
| д. Будрино | 79 | 80 | 100 | 100 |  |  | 150 |
| д. Демьяново | 34 | 50 | 75 | 85 |  |  | 110 |
| д. Хорхорино | 93 | 80 | 100 | 120 |  |  | 150 |
| в том числе населенные пункты с численностью постоянного населения более 50 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Запань Бобровниково | 50 | 50 | 50 |  | 75 |  | 100 |
| д. Сотниково | 78 | 75 | 80 |  | 85 |  | 100 |
| д. Аксеново | 96 | 95 | 100 |  | 95 |  | 100 |
| д. Галкино | 51 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |
| д. Журавлево | 50 | 30 | 50 |  | 50 |  | 60 |
| п. Энергетик | 98 | 80 | 80 |  | 70 |  | 70 |
| д. Калашово | 51 | 40 | 50 |  | 50 |  | 60 |
| Развитие населенных пунктов с численностью менее 100 человек преимущественно для сезонного населения: |  |  |  |  |  |  |  |
| Все населенные пункты категории: | 239 | 305 | 440 |  |  | 365 | 610 |
|  |  | постоянное – 290 | постоянное – 325 |  |  | постоянное – 80 | постоянное – 140 |
| д. Афурино | 4 | 5 | 10 |  |  | 10 | 35 |
| д. Глядково | 4 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Горка | 15 | 15 | 20 |  |  | 25 | 30 |
| д. Дудино | 7 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Езекиево | 0 | 5 | 10 |  |  | 15 | 30 |
| д. Заямжа | 2 | 5 | 5 |  |  | 5 | 10 |
| д. Ильинская – | 0 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Княгинино | 0 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Колпаково | 7 | 10 | 15 |  |  | 10 | 15 |
| д. Коншево | 0 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Коробово | 15 | 20 | 25 |  |  | 25 | 30 |
| д. Кузнецово | 2 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Кульнево | 5 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Куприяново | 6 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Никулино | 26 | 25 | 25 |  |  | 25 | 30 |
| д. Нокшино | 16 | 25 | 25 |  |  | 20 | 30 |
| д. Одуево | 2 | 5 | 10 |  |  | 15 | 30 |
| д. Олбово | 0 | 5 | 10 |  |  | 5 | 30 |
| д. Пазухи | 0 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Пайкино | 3 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Петровская | 13 | 15 | 20 |  |  | 15 | 30 |
| д. Репино | 0 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Рогозинино | 22 | 25 | 30 |  |  | 25 | 35 |
| д. Савино | 1 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Сереброво | 0 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Соколово | 8 | 5 | 10 |  |  | 15 | 20 |
| д. Сулинская | 28 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |
| д. Уржумово | 7 | 5 | 10 |  |  | 15 | 30 |
| д. Федоровская | 33 | 25 | 30 |  |  | 25 | 35 |
| д. Холм | 2 | 5 | 10 |  |  | 5 | 10 |
| д. Шатрово | 11 | 10 | 15 |  |  | 15 | 20 |

Таблица 4.

Прогноз возрастной структуры населения

| Показатель | Ед. измер. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного | тыс. чел. | 853 | 907 |
|  | % | 28,9 | 27,5 |
| в том числе дети в возрасте 0–6 лет | тыс. чел. | 302 | 320 |
| в возрасте 7–17 лет | тыс. чел. | 551 | 587 |
| Трудоспособного | тыс. чел. | 1455 | 1624 |
|  | % | 49,3 | 49,2 |
| Старше трудоспособного | тыс. чел. | 642 | 769 |
|  | % | 21,7 | 23,3 |

Развитие экономической базы

Существующее положение

Экономика сельского поселения имеет производственно-аграрную специализацию, основана на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции и использовании главного местного ресурса – леса. Производственные объекты представлены малыми предприятиями по заготовке древесины и первичной переработке древесины, производству пиломатериалов (пилорамы), которые занимаются заготовкой и переработкой древесины, оказывают услуги по перевозке грузов. Традиционно для сельской местности высок удельный вес занятых в социально значимых сферах экономики – образовании, здравоохранении, культуре.

На территории сельского поселения расположены ООО СХП «Устюгмолоко» (производство молока), ООО «Северодвинец» (производство молока, мяса), ЗАО Птицефабрика «Великоустюгская» (производство яйца), на предприятии занято 65 человек, в т. ч. – 22 жителя поселения, ОАО «Устюгсельхозхимия» (транспортные услуги, лесозаготовка, деревообработка) на предприятии заняты 110 человек. В связи с пригородным положением Юдинского сельского поселения значительная часть трудоспособного населения занята на предприятиях г. Великий Устюг.

На территории Юдинского сельского поселения расположен крупный санаторий «Бобровниково» на 270 мест. Санаторий специализируется на лечении органов дыхания, органов пищеварения, нервной и костно-мышечной системы, заболевания кожи.

Личные подсобные и фермерские хозяйства занимаются производством молока, мяса, яиц, картофеля и овощей. Однако следует отметить, что потенциал этих хозяйств используется не полностью, ввиду низкой товарности производства, использования преимущественно ручного труда, отсутствия рыночный механизмов, обеспечивающих эффективное товаропродвижение излишков сельскохозяйственной продукции, произведенной в хозяйствах.

Прогноз экономического развития

На перспективу основной профиль специализации производственной сферы сельского поселения будет обусловлен наличием крупных сельскохозяйственных производителей, а также значительной лесосырьевой базы, но при этом необходимо повышение уровня использования местных сырьевых ресурсов и увеличение выпуска качественно новых изделий и услуг. Необходимо развивать мощности предприятий пищевой промышленности, мощности предприятий по заготовке и глубокой переработке древесины (лесопильные цеха в д. Глядково, Горка), а также создавать предприятия по переработке древесных отходов и производству биотоплива (пеллет, топливных брикетов). Имеется возможность создания предприятий по добыче и переработке кирпичных и гончарных глин, по производству кирпича, черепицы и сувенирной продукции (месторождения «Два брата» и «Богородская мельница»). Наличие месторождений песка и песчано-гравийных материалов позволяет развивать добычу и использование этого вида сырья для ремонта и строительства дорог.

Наличие сельскохозяйственных угодий и пригородное положение Юдинского сельского поселения позволяют развивать здесь пищевую промышленность на базе местной сельскохозяйственной продукции, ориентированную на удовлетворение потребностей г. Великий Устюг, Великоустюгского муниципального района и всего северо-востока Вологодской области. Однако аграрный сектор будет в большей степени развиваться в направлении пригородного типа. В перспективе на территории Юдинского сельского поселения возможна организация крестьянских (фермерских) хозяйств, создание мини-пекарен. На ЗАО «Птицефабрика Великоустюгская» потребуется модернизация производственных мощностей, кроме того, предполагается интенсификация производства в ООО «Пригородный» и развитие животноводства по беспривязной технологии выпаса скота на ООО «Северодвинец», что будет способствовать значительному развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности. Перспективы также имеет деятельность по заготовке дикорастущих ягод, грибов, лекарственных трав – возможно создание малых предприятий по обработке и консервации данного вида продукции. Для развития агропромышленного комплекса потребуется строительство складских площадок для хранения сельскохозяйственной продукции и создание пунктов приема дикорастущих.

В качестве инвестиционной площадки для строительства промышленных (деревообработка, производство пеллет, стройиндустрия и др.) и складских объектов, организаций по обслуживанию инженерных сетей, а также станций техобслуживания и ремонта автотранспорта, придорожного сервиса выделена площадка, расположенная в к северу от д. Сотниково и к юго-западу от д. Глядково и прилегающая с восточной стороны к автодороге на Котлас (площадь 28–30 га). Кроме того, площадки придорожного сервиса могут быть выделены у д. Журавлево, у д. Золотавцево при строительстве северо-западного обхода г. Великий Устюг.

Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока принадлежит также малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами. Резервирование территорий для развития малых производств преимущественно планируется в границах населенных пунктов, их границы и площадь уточняются при наличии предложений конкретных проектов. Вне населенных пунктов могут размещаться объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса.

Малое предпринимательство.

Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и социального обслуживания населения, производства сувенирной продукции гостеприимства.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Вологодской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации и федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию регулируется статьей 7 закона № 172-ФЗ. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьями 30, 30.1, 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

Рекреационная деятельность

Существующее положение

Комплекс учреждений рекреационной направленности представлен единственным учреждением – МУ ВО ФП «санаторий Бобровниково», бальнеотерапевтическим климатическим равнинным курортом лесной зоны, расположенным в д. Бобровниково в 12 км от Великого Устюга на высоком живописном берегу р. Малой Северной Двины. Учреждение занимает порядка 40 га. Санаторий (вместимость 270 мест в летний сезон и 150 мест в зимний сезон) действует круглогодично. На предприятии трудоустроены более 130 чел., в том числе 80 – жители Юдинского поселения.

Лечебные свойства природы использовались местным населением с 1924 г., когда в живописном сосновом бору был открыт один из первых на европейском Севере домов отдыха. Для санатория «Бобровниково» в 2001–2002 гг. за счет средств областного бюджета и профсоюзов разведаны месторождения питьевых лечебных и купальных вод. Крепкий рассол хлоридного состава с минерализацией 302 г./л может использоваться в лечебной практике в виде ванн с разбавлением до 20–60 г./л. Маломинерализированные (2,6 г/л) хлоридно-сульфатная натриевая вода, отнесенная к лечебно-столовым Анапского типа, может применяться как в стационарных условиях стационара, так и для целей промышленного розлива с насыщением диоксидом углерода. В 2000 г. на базе дома отдыха был создан климатический курорт, а в 2001–2002 гг. с открытием уникальных минеральных вод он занял место среди бальнеотерапевтических курортов Севера России. Основной медицинский профиль санатория «Бобровниково» – лечение заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы, органов пищеварения, кожные заболевания, болезни почек и мочевыводящих путей. В санатории активно используются климатический и бальнеологический лечебные факторы: получаемые из скважины минеральные воды – хлоридно-сульфатно-натриевая используется для питьевого лечения и орошений, и хлоридно-натриево-бромный рассол с высоким содержанием брома и бора используется для ванн.

Санаторий «Бобровниково», называемый «Великоустюжская Анапа» славится благоприятными биоклиматическими условиями и широко используется для климатолечения детей. Воздушные ванны, аэро- и гелиотерапия в сочетании с физиотерапевтическими методами лечения, в том числе спелеотерапией, восстанавливают здоровье детей, страдающих заболеваниями органов дыхания, кровообращения.

Отдыхающие санатория «Бобровниково» размещаются в четырехэтажном благоустроенном корпусе, а также в двухэтажных теплых коттеджах. Для детей действует круглогодичный санаторный лагерь, бассейн, организуются прогулки на лошадях.

Берег реки у санатория представляет собой полосу естественного песчаного пляжа протяженностью 300–500 м. Намечено строительство дополнительного двухэтажного жилого корпуса.

В перспективе потребуется благоустройство пляжа, территории санатория, парковой и прогулочной зоны на берегу реки, возможно строительство набережной с видовыми площадками.

Несмотря на близость к историческому городу и крупному туристскому центру – Великому Устюгу, а также несмотря на аттрактивность территории Юдинского сельского поселения, благоприятные природно-рекреационные условия, наличие сезонных неорганизованных отдыхающих, в настоящее время туристско-рекреационная инфраструктура на территории муниципального образования (помимо санатория) развита недостаточно.

На территории поселения не имеется садоводческих объединений. В южной части муниципального образования располагаются леса зеленой зоны радиусом 10 км вокруг г. Великий Устюг. В пределах зеленой зоны районного центра, а также по берегам рек имеются неблагоустроенные места массового отдыха населения. Для рекреационных целей продолжительность купального сезона на водоемах с температурами воды более 17 °С составляет около 60 дней.

Юдинское сельское поселение находится в составе туристской дестинации, где реализуется проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза». Близость к историческому г. Великий Устюг, хорошая транспортная доступность, благоприятная окружающая среда способствуют развитию сферы туризма. На территории сельского поселения имеются объекты культурного наследия (старинные храмы, места, связанные с историей Православия, маршрут «по следам Прокопия Праведного»), представляющие собой ресурс для развития туристской деятельности. Перспективный профиль туристско-рекреационной деятельности на территории поселения – лечебно-оздоровительная рекреация и культурно-познавательный туризм.

Обоснование проектных предложений

Вопросы организации и развития садоводств относятся к компетенции муниципального района. Обеспечение граждан садовыми, огородными и дачными земельными участками является обязанностью органов местного самоуправления муниципального района по месту жительства граждан. В соответствии со ст. 12 федерального закона № 66-ФЗ по заказу органов местного самоуправления рекомендуется разработка Схемы зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, которая служит основой для определения объемов строительства подъездных автомобильных дорог, объектов электроснабжения, связи, а также для развития общественного транспорта, торговли, медицинского и бытового обслуживания населения. Потребности в резервировании территории под садовые, огородные или дачные товарищества определяются в соответствии с количеством имеющихся заявлений граждан, поданных в администрацию муниципального района. В настоящее время садоводческие товарищества на территории отсутствуют. Предоставление территории для развития садово-дачных кооперативов генеральным планом не предусматривается. Предполагается для сезонной загородной рекреации использовать территории малонаселенных деревень, населенных пунктов без постоянного населения.

В соответствии с гл. 3 ст. 14 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

В настоящее время требуется благоустройство и развитие следующих зон отдыха местного населения, которое учитывается генеральным планом в качестве мероприятий на первую очередь.

- Создание лесопарковой зоны, благоустройство участков зеленой зоны г. Великий Устюг с установкой малых архитектурных форм, мест сбора бытовых отходов. В лесопарковую зону включаются участок лесного фонда в районе д. Золотавцево, за пределами границы деревни, ряд участков по берегам р. Стрига, а участки, прилегающие к санаторию «Бобровниково» (кварталы участкового лесничества с/х-к «Стрига»), которые являются местами традиционного отдыха местного населения.

- При выносе из городской черты туберкулезного диспансера на участок в районе д. Афурино, также предполагается благоустройство участков зеленой зоны.

- Формирование зоны отдыха на правом берегу р. Стрига у д. Горка с последующим созданием гостевой инфраструктуры (база отдыха).

- Организация благоустроенных площадок отдыха на автодороге Великий Устюг – Котлас у д. Коробейниково.

- Благоустройство родников на территории Юдинского сельского поселения, расположенных в рекреационной зоне, а также в лесах зеленой зоны.

- Организация благоустроенной зоны пляжного отдыха населения на территории, прилегающей к санаторию «Бобровниково».

Благоустройство зон рекреации водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02–80, СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Формирование рекреационных зон и туристско-рекреационных комплексов должно в первую очередь иметь положительный экономический эффект для Юдинского сельского поселения.

В настоящее время на территории поселения не имеется гостевой инфраструктуры. Генеральным планом предусмотрено резервирование территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры районного уровня (предусмотренные в схеме территориального планирования Великоустюгского муниципального района) и местного значения.

Основным направлением развития рекреационной инфраструктуры является благоустройство мест массового отдыха населения, развитие объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, формирование историко-культурных зон и достопримечательных мест, культурных ландшафтов с установлением необходимых режимов содержания зон охраны. Резервирования территорий под садоводства и дачные хозяйства на территории поселения не требуется.

В соответствии с проектными решениями генерального плана на территории Юдинского сельского поселения в качестве первоочередного мероприятия предполагается резервирование территории под:

- Строительство гостиницы-мотеля на 100–150 мест и автокемпинга в д. Золотавцево.

На период расчетного срока предполагаются следующие мероприятия.

- Строительство базы отдыха гостиничного типа местного значения с автокемпингом на правом берегу р. Стрига в районе д. Горка на землях сельскохозяйственного назначения (5 га) на 150–180 мест.

- Строительство главного корпуса санатория «Бобровниково» в соответствии с проектной документацией, увеличение круглогодичной вместимости санатория до 350 мест.

Для рекреационных целей могут использоваться участки лесного фонда (для культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целей), которые предоставляются во временное пользование.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности производится в соответствии с «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденными приказом МПР России от 24.04.2007 № 108. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается только возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.).

Развитие объектов социальной инфраструктуры

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области, Вологда (утверждены постановлением Правительства области от 12.07.2010 года № 816).

К учреждениям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Перечень и емкость учреждений и объектов обслуживания, размещаемых на территории сельского поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Кроме мероприятий по размещению учреждений социальной инфраструктуры местного значения поселения генеральным планом предусматривается резервирование территории для размещения объектов обслуживания населения районного и вышестоящего уровней, предусмотренных в Схеме территориального планирования Великоустюгского муниципального района и действующими целевыми программами.

Существующее положение

Из объектов образования в поселении находится 1 начальная школа-десткий сад в п. Стрига, 1 начальная школа в д. Бобровниково и общеобразовательная школа в д. Золотавцево, на 60, 302 и 45 мест соотвественно, первая заполнена на 90 %, вторая на 4 %, третья на 50 %. Данный аспект обусловлен близостью районного центра и использованием его образовательных учреждений населением поселения. Детские сады на территории поселения представлены тремя учреждениями в дд. Юдино (на 60 мест), Боброниково (на 20 мест) и п. Стрига (на 32 места). Все дошкольные учреждения переполнены. Здания требуют капитального ремонта. Часть детей дошкольного возраста посещают дошкольные образовательные учреждения г. Великий Устюг.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения сконцентрированы в п. Стрига, д. Юдино, д. Золотавцево, д. Будрино и д. Бобровниково. В п. Стрига расположены ФАП, клуб, библиотека, магазин, начальная школа и детский сад. В д. Юдино – детский сад, магазин, ФАП, библиотека. В д. Золотавцево – школа, детский сад, магазин, в д. Будрино – ФАП, клуб, библиотека. В д. Бобровниково – начальная школа, детский сад, ФАП, православный храм. На территории сельского поселения представлены 3 предприятия общественного питания закрытой сети (общепит при санатории, столовые организаций).

Спортивные объекты на территории сельского поселения отсутствуют.

На территории поселения находятся 1 кладбище – Бобровниковское, площадью 2,1 га, резерва для захоронений не имеется.

Таблица 5.

Обеспеченность населения мощностью учреждений обслуживания в сравнении с нормативными показателями

(табл. 32 региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области, Приложение 6.)

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изме-рения | Емкость всего/на 1000 чел. | Рекомендуемые нормативы | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения (филиалы) в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 59/22,3 | 22 пос. в смену на тыс. жителей, с учетом системы расселения возможна сельская амбулатория на 20 % менее общего норматива (9,5 пос. на чел. в год или 19,8 пос. в смену на тыс. жителей) | 121 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| Клубы, дома культуры | место | 250/96 | Для групп населенных пунктов людностью свыше 1 до 3 тыс. жителей наличие 300–230 зрительских мест на 1 тыс. населения – 286 | 63 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 38,7/15,0 | 5,8 тыс. ед. хранения на тыс. чел. | 258 |
| Спортивные объекты |  |  |  |  |
| Спортивный, тренажерный залы | м2 площади пола | - | 350 м2 (200) площади пола на 1 тыс. жителей | 0 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| Магазины | кв. м торг. площ. | 423,2/163 | 300 на тыс. чел. | 53 |

В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности библиотечными фондами можно считать высоким, недостаточным можно считать количество предприятий торговли, общедоступных спортивных объектов, вместимость клубных учреждений культуры. В поселении отсутствуют предприятия общественного питания открытой сети, гостиницы, объекты бытового обслуживания населения, однако часть потребностей компенсируется учреждениями г. Великий Устюг.

Обоснование проектных предложений

Развитие учреждений обслуживания районного и вышестоящего уровней

Образование. Организация предоставления общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время федеральным законом № 131-ФЗ отнесена к полномочиям муниципального района. В генеральном плане сельского поселения развитие муниципальных учреждений образования предусматривается в соответствии с имеющимися в муниципальном районе программами и планами. Предполагаемая потребность во вместимости учреждений образования определяется на основе принятой в проекте оценки численности и возрастной структуры населения на расчетный срок. Услуги по организации дополнительного образования на расчетный срок генерального плана оказываются на базе действующих школ и учреждений культуры.

Таблица 6.

Расчет потребности в объектах обслуживания населения

| Объекты | Ед. изме-рения | Норматив на 1000 чел. |  | Требуемая емкость | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание норматива | Принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 85 % от численности детей в возрасте 0–7 лет | В соответствии с нормативом | 272 | 1 детский сад, 2 начальные школы-детские сады 172 места | 100 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 100 % охват детей в возрасте 7–18 лет | В соответствии с нормативом | 560 | 347 | 223 |
| Дополнительное образование: школы искусств, школы эстетического образования | учащихся, мест | 12 % от числа обучающихся в 1–8 классах | В соответствии с нормативом | - | - | 58 |
| Дополнительное образование: ДЮСШ | учащихся, мест | 20 % от численности контингента 6–15 лет | В соответствии с нормативом | - | - | 149 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | посещ. в смену | 22 пос. в смену на тыс. жителей, с учетом системы расселения возможна сельская амбулатория на 20 % менее общего норматива (9,5 пос. на чел. в год или 19,8 пос. в смену на тыс. жителей) | В соответствии с нормативом | 60 (66) | 4 ФАПа – 59 пос. в смену | Кап. Ремонт сущестующих ФАПов |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа | мест | Для групп населенных пунктов людностью свыше 1 до 3 тыс. жителей наличие 300–230 зрительских мест на 1 тыс. жителей | В соответствии с социальными нормативами и нормами из расчета 100 мест на 1 тыс. жителей (по региональным нормативам – 210 мест на 1 тыс. жителей (при людности от 3 до 5 тыс. жителей) | 330 (690) | 250 | 80 (440) |
| Общедос-тупные библиотеки | тыс. экз. | Для групп населенных пунктов людностью 1–2 тыс. человек составляет 6–7,5 тыс. единиц хранения на тысячу населения | В соответствии с нормативом | 18.4 | 38.7 | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 350 на тыс. жителей | 350 | 1155 | - | 1155 |
| Плоскост-ные сооружения | га | 0,7–0,9 на тыс. жителей | 0,7–0,9 (1,95 на тыс. жителей по СНиП 2.07.01–89*) | От 2,64 до 6,44 | - | 2,64 (6,44) |
| Плаватель-ные бассейны | м2 зеркала воды | 20–25 кв. м зеркала воды на тыс. жителей | 25 | 165 | 1 объект в санатории | 165 Возможно при строительстве нового ФОКа |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| Предприя-тия торговли (магазины) | м2 торгов. площади | 300 на тыс. жителей | В соответствии с нормативом | 990 | 423,2 | 570 |
| Предприя-тия общественного питания | мест | 40 на тыс. жителей | В соответствии с нормативом | 132 | 3 столовых закрытой сети | 132 |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище традицион-ного захороне-ния | га | 0,24 на тыс. жителей | В соответствии с нормативом | 0,79 | Резерва нет | 0,79 |
| Баня | мест | 7 на тыс. жителей | В соответствии с нормативом | 23 | - | 23 |

Трудовая миграция родителей (в основном в г. Великий Устюг) приводит к тому, что общая численность учащихся в детских садах и школах в настоящее время меньше, чем могла бы быть исходя из данных о возрастной структуре проживающих в населенных пунктах муниципального образования. Расчет перспективной потребности в общем образовании осуществляется по нормативу с учетом возрастной структуры населения на соответствующие годы. Таким образом, предлагаемые территориальные мероприятия учитывают потенциально возможный вариант развития рынка труда с созданием новых рабочих мест непосредственно на территории муниципального образования.

Количество детей дошкольного и школьного возраста превышает количество посещающих начальные школы и детские сады, это свидетельствует о том, что в реальности в поселении имеет место высокий уровень востребованности услуг образовательных учреждений в сельской местности, что приводит к использованию учреждений г. Великий Устюг. Число детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, превышает вместимость учреждений на территории поселения. В настоящее время количество рабочих мест, имеющихся на территории сельского поселения, не позволяет обеспечить достойный уровень занятости трудоспособного населения, на перспективу возможно постепенное улучшение ситуации на рынке труда. В связи с этим на перспективу расчетного срока возможен рост востребованности услуг образования как минимум до уровня 50–75 % численности детей дошкольного и школьного возраста, характерного для сельской местности большинства муниципальных районов. В случае возникновения данной потребности на расчетный срок необходимо строительство новых детских садов в д. Золотавцево, возможно расширение зданий существующих школ-детских садов в п. Стрига и д. Бобровниково (за счет здания школы).

Здравоохранение. В настоящее время для российского здравоохранения характерна перестройка системы и возрастание значения поликлинических учреждений. Роль амбулаторно-поликлинического обслуживания возрастает в сельской местности, где отсутствуют или труднодоступны больничные стационарные учреждения.

Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Департамента здравоохранения Вологодской области. Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы организация оказания населению скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи отнесены к полномочиям муниципального района. Поэтому в генеральном плане сельского поселения предложения по развитию сети муниципальных учреждений здравоохранения могут рассматриваться только в соответствии с соответствующими региональными и муниципальными программами и утвержденной схемой территориального планирования муниципального района. Целесообразность поддержания существующей сети ФАПов определяется обширностью территории сельского поселения, высокой долей в его населении лиц в возрасте старше трудоспособного, проблемами транспортного сообщения между западной и восточной частями поселения.

Схемой территориального планирования Великоустюгского муниципального района предусмотрен вынос областного противотуберкулезного диспансера за границу города Великий Устюг на территорию Юдинского поселения. Генеральным планом предусматривается резервирование территории для размещения данного объекта восточнее д. Афурино.

Развитие учреждений обслуживания районного и вышестоящего уровней

Культура и искусство. Развитие системы культурно-досуговых учреждений обеспечивает рост качества жизни населения.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области для групп населенных пунктов людностью свыше 3 до 5 тыс. жителей рекомендуется наличие 230–190 зрительских мест на 1 тыс. жителей, следовательно на проектное население в 3,3 тыс. чел. необходимо иметь 690 мест в учреждениях культуры, что потребует к уже имеющимся создание еще 440 мест. В поселении есть 2 клуба, их мощность на сегодняшний день отвечает потребностям населения, также в поселении отмечается невысокий удельный вес молодежи в возрастной структуре, к тому же население поселения имеет возможность пользоваться учреждениями г. Великий Устюг. В связи с этим строительство еще одного объекта представляется целесообразным в случае создания полноценного кудьтурно-досугового центра, на базе которого может разместиться музей. В ином случае для оценки перспективной потребности в клубных учреждениях предлагается использовать «Социальные нормативы и нормы» (одобрены распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р), в соответствии с данным нормативом на проектное население необходимо иметь 330 мест в учреждениях культуры, что потребует строительства здания небольшой вместимости (на 80 мест), или расширения существующих учреждений культуры.

На сегодняшний день требуется капитальный ремонт Будринского клуба на 50 мест (филиал МУК «Юдинский дом культуры»). При его замене возможно строительство нового здания на 130 мест для учета перспективной потребности поселения.

Физкультура и спорт. В настоящий момент в сельском поселении не имеется общедоступных спортивных сооружений. На территории санатория «Бобровниково» существует бассейн. В соответствии с региональными нормативами Вологодской области в расчете на проектную численность населения необходимо иметь 1155 м2 площади спортивных залов, 2,64 га плоскостных сооружений. Дефицит спортивных залов частично может быть восполнен за счет существующих и планируемых учреждений г. Великий Устюг. С учетом активного развития д. Золотавцево здесь предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Плоскостные сооружения (футбольные поля, хоккейные коробки, площадки для волейбола и баскетбола, универсальные спортивные площадки), обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут располагаться в границах зеленых зон, предназначенных для рекреационного использования. Такие объекты целесообразно размещать в наиболее крупных и предполагаемых к развитию населенных пунктах поселения – д. Золотавцево, д. Юдино, д. Бобровниково, д. Демьяново, д. Будрино, п. Стрига.

Торговля и общественное питание. Развитие предприятий торговли и общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса. Общедоступные объекты общественного питания и многие объекты розничной торговли являются сферой деятельности малого (в т. ч. семейного) бизнеса и служит важным фактором организации занятости местного населения.

Современная площадь торговых объектов является недостаточной и на сегодняшний день, и на расчетный срок. Из предприятий общественного питания в поселении находится 3 столовые закрытой сети.

На перспективу учреждения данного типа следует размещать в существующих и проектных общественно-деловых зонах наиболее крупных населенных пунктов поселения, а также в составе природожных комплексов на автомобильных дорогах регионального значения Великий Устюг – Котлас (Урень – Шарья – Никольск – Котлас).

Также предусматривается размещение объектов малого предпринимательства, не связанных с экологически опасными видами деятельности, в зонах жилой застройки. В их числе могут быть объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания (парикмахерские, ремонтные мастерские и т. п.), мини-пекарни. Из объектов бытового обслуживания на территории поселения предлагается наличие банно-оздоровительного комплекса на 23 места в д. Золотавцево.

Кладбища. На территории сельского поселения расположено 1 кладбище – Бобровниковское. Резерв территории отсутствует, поэтому необходимо предусматривать его дальнейшее расширение. В соответствии с нормативом требуется расширение не менее чем на 0,8 га.

Жилищный фонд. Новое жилищное строительство.

По состоянию на начало 2010 г. общий объем жилищного фонда сельского поселения составил 47,1 тыс. кв. м, в среднем 18 кв. м на одного жителя. Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 2,5 тыс. кв. м или 5 % от всего жилищного фонда.

За последние 10 лет на территории Юдинского сельского поселения введено в эксплуатацию несколько десятков индивидуальных жилых домов, в среднем в год вводится порядка 400–600 кв. м жилья в год.

Расчет объемов жилищного строительства осуществлен на проектное население 3,3 тыс. человек в 2030 г. Для Юдинского поселения с учетом вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилья уровень перспективной обеспеченности был взят на уровне 30 кв. м общей площади жилищного фонда на 1 жителя, близкий к этому показатель (30–32 м2) был принят в Схеме территориального планирования Великоустюгского муниципального района. Для достижения указанного показателя обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда объем нового жилищного строительства оценивается в 54,4 тыс. кв. м.

Таблица 7.

Расчет объемов жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Первая очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 2,95 | 3,3 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 25 | 30 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. кв. м общей площ. | 73,8 | 99 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 47,1 | 47,1 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площ. | 1,5 | 2,5 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 45,6 | 44,6 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего | тыс. м2 общей площ. в среднем в год кв. м на одного жителя | 28,2 3,1 1,06 | 54,4 2,9 0,97 |

При плотности 350–400 кв. м./га (дом 100–110 кв. м – участок 15 соток) на расчетный срок территория для размещения данных объемов составит 107 га, на первую очередь – 55 га. С учетом отведения 20 % территории на улично-дорожную сеть, площадь застройки составит порядка 128 га, на 1 оч. – порядка 66 га.

Все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками, а также частично 2–3 этажной блокированной застройкой и размещено на первую очередь в трех населенных пунктах – дд. Золотавцево, Бобровниково и Демьяново. На расчетный срок предполагается развитие еще ряда населенных пунктов – дд. Будрино, Хорхорино, Коробейниково, Запань Бобровниково, Сотниково, Аксеново и п. Стрига.

## Развитие транспортной инфраструктуры

Существующее положение

Юдинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Великоустюгского муниципального района, являясь пригородной территорией для центра района – г. Великий Устюг.

В системе транспортного обслуживания участвуют автомобильный и железнодорожный транспорт. Транспортный каркас территории поселения сформирован автомобильными дорогами регионального и местного значения.

Главными автодорогами поселения являются:

– трасса регионального значения Урень – Шарья – Никольск – Котлас, автодорога III технической категории, протяженность в пределах поселения – 7,3 км. Автодорога пересекает поселение в меридиональном направлении и является главной транспортной артерией, как поселения, так и всего Великоустюгского района.

– автодорога регионального значения Великий Устюг – Бобровниково – Демьяново, IV технической категории, протяженность в пределах поселения – 9,8 км. Данная автодорога связывает самую густонаселенную восточную часть поселения с районным центром.

– автодорога Великий Устюг – Будрино, IV технической категории, протяженность в пределах поселения – 9,5 км. Данная автодорога связывает удаленные от центра населенные пункты на западе поселения с г. Великий Устюг через д. Золотавцево.

Список автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения представлен в таблице 8.

Таблица 8.

Список автодорог регионального (межмуниципального) значения Юдинского поселения

| Наименование | Техническая категория | Протяженность в границах поселения, км |
| --- | --- | --- |
| Урень – Шарья – Никольск – Котлас | III | 7,3 |
| Великий Устюг – Бобровниково – Демьяново | IV | 9,8 |
| Великий Устюг – Будрино | IV | 9,5 |
| Подъезд к д. Уржумово | IV | 2,1 |
| Стрига-Коробово | IV | 1,4 |
| Стрига-Коробейниково | IV | 1,0 |
| Подъезд к д. Бобровниково | V | 0,8 |
| Подъезд к д. Калашево | V | 1,5 |

В системе транспортного обслуживания участвуют также автодороги местного (межпоселкового) значения, соединяющие между собой отдельные населенные пункты поселения или являющиеся подъездами к ним.

Транспортный каркас территории представляет собой, в основном, радиальную схему, состоящую из региональных и местных дорог с центром в г. Великий Устюг. Наибольшая густота сети автомобильных дорог сложилась в юго-восточной части муниципального образования, где и расположены основные населенные пункты. Однако большинство автомобильных дорог находятся в неудовлетворительном технико-эксплутационном состоянии и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования около 66 км, в том числе: регионального значения – 33,4 км, местного значения – 34 км.

Участки перечисленных автодорог, проходящие по территории населенных пунктов поселения, одновременно исполняют роль главных улиц, что предъявляет повышенные требования к их благоустройству и обеспечению безопасности движения пешеходов. Улично-дорожная сеть в деревнях в основном не имеет твердого покрытия и является труднопроезжаемой особенно в весенне-осенний период. Требуется проведение капитального ремонта большинства улиц, дорог и проездов.

Железнодорожный транспорт

В меридиональном направлении по восточной части поселения территорию пересекает железнодорожная однопутная неэлектрифицированная линия Ядриха – Великий Устюг. В пределах поселения станций нет. Ближайшая станция находится в городе Великий Устюг в 2 км от южной границы поселения. Пассажирское сообщение в данное время не осуществляется.

Автобусное сообщение

Транспортное обслуживание населения Юдинского сельского поселения базируется на внепоселенческих транзитных автобусных маршрутах, принадлежащих, в основном, «Великоустюгское ПАТП», по следующим направлениям:

- Великий Устюг – Котлас (9 рейсов ежедневно)

- Великий Устюг – Красавино (7 рейсов ежедневно)

- Великий Устюг – Ядриха (9 рейсов ежедневно)

- Великий Устюг – Коряжма (2 рейса ежедневно)

Данные автобусные маршруты проходят через следующие населенные пункты: д. Юдино, д. Калашево, п. Стрига, д. Коробейниково, д. Сотниково, д. Уржумово, д. Глядково. Следует отметить, что автовокзал г. Великий Устюг расположен на самой границе города и Юдинского сельского поселения, что удобно для пользования населением близлежащих деревень. Автобусным сообщением не охвачены населенные пункты западной части поселения.

Выводы:

Территория поселения характеризуется достаточно развитой сетью автомобильных дорог. Однако, большинство автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не обеспечивает необходимую скорость и безопасность движения и нуждается в реконструкции и капитальном ремонте;

Наибольшая густота сети автомобильных дорог сложилась в юго-восточной части Юдинского поселения, где и расположены основные населенные пункты;

Пассажирское сообщение осуществляется только вне поселенческим автобусным транспортом. Некоторые населенные пункты поселения, вовсе лишены возможности пользоваться общественным транспортом.

Железнодорожный транспорт не играет важной роли в транспортной инфраструктуре поселения.

Обоснование проектных предложений

Предлагаемые проектные решения основываются на решениях СТП Вологодской области (ООО НПИ «ЭНКО», 2008 г.), СТП Великоустюгского муниципального района (ОАО «Головное ХППАП Бюро», Вологда, 2009 г.), а также на анализе и оценке современного состояния транспортной инфраструктуры поселения.

- Сложившаяся транспортно-планировочная структура в целом удовлетворяет потребностям поселения и сохраняется данным проектом;

- Учитывая неудовлетворительное состояния дорожной сети, проектом предлагается реконструкция основных автодорог поселения:

- Великий Устюг – Бобровниково – Демьяново;

- Великий Устюг – Будрино;

- Подъезд к дд. Юдино, Калашево;

- Подъезд к д. Бобровниково;

- Подъезд к д. Уржумово.

- С целью вынести грузовой и транзитный транспорт из городской черты Схемой территориального планирования Великоустюгского района предусмотрено строительство северо-западного обхода г. Великий Устюг. Данная автодорога пройдет и по территории Юдинского поселения западнее д. Золотавцево. Протяженность в пределах поселения – 2,7 км. Строительство данного обхода повлечет за собой строительство развязки с автодорогой Урень – Шарья – Никольск – Котлас в районе д. Журавлево, путепровода через железнодорожное полотно Ядриха – Великий Устюг, а также развязки с а/д Великий Устюг – Будрино в районе д. Золотавцево;

- Развитие Юдинского сельского поселения как пригородной зоны г. Великий Устюг предполагает более тесную транспортную связь между данными муниципальными образованиями. Проектом предлагается строительство автодороги Великий Устюг – Федоровская с возможным продолжением (за расчетный срок) до д. Галкино и д. Нокшино;

- В целях улучшения транспортных связей между удаленными населенными пунктами поселения (в которых предусматривается перспективное жилищное строительство) предлагается строительство автодорог местного значения Бобровниково – Запань-Бобровниково, Колпаково – Запань-Бобровниково, Колпаково – Соколово (со строительством охраняемого железнодорожного переезда), а также реконструкция автодороги Уржумово – Соколово;

- Строительство автодороги Стрига – Сотниково (за расчетный срок) обеспечит более тесную связь между северной и южной частями поселения. На расчетный срок предусмотрено строительство 8 км улично-дорожной сети в населенных пунктах на площадках нового жилищного строительства.

- Предусматривается благоустройство существующих сельских улиц, по которым проходят основные автомобильные дороги, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения;

- В сфере обеспечения населения транспортным сообщением предлагается:

- Развитие существующей автобусной маршрутной сети с тем, чтобы охватить транспортным обслуживанием все населенные пункты поселения (Великий Устюг – Золотавцево – Будрино, несколько рейсов в день);

- Возведение остановочных павильонов на линиях пригородного и междугородного автобуса;

- Строительство площадок придорожного отдыха и развитие придорожного сервиса вдоль трассы Урень – Шарья – Никольск – Котлас.

С учетом принятых решений протяженность внешних автомобильных дорог с твердым покрытием увеличится с 30 до 55 км.

## Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей Юдинского сельского поселения Великоустюгского муниципального района Вологодской области осуществляется от Вологодской энергосистемы. Центрами питания являются ПС 110\35\10кВ «Великий Устюг» (2•16МВА) и ПС 35\10 кВ «Золотавцево» (2•1,6МВА). Также по территории проходят ВЛ 110 кВ: ПС «Красавино» – ПС «Великий Устюг» – ПС «Борки» и ВЛ 35кВ: ПС «Великий Устюг» – ПС «Золотавцево» – ПС «Благовещенье», ПС «Великий Устюг» – ПС «СРЗ».

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть ТП 10\0,4 кВ.

В границах Юдинского сельского поселения планировочными ограничениями являются шумовые зоны электрических подстанций 110\35\10 кВ «Великий Устюг» и ПС 35\10 кВ «Золотавцево», и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующие ПС 110\35\10кВ «Великий Устюг» и ПС 35\10кВ «Золотавцево» открытого типа имеют по 2 трансформатора, основных источников шума, мощностью 2•16МВА и 2•1,6 МВА, расстояние от них до жилой застройки составляет 170 м и 50 м соответственно.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении. Все населённые пункты поселения электрифицированы.

Для качественного и надежного электроснабжения потребителей необходима в перспективе поэтапная реконструкция ЛЭП 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и подстанций 110 кВ, 35 кВ, 10\0,4 кВ на территории сельского поселения, внедрение энергосберегающих технологий.

Обоснование проектных предложений

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185–94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельные электрические нагрузки составляют 0,4 кВт\чел. При численности населения на первую очередь – 2950 человек и расчётный срок 3300 человек нагрузки коммунально-бытовых потребителей сельского поселения составят на первую очередь – 1,18 МВт, на расчётный срок – 1,32 МВт.

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями района составит на первую очередь – 4,2 МВт. час. в год, на расчётный срок – 5,3 МВт./час. в год.

Электроснабжение потребителей Юдинского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от Вологодской энергосистемы. Центрами питания останутся существующие ПС 110\35\10 кВ «Великий Устюг» и ПС 35\10 кВ «Золотавцево».

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в сельском поселении потребуется строительство подстанций 10\0,4 кВ и прокладка сетей 10–0,4 кВ. Также необходимо проводить модернизацию оборудования существующих подстанций 110\35\10 кВ, 35\10 кВ, 10\0,4кВ и сетей 110,35,10–0.4кВ. Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей поселения потребуется проведение ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- строительство: в д. Золотавцево: ТП 10\0,4 кВ – 3 шт. и сетей 10 кВ – 0,5 км;

- строительство ТП 10\0,4 кВ и сетей 10 кВ;

- модернизация существующих ТП 10\0,4 кВ и сетей 10 кВ с внедрением энергосберегающих технологий (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Мероприятия на первую очередь:

- строительство: в д. Золотавцево: ТП 10\0,4 кВ – 3 шт. и сетей 10 кВ – 0,5 км;

- модернизация существующих ТП 10\0,4 кВ и сетей 10 кВ с внедрением энергосберегающих технологий (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение населенных пунктов в Юдинском сельском поселении осуществляется сжиженным углеводородным газом (СУГ) и природным газом. Сжиженным углеводородным газом (СУГ) ГОСТ 20448–90 снабжается в основном население частного жилого сектора, а также отдельные 2 этажные дома. Доставка сжиженного газа осуществляется автотранспортом в баллонах 50 л с газонаполнительной станции (ГНС) г. Великий Устюг. Потребители снабжаются сжиженным газом от индивидуальных шкафных и групповых установок. Газ используется только для целей пищеприготовления.

Газоснабжение природным газом населенных пунктов поселения реализуется в соответствии со Схемой газоснабжения Великоустюгского района в составе Вологодской области (выполнена ОАО «Промгаз») от ГРС г. Великий Устюг. Направления использования газа – для нужд пищеприготовления, а также в качестве энергоносителя для тепловых источников.

Газ высокого давления подаётся к существующим котельным, в зданиях которых оборудованы газорегуляторные установки (ГРУ) для снижения давления газа перед котельными агрегатами.

Население получает природный газ от сетей газопроводов низкого давления. Редуцирование газа высокого давления до низкого осуществляется в отдельно стоящих газорегуляторных пунктах, располагаемых внутри жилых кварталов и в населённых пунктах.

В настоящее время межпоселковые газопроводы проложены:

- в д. Золотавцево, диаметр 114 мм и далее на Вотчину Деда Мороза;

- в дд. Коробейниково, Сотниково, диаметр 159 мм (к птицефабрике);

- д. Бобровниково, диаметр 159 мм (к санаторию «Бобровниково»);

- попутно газифицированы д. Юдино, п. Стрига.

В настоящее время степень охвата населенных пунктов поселения газификацией на базе использования природного газа недостаточна.

Обоснование проектных предложений

Развитие газификации в поселении осуществляется в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Великоустюгского района в составе Схемы газоснабжения Вологодской области, разработанной ОАО «Газпром» – ОАО «Промгаз».

В районах нового жилищного строительства газифицированных населенных пунктов также предусматривается развитие инфраструктуры газового хозяйства (устройство ГРП и строительство распределительных газопроводов). Прогнозируемые потребности газа для сельского поселения представлены в таблице 9.

Таблица 9.

Расходы газа по Юдинскому сельскому поселению.

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2020 г |  | Расчетный срок 2030 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население тыс. чел. | расход газа млн. куб. м/год | населен. тыс. чел. | расход газа млн. куб. м/год |
|  | Всего по поселению | 3,0/1,7 | 6,3/3,1 | 3,3/1,96 | 8,2/4,0 |
| 1 | в т. ч. нужды населения |  | 0,6/0,3 |  | 0,7/0,3 |
| 2 | теплоисточники |  | 5,7/2,8 |  | 7,5/3,7 |

Примечание: под чертой в том числе показатели для дд. Юдино, Золотавцево, Бобровниково, п. Стрига.

Для развития системы газоснабжения поселения необходима реализация комплекса мероприятий.

Мероприятия на расчётный срок

- строительство межпоселковых газопроводов к деревне Демьяново – 2,2 км, устройство 1 ГРП;

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах (прокладка газопроводов низкого давления);

- строительство межпоселковых газопроводов к деревням Хорхорино, Нокшино, Шатрово – 5,1 км. и устройство 3-х ГРП;

- использование для районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ;

- обеспечение надежности и безопасности работы системы газоснабжения (своевременная диагностика, реконструкция газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам).

Мероприятия на первую очередь

- строительство межпоселковых газопроводов к деревне Демьяново – 2,2 км, устройство 1 ГРП;

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах (прокладка газопроводов низкого давления).

Теплоснабжение

Существующее положение

В Юдинском сельском поселении теплоснабжение населённых пунктов преимущественно децентрализованное. Отопления жилых одно-двух квартирных домов, большей части отдельных общественных, административных зданий, объектов сельскохозяйственного производства – печное, топливо – дрова. Часть жилых многоквартирных домов, здания школ и детских садов снабжаются тепловой энергией от отдельно стоящих котельных, работающих на угле или дровах. Здания промышленного производства и крупные сельскохозяйственные предприятия обеспечиваются теплом от собственных источников теплоты, работающих на угле, дровах, газе (санаторий «Бобровниково»; ОАО «Устюгсельхозхимия», п. Золотавцево; ЗАО Птицефабрика «Великоустюгская», д. Коробейниково, производственная зона и жилье в п. Стрига).

Котельные имеют низкий КПД, степень изношенности оборудования отдельных котельных составляет более 50 %.

Обоснование проектных предложений

Теплоснабжение населённых пунктов на территории поселения на перспективу, с учётом характера застройки в населенных пунктах (индивидуальное жилищное строительство), предлагается децентрализованное – от автономных источников теплоты (АИТ) для жилых домов и от локальных котельных для отдельных объектов соцкультбыта.

В газифицированных населённых пунктах жилищный фонд предусматривается отапливать от автономных источников тепла, работающих на природном газе.

Прогнозируемые тепловые нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения представлены в таблице ниже.

Таблица 10.

Прогнозируемые тепловые нагрузки по Юдинскому сельскому поселению.

| №№ пп | Наименование | Население/жилищный. фонд тыс. чел./тыс. кв. м. |  | Расход тепла, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г | 2030 г | 2020 г | 2030 г |
|  | Всего по поселению | 3,0/75 | 3,3/99 | 11,2 | 14,8 |
| 1 | в т. ч: д. Юдино | 0,5/12,5 | 0,5/15 | 1,9 | 2,2 |
| 2 | д. Золотавцево | 0,5/12,5 | 0,7/21 | 1,9 | 3,1 |
| 3 | д. Бобровниково | 0,25/6,3 | 0,31/9,3 | 0,9 | 1,4 |
| 4 | п. Стрига | 0,45/11,3 | 0,45/13,5 | 1,7 | 2,0 |
| 5 | остальные населенные пункты | 1,3/32,5 | 1,34/40,2 | 4,8 | 6,0 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 9,7 | 12,8 |

Газификация всего Юдинского поселения значительно улучшит условия проживания сельского населения и позволит использовать природный газ в качестве энергоносителя для тепловых источников.

Развитие теплоснабжения поселения возможно при выполнении ряда мероприятий.

Мероприятия на расчётный срок

- применение для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ;

- перевод источников теплоты населенных пунктов Юдинского поселения на природный газ;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.);

- автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

Мероприятия на первую очередь

- применение для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

Водоснабжение

Существующее положение

Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется из подземных источников. Используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы и родники.

В д. Золотавцево существуют две артезианские скважины и водопроводные сети. В д. Бобровниково имеются три артезианские скважины, одну скважину необходимо затампонировать. В п. Стрига и д. Юдино существуют по одной скважине и водопроводные сети.

Также эксплуатируются артезианские скважины:

- для санатория «Бобровниково», вода из скважины подается в водонапорную башню и далее поступает в разводящие сети санатория.

- для птицефабрики «Великоустюгская» (д. Коробейниково).

- для предприятия ОАО «Устюгсельхозхимия».

Первый пояс ЗСО имеется на всех водозаборах. Водопроводные тупиковые сети требуют ремонта и замены.

Обоснование проектных предложений

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами, колодцами.

Для д. Юдино, д. Золотавцево, д. Бобровниково проектируются артезианские скважины и водопроводные сети, а также предусматривается реконструкция сетей и сооружений водопровода. В остальных населенных пунктах сохраняется существующее водоснабжение.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. Колодцы общественного пользования для систем местного водоснабжения должны быть размещены на незагрязненных площадках, которые не имеют очагов возможного загрязнения водоисточника.

Таблица 11.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды

| № п/п | Наименование | Население чел. |  | Норма водопот- ребления л/сут. чел. | Расходы воды тыс. куб. м/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | среднесуточн. |  | максимально- суточн. К=1,1 |  |
|  |  | расч. срок | 1 оч. | расч. срок и 1 оч | расч. срок | 1 оч. | расч. срок | 1 оч. |
| 1 | д. Юдино | 500 | 500 | 160 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 2 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Поливочные нужды | 500 | 500 | 50 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Итого: |  |  |  | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | д. Золотавцево | 700 | 500 | 160 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,09 |
| 6 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Поливочные нужды | 700 | 500 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| 8 | Итого: |  |  |  | 0,17 | 0,12 | 0,18 | 0,13 |
| 9 | д. Бобровниково | 310 | 250 | 160 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 10 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Поливочные нужды | 310 | 250 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 12 | Итого: |  |  |  | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
| 13 | Остальные населенные пункты | 1790 | 1750 | 50 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| 14 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Поливочные нужды | 1790 | 1750 | 50 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 16 | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
| 17 | Всего |  |  |  | 0,57 | 0,50 | 0,60 | 0,53 |

В целях обеспечения населенных пунктов поселения достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

- проведение ремонта и реконструкции существующих водопроводных скважин и сетей в д. Юдино (0,5 км), д. Золотавцево (2,5 км), д. Бобровниково (2,5 км);

- строительство водопроводных сетей в д. Юдино (0,7 км), д. Золотавцево (1,5 км), д. Бобровниково (0,5 км);

- бурение артезианских скважин в д. Юдино, д. Золотавцево, д. Бобровниково;

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- применение более совершенной водопроводной арматуры, установить приборы учета воды;

- ремонт колодцев общественного пользования.

- развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта;

Мероприятия на первую очередь

- проведение ремонта и реконструкции существующих водопроводных скважин и сетей в д. Юдино (0,5 км), д. Золотавцево (2,5 км), д. Бобровниково (2,5 км);

- строительство водопроводных сетей в д. Юдино (0,7 км), д. Золотавцево (1,5 км), д. Бобровниково (0,5 км);

- бурение артезианских скважин в д. Юдино, д. Золотавцево, д. Бобровниково;

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- применение более совершенной водопроводной арматуры, установить приборы учета воды;

- ремонт колодцев общественного пользования.

Водоотведение, дождевая канализация

Существующее положение

Централизованная система канализации в поселении отсутствует. Канализационные стоки населенных пунктов собираются в выгреба и септики. Существуют канализационные очистные сооружения на ЗАО Птицефабрика «Великоустюгская», проектной производительностью 200 куб. м/сут., фактический сток – 7,3 куб. м/сут. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Стрига. Также эксплуатируются сооружения биологической очистки в санатории «Бобровниково», проектной производительностью 200 куб. м/сут., фактический сток – 93,2 куб. м/сут. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Малая Северная Двина.

Обоснование проектных предложений

Степень развития систем канализации в поселении находится на достаточно низком уровне. Проектом предлагается строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в д. Юдино, д. Золотавцево, д. Бобровниково, с отведением стоков на канализационные очистные сооружения (КОС). В остальных населенных пунктах сохраняется существующие системы канализации.

Таблица 12.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков.

| № п/п | Наименование | Население чел. |  | Норма водоот- ведения л/сут. чел. | Расходы стоков тыс. куб.м/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | среднесуточн. |  | максимально- суточн. К=1,1 |  |
|  |  | расч. срок | 1 оч. | расч. срок и 1 оч | расч. срок | 1 оч. | расч. срок | 1 оч. |
| 1 | д. Юдино | 500 | 500 | 160 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 2 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Итого: |  |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | д. Золотавцево | 700 | 500 | 160 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,09 |
| 5 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Итого: |  |  |  | 0,13 | 0,10 | 0,14 | 0,11 |
| 7 | д. Бобровниково | 310 | 250 | 160 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 8 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Итого: |  |  |  | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| 10 | Остальные населенные пункты | 1790 | 1750 | 50 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| 11 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Итого: |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| 13 | Всего |  |  |  | 0,40 | 0,36 | 0,43 | 0,39 |

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство канализационных сетей в д. Юдино (1,0 км.), в д. Золотавцево (3,0 км), в д. Бобровниково (0,6 км);

- строительство КОС в д. Юдино, д. Золотавцево;

- реконструкция КОС в д. Бобровниково;

- применение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях;

- организация системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения;

- развитие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах поселения;

- проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов нового жилищного и гражданского строительства;

Мероприятия на первую очередь:

- строительство канализационных сетей в д. Юдино (1,0 км.), в д. Золотавцево (3,0 км), в д. Бобровниково (0,6 км);

- строительство КОС в д. Юдино, д. Золотавцево;

- реконструкция КОС в д. Бобровниково;

- применение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях;

- организация системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения;

Связь

Существующее положение

На территории Юдинского сельского поселения услуги телефонной связи общего пользования оказывает основной оператор связи филиал «Северо-Западный Телеком». Население и организации в основном удовлетворительно обеспечены телефонной связью. В ряде населенных пунктов имеются АТС, связанные между собой и с возможностью выхода на междугородные линии связи. В большинстве населенных пунктах имеются междугородные телефоны-автоматы.

Развитие сети поселения осуществляется на основе волоконно-оптических кабелей связи, замене аналоговых систем, коммутации и передачи данных на цифровые, использования аппаратуры абонентского выноса.

На территории поселения имеется возможность пользования средствами сотовой связи, уверенного приема эфирного радио и телевещания.

Перспективы развития. Обоснование проектных предложений.

Развитие телефонной связи должно вестись из расчета 100 % обеспечения заявок на установку телефонов с внедрением современных цифровых технологий и предоставлением абонентам различных видов услуг.

Основой развития сетей связи в поселении будет является полный переход на использование для связи между АТС волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Возможное число абонентов телефонной сети общего пользования на расчетный срок и первую очередь строительства в наиболее крупных и развивающихся населенных пунктах поселения может составить порядка 1045 и 880 соответственно (таблица 13).

Таблица 13.

Прогнозируемые нагрузки телефонной сети общего пользования Юдинского сельского поселения

| №№ пп | Наименование | Численность населения, чел. | Количество абонентов | Численность населения, чел. | Количество абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г | 2020 г | 2030 г | 2030 г |
| 1 | д. Юдино | 500 | 160 | 500 | 160 |
| 2 | д. Золотавцево | 580 | 170 | 700 | 220 |
| 3 | д. Бобровниково | 270 | 80 | 310 | 100 |
| 4 | п. Стрига | 450 | 140 | 450 | 140 |
| 5 | д. Коробейниково | 240 | 70 | 250 | 80 |
| 6 | д. Будрино | 100 | 30 | 150 | 50 |
| 7 | д. Демьяново | 85 | 20 | 110 | 35 |
| 8 | д. Хорхорино | 120 | 40 | 150 | 50 |
| 9 | Остальные населённые пункты | 655 | 170 | 680 | 210 |
|  | Всего по Юдинскому СП: | 3000 | 880 | 3300 | 1045 |

На расчетный срок, в случае достижения расчетной численности населения в ряде населенных пунктов потребуется открыть новые АТС. Оборудование АТС должно быть цифровое, соединение с другими АТС – по оптико-волоконным линиям. Дальнейшее развитие должна получить сотовая связь с наиболее полным покрытием территории поселения и повышением качества связи.

Мероприятия на расчетный срок

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- открытие новых АТС;

- удовлетворение всех заявок на установку телефонов;

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание.

Мероприятия на первую очередь

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- открытие новых АТС;

- удовлетворение всех заявок на установку телефонов;

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание.

# ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

В Генеральном плане Юдинского сельского поселения учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Вологодской области, Схемой территориального планирования Великоустюгского муниципального района, Лесохозяйственном регламентом Великоустюгского лесничества, иными региональными и муниципальными программами развития.

Органы местного самоуправления Юдинского сельского поселения содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Вологодской области к вопросам местного значения поселения.

## Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок

- На расчетный срок и в качестве заблаговременного резерва в дд. Золотавцево, Бобровниково и Демьяново рекомендуется формирование селитебных территорий (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) в сложившихся границах и на участках вновь включенных в состав земель населенных пунктов. Новое жилищное строительство предусматривается в д. Золотавцево в сложившихся границах, в д. Бобровниково в существующих границах и на вновь включенных в населенного пункта землях в восточной части деревни на 4,2 га, в д. Демьяново с учетом расширения границы населенного пункта с юго-западной стороны на 8,1 га.

- Остальные территории предложено зарезервировать за расчетный срок для перспективного освоения: д. Хорхорино, д. Будрино, д. Запань Бобровниково и др. Дополнительные резервные территории предлагается переводить в категорию земель населенных пунктов после разработки на эти территории проектов планировки и межевания территории с соответствующими обоснованиями площадки под строительство.;

- В районе д. Федоровская на отдаленную перспективу зарезервировано порядка 40 га для развития жилищного строительства. Освоение территории станет возможным лишь в случае сооружения дамбы обвалования для защиты от паводка 1 % обеспеченности.

Мероприятия на первую очередь

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Выборочная реконструкция застроенной территории в центральной части д. Юдино и прилегающих населенных пунктов при условии соблюдения нормативных показателей по жилой застройке, обеспечению зелеными насаждениями и т. д.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

- Развитие в западной части д. Золотавцево индивидуального жилищного строительства, социальных учреждений и торговых объектов.

- Отведение в д. Золотавцево земельных участков под общественно-деловую (школа, детский сад) и коммерческую застройку.

- Отведение в центральной части д. Золотавцево территории под спортивные зоны, в северо-восточной части участка для строительства гостиницы или мотеля и предприятия общепита.

- Организация в центральной части д. Золотавцево в границах земель населенного пункта и на сопредельных территориях лесного фонда лесопарковой зоны.

- Резервирование в зоне автодороги севернее дд. Коробейниково и Сотниково территории для развития промышленной и коммунально-складской зоны и размещения производств 4–5 класса опасности, предприятий малого бизнеса. Перевод земель в состав земель промышленности и иного специального назначения.

- Развитие в д. Бобровниково зоны индивидуального жилищного строительства с зоной общественно-делового назначения, благоустроенной зоной отдыха, видовыми площадками.

- Развитие на юге д. Бобровниково зоны общественно-делового назначения с небольшим спортивным ядром и лыжной базой.

- Развитие на юго-западе д. Демьяново зоны индивидуального жилищного строительства и общественной застройки.

- Резервирование в центральной части Юдинского поселения площадки для размещения выносимого из г. Великий Устюг областного противотуберкулезного диспансера. Площадка для переноса – северо-восточнее д. Афурино, участок 2,5–3 га, на прилегающей территории резервируется участок земель лесного фонда для организации лесопарковой зоны.

- Резервирование площадки для размещения фермы беспривязного содержания скота западнее д. Будрино.

- Резервирование площадки 2–2,5 га для размещения базы отдыха гостиничного типа западнее д. Горка.

- Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации и федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию регулируется статьей 7 закона № 172-ФЗ. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьями 30, 30.1, 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

## Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 54,4 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 3 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 18 кв. м до 30 кв. м общей площади на человека.

- Новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами.

- Генеральным планом предусмотрено новое строительство в дд. Золотавцево, Бобровниково, Демьяново, Будрино, Хорхорино, Коробейниково, Запань Бобровниково, Сотниково, Аксёново и п. Стрига.

Мероприятия на первую очередь

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме порядка 28,2 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 3,1 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 25 кв. м общей площади на человека.

- Новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками до 15 соток.

- Площадки первоочередного строительства предусмотрены в дд. Золотавцево, Бобровниково, Демьяново.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

- Своевременный капитальный и текущий ремонт зданий учреждений обслуживания.

- Размещение объектов торговли в существующих и проектных общественно-деловых зонах дд. Золотавцево, Бобровниково, Юдино, Демьяново, п. Стрига, а также в составе природожных комплексов на автомобильных дорогах регионального значения Великий Устюг – Котлас (Урень – Шарья – Никольск – Котлас).

- Строительство банно-оздоровительного комплекса на 23 места в д. Золотавцево.

- Капитальный ремонт Будринского сельского клуба (или его замена на новый клуб на 130 мест), строительство культурно-досугового центра с музейной экспозицией в д. Золотавцево.

- Размещение плоскостных сооружений (универсальные спортивные площадки и др.) в дд. д. Золотавцево, д. Юдино, д. Бобровниково, д. Демьяново, д. Будрино, п. Стрига и ФОКа с бассейном в д. Золотавцево.

- Расширение Бобровниковского кладбища на 0,8–1 га., организация нового кладбища рядом с д. Золотавцево.

Мероприятия на первую очередь:

- Своевременный капитальный и текущий ремонт зданий учреждений обслуживания.

- Размещение объектов торговли в существующих и проектных общественно-деловых зонах дд. Золотавцево, Бобровниково, Юдино, Демьяново, п. Стрига.

- Капитальный ремонт Будринского сельского клуба (или его замена на новый клуб на 130 мест), строительство культурно-досугового центра с музейной экспозицией в д. Золотавцево.

- Размещение плоскостных сооружений (универсальные спортивные площадки и др.) в дд. д. Золотавцево, д. Юдино, д. Бобровниково, п. Стрига и ФОКа с бассейном в д. Золотавцево.

- Расширение Бобровниковского кладбища на 0,8–1 га.

Объекты рекреации

Мероприятия на расчетный срок

- Создание лесопарковой зоны, благоустройство участков зеленой зоны г. Великий Устюг с установкой малых архитектурных форм, мест сбора бытовых отходов. В лесопарковую зону включаются участок лесного фонда в районе д. Золотавцево, за пределами границы деревни, ряд участков по берегам р. Стрига, а участки, прилегающие к санаторию «Бобровниково» (кварталы участкового лесничества с/х-к «Стрига»), которые являются местами традиционного отдыха местного населения.

- При выносе из городской черты туберкулезного диспансера на участок в районе д. Афурино, также предполагается благоустройство участков зеленой зоны.

- Формирование зоны отдыха на правом берегу р. Стрига у д. Горка с последующим созданием гостевой инфраструктуры (база отдыха).

- Организация благоустроенных площадок отдыха на автодороге Великий Устюг – Котлас у д. Коробейниково.

- Благоустройство родников на территории Юдинского сельского поселения, расположенных в рекреационной зоне, а также в лесах зеленой зоны.

- Организация благоустроенной зоны пляжного отдыха населения на территории, прилегающей к санаторию «Бобровниково».

- строительство гостиницы-мотеля на 100–150 мест и автокемпинга в д. Золотавцево.

- Резервирование территории для строительства базы отдыха гостиничного типа местного значения с автокемпингом на правом берегу р. Стрига в районе д. Горка на землях сельскохозяйственного назначения (5 га) на 150–180 мест.

- Строительство главного корпуса санатория «Бобровниково» в соответствии с проектной документацией, увеличение круглогодичной вместимости санатория до 350 мест.

Мероприятия на первую очередь:

- Создание лесопарковой зоны, благоустройство участков зеленой зоны г. Великий Устюг с установкой малых архитектурных форм, мест сбора бытовых отходов. В лесопарковую зону включаются участок лесного фонда в районе д. Золотавцево, за пределами границы деревни, ряд участков по берегам р. Стрига, а участки, прилегающие к санаторию «Бобровниково» (кварталы участкового лесничества с/х-к «Стрига»), которые являются местами традиционного отдыха местного населения.

- При выносе из городской черты туберкулезного диспансера на участок в районе д. Афурино, также предполагается благоустройство участков зеленой зоны.

- Формирование зоны отдыха на правом берегу р. Стрига у д. Горка с последующим созданием гостевой инфраструктуры (база отдыха).

- Организация благоустроенных площадок отдыха на автодороге Великий Устюг – Котлас у д. Коробейниково.

- Благоустройство родников на территории Юдинского сельского поселения, расположенных в рекреационной зоне, а также в лесах зеленой зоны.

- Организация благоустроенной зоны пляжного отдыха населения на территории, прилегающей к санаторию «Бобровниково».

- Резервирование территории для строительства гостиницы-мотеля на 100–150 мест и автокемпинга в д. Золотавцево;

Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом развития транспортной инфраструктуры предусматриваются следующие мероприятия:

Мероприятия на первую очередь:

- Реконструкция автодороги Великий Устюг – Бобровниково – Демьяново;

- Реконструкция автодороги подъезд к дд. Юдино, Калашево;

- Реконструкция автодороги подъезд к д. Бобровниково;

- Благоустройство существующих сельских улиц, по которым проходят основные автомобильные дороги, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения;

- Строительство автодороги Великий Устюг – Федоровская;

- Строительство автодороги Бобровниково – Запань-Бобровниково, Колпаково

- Строительство 3 км улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового жилищного строительства первой очереди;

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство северо-западного обхода г. Великий Устюг;

- Реконструкция автодороги Великий Устюг – Будрино;

- Реконструкция автодороги подъезд к д. Уржумово;

- Реконструкция автодороги Уржумово – Соколово;

- Строительство автодороги Колпаково – Соколово;

- Строительство 5 км улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового жилищного строительства на расчетный срок;

- Развитие существующей вне поселенческой автобусной маршрутной сети с тем, чтобы охватить транспортным обслуживанием все населенные пункты поселения (дд. Золотавцево, Будрино).

- За пределами расчетного срока

- Строительство автодороги Стрига – Сотниково;

- Строительство автодорог Федоровская – Галкино и Федоровская – Нокшино.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- строительство: в д. Золотавцево: ТП 10\0,4 кВ – 3 шт. и сетей 10 кВ – 0,5 км.

- строительство ТП 10\0,4 кВ и сетей 10 кВ;

- модернизация существующих ТП 10\0,4 кВ и сетей 10 кВ с внедрением энергосберегающих технологий (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Мероприятия на первую очередь:

- Строительство: в д. Золотавцево: ТП 10\0,4 кВ – 3 шт. и сетей 10 кВ – 0,5 км.

- Модернизация существующих ТП 10\0,4 кВ и сетей 10 кВ с внедрением энергосберегающих технологий (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Теплоснабжение

Мероприятия на расчётный срок:

- Применение для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

- Перевод источников теплоты населенных пунктов Юдинского поселения на природный газ.

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.).

- Автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

Мероприятия на первую очередь:

- Применение для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

Газоснабжение

Мероприятия на расчётный срок:

- Строительство межпоселковых газопроводов к деревне Демьяново – 2,2 км, устройство 1 ГРП.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах (прокладка газопроводов низкого давления).

- Строительство межпоселковых газопроводов к деревням Хорхорино, Нокшино, Шатрово – 5,1 км. и устройство 3-х ГРП.

- Использование для районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

- Обеспечение надежности и безопасности работы системы газоснабжения (своевременная диагностика, реконструкция газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам).

Мероприятия на первую очередь:

- Строительство межпоселковых газопроводов к деревне Демьяново – 2,2 км, устройство 1 ГРП.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах (прокладка газопроводов низкого давления).

Водоснабжение

Мероприятия на расчётный срок:

- Проведение ремонта и реконструкции существующих водопроводных скважин и сетей в д. Юдино (0,5 км), д. Золотавцево (2,5 км), д. Бобровниково (2,5 км);

- Строительство водопроводных сетей в д. Юдино (0,7 км), д. Золотавцево (1,5 км), д. Бобровниково (0,5 км);

- Бурение артезианских скважин в д. Юдино, д. Золотавцево, д. Бобровниково;

- Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- Применение более совершенной водопроводной арматуры, установить приборы учета воды;

- Ремонт колодцев общественного пользования.

- Развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта;

Мероприятия на первую очередь:

- Проведение ремонта и реконструкции существующих водопроводных скважин и сетей в д. Юдино (0,5 км), д. Золотавцево (2,5 км), д. Бобровниково (2,5 км);

- Строительство водопроводных сетей в д. Юдино (0,7 км), д. Золотавцево (1,5 км), д. Бобровниково (0,5 км);

- Бурение артезианских скважин в д. Юдино, д. Золотавцево, д. Бобровниково;

- Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- Применение более совершенной водопроводной арматуры, установить приборы учета воды;

- Ремонт колодцев общественного пользования.

Водоотведение, дождевая канализация

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство канализационных сетей в д. Юдино (1,0 км.), в д. Золотавцево (3,0 км), в д. Бобровниково (0,6 км).

- Строительство КОС в д. Юдино, д. Золотавцево.

- Реконструкция КОС в д. Бобровниково.

- Применение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Организация системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

- Развитие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах поселения.

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия на первую очередь:

- Строительство канализационных сетей в д. Юдино (1,0 км.), в д. Золотавцево (3,0 км), в д. Бобровниково (0,6 км).

- Строительство КОС в д. Юдино, д. Золотавцево.

- Реконструкция КОС в д. Бобровниково.

- Применение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Организация системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

Связь

Мероприятия на расчетный срок:

- Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Открытие новых АТС.

- Удовлетворение всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание.

Мероприятия на первую очередь:

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Открытие новых АТС.

- Удовлетворение всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание.

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, сохранение объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории могут быть установлены:

- территория памятника;

- зоны археологического культурного слоя;

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия по развитию исследований

- Содействие в исследованиях проводимых силами специализированных организаций по определению или уточнению современного состояния объектов, состоящих на учете и обладающих признаками объектов культурного наследия, с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

- Содействие в исследовании старинных сельских поселений в целях обоснования предоставления им статуса исторических поселений (д. Нокшино, д. Бобровниково, бывш. д. Олбово и др.);

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения, достопримечательных и сакральных мест, культурных ландшафтов на территории поселения, потенциальных для взятия под охрану в качестве ООПТ или достопримечательных мест.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

- Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты.

- Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

- Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Юдинского сельского поселения Великоустюгского муниципального района, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения).

- Содействие в разработке (корректировке) историко-культурных опорных планов (в отдельных случаях и проектов зон охраны объектов культурного наследия) для д. Бобровниково, д. Нокшино, ценных историко-культурных зон и отдельных объектов (достопримечательные места, культурные ландшафты, места связанные с преданиями о Прокопии Праведном и место падения «каменной туги») с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия

- Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

- Передача РПЦ, реставрация и использование по назначению храмовых зданий церкви Тихвинской Богоматери в п. Стрига и ансамбля церквей Рождества Пресвятой Богородицы и Константина Равноапостольного в д. Нокшино.

## Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия на расчетный срок

- Содействие развитию системы мониторинга охраны окружающей среды на территории сельского поселения и его населенных пунктов, качества питьевой воды, почвенного покрова.

- Проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание и своевременное пополнение единой информационной базы данных источников.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (действующих и проектируемых промышленных и сельскохозяйственных предприятий) в соответствии с нормативными документами, контроль за соблюдением режима ограничений.

- Включение в разрабатываемые проекты санитарно-защитных зон мероприятия по их сокращению, оптимальному расположению источников загрязнения внутри производственных площадок, озеленению.

- Запрет на размещение в границах СЗЗ жилых зданий, детских садов, школ и др.

- Установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных.

- Модернизация сельскохозяйственных объектов, строительство крытых навозохранилищ и мест компостирования органических отходов.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Развитие систем канализации населенных пунктов.

- Установка локальных очистных сооружений сельхозпредприятий.

- Модернизация и реконструкция прочих инженерных сетей и объектов.

- Охрана и благоустройство лесных массивов, расположенных внутри населенных пунктов сельского поселения, соблюдение Лесохозяйственного регламента.

- Экономически целесообразная минимизация количества объектов хранения отходов (рекультивация временных и несанкционированных свалок).

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями либо организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озеленение вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов, как выполняющих важную буферную защитную функцию.

- Эколого-просветительское образование населения.

Мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха

- разработка проектов СЗЗ на всех предприятиях, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий;

- запрет расширения предприятия и увеличения его мощности за счет территории санитарно-защитной зоны, если это повлечет за собой ухудшение санитарно-экологического состояния расположенных вблизи жилых зон;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон;

- сооружение и обустройство мест хранения автомобильных транспортных средств;

- ограничение на передвижение специального грузового автотранспорта в черте населенных пунктов;

- сохранение и организация защитного озеленения.

По охране водных ресурсов

- создание проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- строгий контроль за соблюдением режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос, благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды;

- развитие систем канализации населенных пунктов, организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод предприятий, в частности территорий сельскохозяйственных предприятий;

- организация отвода и очистки дождевых стоков, в т. ч. с территорий предприятий автосервиса (АЗС, стоянок автомашин, гаражных кооперативов и др.);

- строительство закрытых навозохранилищ c площадкой для буртования, недопущение прорыва навозохранилищ и попадания их содержимого в водные объекты;

- организация дренажной сети вокруг кладбищ, полигонов и свалок ТБО.

По охране почв и санитарной очистке территории

- разработка схемы генеральной очистки Юдинского сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- разработка проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- утилизация отходов всех видов животноводства (производство удобрений и реализация населению);

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- рекультивация нарушенных территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля качества подземных вод.

По сохранению природных комплексов и системе озеленения

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории Юдинского сельского поселения имеют место опасности природного и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

При разработке раздела использованы материалы Паспорта безопасности территории Юдинского сельского поселения Великоустюгского муниципального района Вологодской области.

1. Опасные процессы и явления природного характера

Опасные геологические процессы на территории сельского поселения отсутствуют.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории поселения имеют место процессы затопления и подтопления территорий паводковыми водами реки Малая Северная Двина (апрель-май). Паводковыми водами затапливается обширная территория в пойме реки, в том числе до 17 населенных пунктов с численностью населения до 0,8–1 тыс. человек. По данным метеослужб в г. Великий Устюг подтопление паводком 1 % обеспеченности (1 раз в 100 лет) до отметки 59,15 мБС; 4 % (1 раз в 25 лет) 57,58 мБС. Амплитуда колебаний уровня при этом составит 9,8 метров. Фактически наблюденная максимальная отметка подтопления в 1870-ых годах (Великоустюгский архив, ф. 6, п. 1, д. 2579, «План реки Сухоны в месте предполагаемого ж д. моста») – 60,74 мБС (на 1,5 метра выше крупнейшего за последние годы паводка 1998 года).

Опасные метеорологические явления и процессы:

На территории поселения имеют место неблагоприятные метеорологические явления, характерные для всего Великоустюгского района: грозы, сильные снегопады, гололед, мороз, метель, ураганные ветры. В результате действия неблагоприятных метеорологических явлений и процессов могут возникать аварии на объектах жизнеобеспечения, возможно разрушение построек.

Сильные ветры и обильные осадки могут привести к обледенению линий электропередач, обрыву проводов воздушных ЛЭП и линий связи, возможны повреждения в транспортной и коммунально-энергетической инфраструктурах. Поломанные деревья в результате шквалистых ветров образуют завалы на значительных территориях. Снегопады и гололед представляют серьезную угрозу для автомобилистов, в период их возникновения резко повышается уровень ДТП на дорогах.

Природные пожары

Большую часть территории поселения занимают хвойные и смешанные леса. Пожароопасная обстановка в лесах сохраняется с мая по октябрь. Поэтому актуальными становятся вопросы пожарной безопасности в лесах.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т. д.);

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;

- грозовые разряды.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Для поселения также характерны низовые лесные пожары, переходящие в торфяные. Опасность торфяных пожаров заключается в сложности их локализации.

В результате природных пожаров гибнут деревья и кустарники, заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают защитные и водоохранные функции леса, ухудшается состояние окружающей среды.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Лесным кодексом РФ на уровне района необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

2. Опасности техногенного характера

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Аварии на радиационно-опасных объектах

В соответствии с Паспортом безопасности территории Юдинского района Вологодской области потенциально-опасных объектов на территории сельского поселения нет.

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики

К пожароопасным объектам на территории поселения относятся котельные, работающие на угле, дровах, газе. Большинство котельных требует реконструкции и модернизации.

На территории поселения располагается ОАО «Устюгсельхозхимия», на производственной площадке которого имеются:

1. Склад ГСМ

2. Топливозаправочные колонки

3. Газовая (строящаяся) и угольная (ликвидируемая) котельные.

Пожароопасные объекты располагаются также на сопредельных территориях городского поселения г. Великий Устюг.

Опасные происшествия на транспорте

Угрозу населению представляют, так же аварии при перевозке опасных грузов. Один из основных маршрутов перевозки опасных грузов по железной дороге – участок Ядриха – Великий Устюг, проходящий по территории Юдинского сельского поселения.

В качестве аварийных ситуаций на транспорте возможны: пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны, пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации цистерны, пролив АХОВ в результате разгерметизации цистерны.

Наиболее вероятны на территории поселения техногенные чрезвычайные ситуации, возникающие вследствие аварий на объектах жизнеобеспечения – на объектах ЖКХ, тепловых сетях и энергосистемах из-за большого износа оборудования.

В связи с сезонным понижением среднесуточных температур увеличивается вероятность происшествий, связанных с техногенными пожарами в жилом секторе, на объектах экономики и других объектах и взрывами бытового газа из-за неосторожного обращения с огнем, нарушение правил использования электроприборов, газового и печного оборудования, неправильного устройства и неисправности печей и дымоходов, КЗ проводки, умышленного поджога.

Аварии на электросетях

Основными причинами возникновения аварий на электросетях являются неблагоприятные метеорологические условия, износ оборудования, нарушение правил эксплуатации.

Штормовые ветра, провоцирующие падение деревьев, большое количество осадков в виде мокрого снега приводят к обрыву линий электропередач. В результате обрыва проводов происходит отключение электроснабжения в населенных пунктах.

3. Перечень мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных природных и техногенных процессов

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Для защиты территорий от временного затопления (паводковыми водами) следует предусматривать мероприятия по инженерной защите территорий населенных пунктов: искусственное повышение поверхности территорий или дамбы обвалования и другие мероприятия. В Юдинском сельском поселении и в г. Великий Устюг для предотвращения затопления паводковыми водами требуется проведение следующих мероприятий:

- сооружение дамб обвалования (в т. ч. с функцией ледозащитных дамб) по берегу р. Сухона в границе города, по западному берегу р. Малая Северная Двина и берегу р. Стрига до безопасной отметки 60–61 м. БС (1166–1266 см над нулем графика водомерного поста в г. Великий Устюг);

- проведение дноуглубительных работ с расчисткой русел рек Сухона и Малая Северная Двина;

- регулирование стока;

- укрепление набережных рек (г. Великий Устюг);

- укрепление дорожного полотна улиц, ограждающих вторую часть города (г. Великий Устюг);

- проведение ледорезных работ (ежегодно).

На железнодорожном и автомобильном транспорте необходимо осуществлять:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Перечень мероприятий по пожарной безопасности

На уровне поселений должны осуществляться следующие противопожарные мероприятия:

- при строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать ширину проездов достаточную для подъезда пожарных автомобилей;

- необходимо соблюдать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- на территории поселения необходимо предусматривать размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, очистка территории от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров.

- строительство, содержание и реконструкция дорог противопожарного назначения;

- строительство и ремонт источников противопожарного водоснабжения;

- устройство и уход за минерализованными полосами;

- приобретение противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения;

- наземное и авиапатрулирование;

- расчистка полос отвода вдоль дорог устройство противопожарных разрывов, аншлагов, мест отдыха;

- работа со СМИ по вопросам противопожарной пропаганды.

В настоящее время на территории поселения в д. Коробейниково имеется подразделение пожарной охраны (добровольный пожарный отряд), в распоряжении которого имеется 1 пожарная машина. В основном поселение обслуживается пожарными депо, расположенными на прилегающей территории – в городе Великий Устюг ПЧ-19, ул. Дежнева, 5, филиалы ППС ВО; ВПО (ведомственные пожарные отряды) «Гослесхоз», «Сельлесхоз», «расположенные на территории г. Великий Устюг, ДПО (добровольные пожарные отряды) на предприятиях городов Великий Устюг и Красавино.

Существующие пождепо, при условии строительства и нормальной эксплуатации дорог, обеспечивают нормативное прибытие пожарных расчетов к месту возгорания – 20 мин (ст. 76 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ).

Водоемами для забора воды с целью тушения возможных техногенных пожаров являются реки Сухона, Малая Северная Двина и Стрига. В населенных пунктах дд. Юдино, Золотавцево, Демьяново, Сотниково, Коробово, Коробейниково, Будрино, п. Энергетик оборудованы пожарные водоемы, в остальных используются водопроводные системы и колодцы. В ряде населенных пунктов имеются естественные водоемы – пруды, озера, реки. Для более эффективного забора воды целесообразно использовать ближайшие подъезды дорог к водоемам, п. Стрига, д. Хорхорино, д. Коробейниково, д. Сулинская, д. Федоровская, д. Бобровниково, д. Демьяново, д. Будрино, д. Нокшино, д. Езекиево. Необходимо обустройство подъездов (пирсов) для пожарных автомобилей.

# Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах | га | 33966 | 33966 | 33966 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения; | га | 17957 | 4876,7 | 4855,7 |
|  | земли населенных пунктов, в т. ч.: | га | 690 | 712,3 | 712,3 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения; | га | 306 | 331 | 357 |
|  | земли лесного фонда; | га | 13449 | 26335 | 26330 |
|  | земли запаса; | га | 1571 | 1711 | 1711 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | тыс. чел. | 2,6 | 2,9 | 3,3 |
| 2.2. | Возрастная структура населения | % |  |  |  |
|  | – дети до 17 лет | % | 25,8 | 29 | 27,5 |
|  | – население в трудоспособном возрасте (мужчины – 18–59 лет; женщины – 18–54 лет) | % | 55,2 | 49,3 | 49,2 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | % | 19,1 | 21,7 | 23,3 |
| 3. | Жилищный фонд, общая площадь – всего | тыс. м2 | 47,1 | 73,8 | 99 |
| 3.1. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 28,2 | 54,4 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 18 | 25 | 30 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Школы | мест | 347 | 347 | 560 |
| 4.2. | Детские сады, школы-детские сады | мест | 172 | 222 | 272 |
| 4.3. | ФАПы – всего | посещений в смену | 59 | 59 | 60 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | кВ.м. торговой площади | 423 | 600 | 990 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего | мест | Закрытая сеть | 60 | 132 |
| 4.6. | Спортивные залы – всего | кв. м.площади зала | - | 1155 | 1155 |
| 4.7. | Плоскостные сооружения | га | Нет сведений | 1,3 | 2,64 |
| 4.8. | Дома культуры, клубы – всего | мест | 250 | 330 | 330 |
| 4.9. | Средства коллективного размещения гостиничного типа | Объектов/ мест | - | 1/150 | 2/330 |
| 4.10 | Средства коллективного размещения специализированные (санаторий «Бобровниково») | мест | 270 | 270 | 350 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети | км | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог – всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | регионального значения |  | 7,3 | 7,3 | 10 |
|  | межмуниципального значения |  | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
|  | местного значения |  | 69,3 | 69,3 | 79,5 |
| 5.3. | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км | 30 | 47 | 55 |
| 5.4. | Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием | км/ 1000 кв. км | 0,14 | 0,22 | 0,26 |
| 5.5. | Протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением | км | 14 | 21 | 33 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего | тыс. м3/сут. | 0,3 | 0,53 | 0,6 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений, в т. ч. водозаборов подземных вод. |  | Нет данных | 0,6 | 0,7 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, | тыс. м3/сут. | 0,3 | 0,39 | 0,43 |
| 6.2.2. | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. |  | 0,1 | 0,3 | 0,35 |
| 6.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации, |  | 400 | 600 | 750 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды. | МВт.ч/год | 2,7 | 4,2 | 5,3 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать |
|  | объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 2.

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 3.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т. ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на КОС добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Методические указания по характеристике природных условий рекреационного района. М., Институт Географии АН СССР, 1975.

ГОСТ 17.1.5.02–80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и законом Вологодской области от 24.07.2001 г. №705-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области».).

В понятии, употребляемом в Федеральном Законе от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Закон №73-ФЗ 2002 г. и положение по ПЗО, утв. постановлением №315, 2008 г.

Без учета возможной корректировки границы Юдинского сельского поселения и городского поселения г. Великий Устюг в районе д. Золотавцево.

С учетом бывших сельских лесов. Далее данные по землям сельскохозяйственного назначения и лесного фонда даны с учетом передачи сельских лесов в категорию земель лесного фонда.